На основу члана 32 Статута ЈКСП „Топола“ (број 788/13 и 1598/13) и члана Одлуке о одржавању путева и улица на територији општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 21/2016), Надзорни одбор ЈКСП „Топола“, на седници одржаној дана 13.03.2017. године, донео је

ПРОГРАМ РАДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

(2017 ГОДИНА)

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Одржавање путева и улица на територији општине Топола обавља Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ из Тополе (у даљем тексту: предузеће).

Члан 2.

Овом Програмом се уређују и прописују услови и начин обављања комуналне делатности редовног, периодичног и ургентног одржавања путева и улица на територији општине Топола (у даљем тексту: општина), права и обавезе вршиоца ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.

Појам одржавања путева и улица

Члан 3.

Под одржавањем путева и улица подразумева се одржавање општинских путева, некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола.

Члан 4.

Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује насељена места на територији општине Топола, као и територију општине са мрежом државних путева II реда.

Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина, која је доступна већем броју разноврсних корисника, коју надлежни орган прогласни некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут у које се између осталог убрајају сеоски путеви, шумски путеви, путеви на насипима за одбрану од поплава, стазе и слично, а коловозне траке ових путева могу бити од земље, шљунка, туцаника и другог материјала.

Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља, а која служи за кретање возила и пешака, елементима који одговарају потребама насеља (ивичњаци, тротоари, кишна канализација).

Коловозна конструкција улица које су истовремено делови државних или општинских путева који пролазе кроз насеља и саобраћајна сигнализација, осим светлосних саобраћајних знакова, сматрају се деловима тих путева.

Члан 5.

Одржавање путева и улица подразумева радове којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува употребна и реална вредност општинских, некатегорисаних путева и улица и обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање, прописано Законом о јавним путевима.

Члан 6.

Редовно одржавање подразумева преглед, утврђивање и оцену стања пута и путног објекта; местимично поправљање коловозних конструкција и осталих елемената трупа пута; постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; чишћење саобраћајне сигнализације, поправка путних објеката.

Периодично одржавање подразумева постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима, постављање нове саобраћајне сигнализације на путу или његовом делу.

Ургентно одржавање обухвата радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.

Члан 7.

Орган Општинске управе општине Топола надлежан за послове саобраћаја доноси пропис о редовном, периодичном и ургентном одржавању путева, којим се ближе уређује врста радова, технички услови и начин извођења радова.

Категоризација општинских путева

Члан 8.

Критеријуми на основу којих је урађена категоризација општинских путева на територији општине Топола су: веза са оближњим општинама која се остварује преко ових путева, повезивање насељених места у различитим месним заједницама на територији општине Топола са државним путевима другог реда који пролазе кроз територију општине Топола, трасе јавног линијског превоза путника на територији општине Топола.

Улице на територији општине Топола се уређују важећим планским актом.

Територија општине Топола обухвата: 130 km општинских путева, 760 km некатегорисаних путева и 40 km улица у насељу Топола.

II   ДЕЛАТНОСТИ ОБУХВАЋЕНЕ ПРОГРАМОМ

Члан 9.

Одлуком о поверавању делатности, број 020-311/2016-05-I од 29.09.2016. године, ЈКСП „Топола“  су поверене следеће делатности:

- Набавка и уградња туцаничког застора на постојећим путевима

- Рад грађевинске механизације и други радови у нискоградњи

- Набавка и превоз каменог и растреситог материјала

- Поправка ударних рупа на асфалтном коловозу

- Изградња и одржавање система за одвођење атмосферских вода

- Уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

- Изградња атарских-пољских (сеоских-земљаних) путева

- Уградња и одржавање нових инсталација уличне расвете

Члан 10.

Основ и критеријуми за одређивање активности у области путне инфраструктуре, предвиђени овим програмом, представљају:

- утврђено стање на терену и уочене потребе,

- законске и финансијске могућности,

- положај и значај путева и улица,

- потребе грађана исказане преко достављених захтева,

- програми радова Месних заједница у области инфраструктуре,

- смернице органа Општинске управе општине Топола надлежног за послове саобраћаја

- наставак активности започетих у предходном периоду.

Члан 11.

Овај програм не садржи активности на зимском одржавању путева и улица, обзиром да је обављање наведене активности дефинисано посебним програмом.

# 1.	Набавка и уградња туцаничког застора на постојећим путевима

Члан 12.

Набавка и уградња туцаничког застора обухвата следеће радове: рад булдозера на равнању пута; рад булдозера на профилисању трасе пута, ископ канала трапезастог облика дубине 50cm са једне стране коловоза према стању пута и околног терена, са одвозом вишка земље на депонију; набавку и транспорт ломљеног камена фракције 0-200mm и уградњу у збијеном стању ; набавку и транспорт дробљеног каменог агрегата фракцијa 0-63mm и 0-31,5 mm и уградњу у збијеном стању; набавку, транспорт и уградњу пропусних цеви различитих промера; доградњу пропусних цеви на постојеће пропусте;

Материјали који се претежно користе приликом извођења радова:

- Дробљени камени агрегат од  0-31,5 mm

- Дробљени камени агрегат од  0-63 mm.

Члан 13.

При извођењу радова предузеће ће се придржавати техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова; обезбедити довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку потребног материјала и опреме; извршити обезбеђење свих лица на месту извођења радова, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично; уредно водити грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова; у току извођења радова извршити обезбеђење одвијања саобраћаја постављањем вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са важећим прописима, а у случају потребе привременог затварања дела саобраћајнице предузети законом све прописане мере за ту врсту активности; користити све неопходне мере заштите на раду.

Члан 14.

Набавка и уградња туцаничког застора на постојећим неасфалтираним путевима се финансира из буџета општине Топола у износу од 5.000.000,00 динара. У складу са тим, у следећој табели дат је преглед путних праваца на којима је планирано извођење радова на постављању туцаничког застора. Планирана средства по путном правцу и динамика радова, биће накнадно одређени, након достављања пројеката за наведене путеве од стране надлежног органа Општинске управе општине Топола, а након спровођења потребних тендера.

| Ред. број | Месна заједница | Путни правац | Димензије пута |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дужина (m) | Ширина (m) |
| 1 | Белосавци | Пут Миљковићи-Карађорђева чесма | 220 | 3 |
| 2. | Горња Трнава Варошица | Пут Марковићи - Браиновац | 700 | 3 |
| 3. | Загорица | Пут за Гај - Рајковац | 2370 | 3 |
| 4. | Клока | Пут за Јаребице | 600 | 3 |
| 5. | Липовац | Пут ка МЗ Бор, поред Хидростон -Гајић | 1000 | 3 |
| 6. | Овсиште | Пут за Брадаревића чесму | 350 | 3 |
| 7. | Митровчић | Пут за Дебљак | 920 | 3 |
| УКУПНО: |  |  | 6.160 m |  |

Члан 15.

Надлежни орган Општинске управе општине Топола је дужан да предузеће уведе у посао и да одреди лице које ће по потреби координирати са представницима предузећа приликом извођења радова.

Члан 16.

Временски период за обављање предметних радова је други и трећи квартал текуће године.

Члан 17.

Обрачун за изведене радове се врши по радном сату, m, m2, m3  у зависности од радова који се обављају, а по ценовнику услуга заведеног у предузећу под бројем 683/2.1 од 23.02.2017.године.

Члан 18.

У седишту ЈКСП „Топола“, на адреси у улици Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6 у Тополи у времену активног рада предузећа (радним данима од 0700h до 1500h) одговорна лица за координацију су:	Марко Драгићевић и Ивица Радовановић

# 2.	Рад грађевинске механизације и други радови у нискоградњи

Члан 19.

Рад грађевинске механизације и други радови у нискоградњи обухватају обављање активности на редовном и ванредном одржавању путне мреже и других објеката од јавног значаја у општини Топола, што подразумева рад грађевинске механизације и опреме и физичке радове у нискоградњи у циљу редовног и ванредног одржавања путева и улица, ради задовољења потреба у области путне инфраструктуре и нискоградње, које се јављају сукцесивно у току године, а у складу са потребама на терену: хитна санација клизишта, исправљање коловоза путева-равнање; скидање банкина путева; уређење, поправка, санација канала, путног појаса и других путних објеката; хитне интервенције на санацији путева услед деловања више силе и других фактора, оспособљавање проходности путева услед дејства више силе; разастирање растреситих материјала, уређење, санација и редовно одржавање свих других површина јавне намене, итд.

Члан 20.

Радови из претходног члана се изводе на територији општине Топола: у градском насељу Топола и Месним заједницама које припадају територији општине Топола: Топола (село); Липовац, Крћевац, Овсиште, Божурња, Винча, Д. Шаторња, Јарменовци, Војковци, Блазнава, Пласковац, Г. Трнава – Витлина, Д. Трнава – Центар, Г. Трнава – Варошица, Д. Трнава – Греда, Д. Трнава – Покозица, Светлић, Жабаре, Јунковац, Наталинци, Шуме, Клока, Загорица, Белосавци, Јеленац, Маскар, Рајковац, Д. Трешњевица, Горович.

Члан 21.

Предузеће ће напред неведене радове изводити сукцесивно  током године на основу писменог налога надлежног органа Општинске управе општине Топола.

Изузетно од става 1 овог члана, радови се могу обављати на основу усменог налога у хитним случајевима, о чему предузеће сачињава службену белешку у путном налогу, а надлежни орган је дужан да сачини извештај у року од 72 часа од тренутка издавања усменог налога.

Налог из става 1 садржи описе нових послова, као и евентуалне рекламације за предходне послове.

Предузеће ће приликом извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу које потписују овлашћени представник надлежног органа Општинске управе општине Топола, као надзорни орган и представник предузећа као извођач радова, најкасније у року од 48 часова од момента завршетка посла.

Предузеће је обавезано да отпочне са вршењем радова по пријему налога, у времену дефинисаном налогом и могућностима предузећа.

Члан 22.

Предузеће је обавезано да радове за које је добило налог изведе у континуитету, без застоја, како би радови били у целости окончани у најкраћем могућем року; да обустави радове уколико прети опасност од настанка штете по путну инфраструктуру, јавну имовину уопште и трећа лица и о томе обавести надлежни орган Општинске управе општине Топола; да приликом извођења радова предузима све потребне мере за безбедност саобраћаја, околине и заштиту животне средине и да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.

Надлежни орган Општинске управе општине Топола одговара за све штете које настану према јавној имовини и имовини трећих лица, које настану услед спровођења налога, осим у случају постојања кривице или тешке непажње предузећа.

Члан 23.

Обављање делатности рад грађевинске механизације и други радови у нискоградњи обухвата рад грејдера, булдозера, комбиноване грађевинске машине-скип, камиона, моторно возило са косачицом, багера, ваљка, ручни рад радника и друго.

Обрачун се врши по радном сату и дужном метру, у зависности од радова који се обављају, а по ценовнику услуга заведеног у предузећу под бројем 683/2.1 од 23.02.2017.године.

Члан 24.

Рад грађевинске механизације и други радови у нискоградњи се финансирају из буџета општине Топола у износу од 4.200.000.00 динара.

Члан 25.

У седишту ЈКСП „Топола“, на адреси у улици Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6 у Тополи у времену активног рада предузећа (радним данима од 0700h до 1500h) одговорна лица за координацију су: Марко Драгићевић и Ивица Радовановић

# 3.	Превоз каменог и растреситог материјала

Члан 26.

Делатност превоза каменог и растреситог материјала обухвата превоз каменог материјала из каменолома где се врши утовар агрегата у возило и истовар каменог материјала на коловозе путева, улица и друге објекте нискоградње, као и превоз растреситог материјала (земља, шљунак, гребани асфалт и др.) на разне транспортне даљине на територији општине Топола, све у циљу редовног и ванредног одржавања путева, улица и других објеката нискоградње од јавног значаја на територији општине Топола, а по налогу надлежног ограна Општинске управе општине Топола.

Члан 27.

Предузеће, ради обављања послова превоза, дужно је да располаже са неопходним техничким (камионима киперима) и кадровским капацитетом, тако да у току једног радног дана може извршити превоз до 100 m³ каменог агрегата, а све у складу са датим налогом.

Члан 28.

Локације које се узимају као центри месних заједница, односно насељених места, одређује надлежни огран општинске управе општине Топола и након тога ће предузећу предати записник о тачно дефинисаним локацијама које се сматрају као центри месних заједница са тачном километражом до мајдана где се врши утовар каменог материјала и само по том записнику ће предузеће обрачунавати удаљеност.

Код превоза земље и осталог растреситог материјала, предузеће ће обрачунавати удаљеност од места утовара земље и другог растреситог материјала у возило до центара Месних заједница на чијој се територији врши истовар материјала.

Обрачунавање превоза ће се вршити по кубном метру, а по ценовнику услуга заведеног у предузећу под бројем 683/2.1 од 23.02.2017.године.

Могућа транспортна удаљеност је:

Од 0 до 5 km

Од 6 km до 10 km

Од 11 km до 15 km

Од 16 km до 20 km

Од 21 km до 30 km

Од 31 km до 40 km

Од 41 km до 100 km

Преко 100 km

Члан 29.

Превоз каменог и растреситог материјала се финансира из буџета општине у износу од 5.500.000.00 динара.

Члан 30.

Предузеће се обавезује да услуге превоза врши сукцесивно по динамици налогодавца, на основу писменог налога који садржи битне елементе посла (врста и количина материјала за превоз, дестинација за превоз и др).

Изузетно, предузеће ће вршити превоз на основу усменог налога наручиоца када околности то захтевају, о чему предузеће сачињава службену белешку у путном налогу, а надлежни орган је дужан да сачини извештај у року од 72 часа од тренутка издавања усменог налога и достави предузећу.

Налог за превоз предузеће прима лично или путем електронске поште.

Члан 31.

Предузеће је обавезано да отпочне са вршењем превоза по пријему налога, у времену дефинисаном налогом и могућностима предузећа.

Предузеће је обавезано да превоз за који је добио налог врши у континуитету, без застоја, како би посао био у целости окончан у најкраћем року који је потребан да се дати посао оконча.

Члан 32.

Предузеће је обавезно да послове изводи стручно и квалитетно, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке, који важе за врсту послова који су предмет уговора; да превоз врши у року и квалитетно; да одреди свог представника – одговорно лице и о томе писмено обавести надлежни орган Општинске управе општине Топола; да обустави радове уколико прети опасност од настанка штете по путну инфраструктуру, јавну имовину уопште и трећа лица и о томе обавести надлежни орган Општинске управе општине Топола; да поступа по свим писменим и усменим примедбама налогодавца, те да уочене недостатке отклони у најкраћем року о свом трошку.

Предузеће се обавезује да приликом вршења предметних послова предузима све потребне мере за безбедност саобраћаја, околине и заштиту животне средине и да се у току вршења послова придржава прописа и мера заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током вршења овде уговорених послова.

Члан 33.

У седишту ЈКСП „Топола“, на адреси у улици Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6 у Тополи у времену активног рада предузећа (радним данима од 0700h до 1500h) одговорна лица за координацију су: Марко Драгићевић и Ивица Радовановић

# 4.	Поправка ударних рупа на асфалтном коловозу

Члан 34.

Поправка (крпљење) подразумева опсецање ударних рупа и улегнућа на коловозу са чишћењем вишка раскопаног материјала, издувавање, емулзирање и крпљење асфалтом АБ11, док се дебљина асфалта одређује на основу стања на терену и дебљине постојећег асфалтног слоја на путу где се рупа налази.

Члан 35.

Поправка, односно крпљење ударних рупа се врши на основу пријава председника месних заједница, изласка на терен, обележавања рупа и одређивања приоритета од стране надлежног органа Општинске управе општине Топола, а на основу приоритета по категоризацији пута.

Члан 36.

Надлежни орган Општинске управе општине Топола је дужан да предузеће уведе у посао; достави предмере и опис позиција за поправку ударних рупа; да одреди лице које ће по потреби координирати са представницима предузећа приликом извођења радова.

Члан 37.

Приликом извођења радова предузеће ће се строго придржавати мера заштите на раду, уредно водити грађевинску књигу и грађевински дневник, обезбедити безбедност свих лица на градилишту, извршити обезбеђење одвијања саобраћаја постављањем вертикалне саобраћајне сигнализације.

| Ред. број | Месна заједница | Опис путног правца |
| --- | --- | --- |
| 1. | Белосавци | Општински пут Л-1 |
| 2. |  | Општински пут Л-2 |
| 3. |  | Општински пут Л-3 |
| 4. |  | Општински пут Л-4 |
| 5. | Божурња | Пут за Гајиће |
| 6. |  | Пут ,,Букреч-школа” |
| 7. |  | Општински пут Л-16 |
| 8. | Винча | Општински пут Л-18 |
| 9. |  | Општински пут Л-19 |
| 10. | Горња Трнава | Општински пут Л-9 |
| 11. |  | Општински пут Л-10 |
| 12. |  | Општински пут Л-11 |
| 13. |  | Општински пут Л-12 |
| 14. | Доња Трнава | Општински пут Л-13 |
| 15. |  | Општински пут Л-15 |
| 16. | Доња Шаторња | Пут ка манастиру Никоље |
| 17. |  | Општински пут Л-8 |
| 18. |  | Општински пут Л-20 |
| 19. | Загорица | Општински пут Л-5 |
| 20. | Жабаре | Пут за ,,Чалане” |
| 21. |  | Пут за Урошевиће |
| 22. | Јеленац | Општински пут ка Јагњилу |
| 23. | Јунковац | Пут за Миливојевиће, Маринковиће и Пајиће |
| 24. | Крћевац | Општински пут Л-22 |
| 25. | Клока | Општински пут Л-3 |
| 26. | Љубесело | Улица Београдска |
| 27. |  | Улица Светосавска |
| 28. | Наталинци | Пут ка трафостаници |
| 29. |  | Пут ка Кузмићима |
| 30. | Пласковац | Општински пут Л-17 |
| 31. | Топола | Оштећене улице у току 2016. године |

Члан 38.

Временски период за обављање предметних радова је други и трећи квартал текуће године.

Члан 39.

Обрачун радова се врши по квадратном метру, а по ценовнику услуга заведеног у предузећу под бројем 683/2.1 од 23.02.2017.године.

Члан 40.

Средства финансирања обезбеђује буџет Општине Топола у износу од 3.000.000,00 динара.

Члан 41.

У седишту ЈКСП „Топола“, на адреси у улици Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6 у Тополи у времену активног рада предузећа (радним данима од 0700h до 1500h) одговорна лица за координацију су: Марко Драгићевић и Ивица Радовановић

# 5. 	Изградња и одржавање система за одвођење атмосферских вода

Члан 42.

Изградња и одржавање система за одвођење атмосферских вода обухвата изградњу нових линија за одвођење атмосферских вода, тј. кишне канализације и одржавање постојећих, у виду редовног чишћења сливника кишне канализације, периодичног чишћења кишних колектора и ургентног чишћења у случају непредвиђених околности (запушење колектора, изливање садржаја кишне канализације,итд.).

Члан 43.

Изградња система за одвођење атмосферских вода се врши према пројекту (пројектно-техничкој документацији) који надлежно одељење Општинске управе општине Топола достави предузећу, након обезбеђених финансијских средстава за те намене у општинском буџету и програму пословања предузећа, а по прибављању потребних сагласности и одобрења у складу са законским прописима.

Надлежни орган Општинске управе општине Топола доставља пројектну документацију у електронском облику, а изузетно у папирном облику, уколико се ради о старој документацију, у ком случају је обавезан да изврши усклађивање са прописима који су на снази у тренутку предаје.

Предузеће ће пројектну документацију чувати трајно.

Обрачун за одржавање система за одвођење атмосферских вода се врши у складу са радним налозима, док се обрачун за изградњу врши према привременим и окончаним ситуацијама изведених радова.

Члан 44.

У седишту ЈКСП „Топола“, на адреси у улици Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6 у Тополи у времену активног рада предузећа (радним данима од 0700h до 1500h) одговорна лица за координацију су: Марко Драгићевић и Зоран Некић

6.	Уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

Члан 45.

Уградња и одржавање саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме вршиће се на општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола, искључиво по писменом налогу надлежног одељење Општинске управе општине Топола.

Набавку саобраћајних знакова врши надлежни орган Општинске управе општине Топола и предаје их предузећу уз налог за уградњу.

Члан 46.

Приликом уградње саобраћајних знакова, неопходно је присуство преставника надлежног органа Општинске управе општине Топола ради утврђивања тачне позиције за уградњу.

Постављање саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме вршити уз обавезну примену услова дефинисаних прописима којима се уређује саобраћај, односно безбедност саобраћаја.

Ради извршења посла предузеће се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал (камен и др.), возило, опрему, као и све друго неопходно за потпуно и благовремено извршење.

Предузеће ће уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од стране надзорног органа и одговорног руководиоца радова; омогућити вршење надзора; предузети све потребне мере за безбедност саобраћаја, околине и заштиту животне средине; придржавати се прописа и мера заштитите на раду, те сходно томе обезбедити и предузети потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих запослених и трећих лица током извођења радова.

Члан 47.

Опис послова:

- Уградња носача саобраћајног знака (стуба) у асфалтну или бетонску подлогу, са израдом бетонске стопе димензија: 300mm х 300mm х 500mm

- Уградња носача саобраћајног знака (стуба) у земљану подлогу, са израдом бетонске стопе димензија: 300mm х 300mm х 500mm

- Монтажа/демонтажа саобраћајног знака или допунске табле на носач (стуб)

- Монтажа/демонтажа табле на два носача (стуба)

- Монтажа/демонтажа табле обавештења “Општина Топола”, димензија:3000mm х 2000mm на два носача (стуба)

- Лепљење  фолије ,,Грб општине Топола” (димензија:800mm х 900mm) за замену дотрајале фолије на табли димензија:3000mm х 2000mm

- Монтажа/демонтажа саобраћајног огледала на носач (стуб)

- Исправљање саобраћајног знака и његово учвршћивање

- Исправљање носача саобраћајног знака (стуба) и његово учвршћивање

- Чишћење саобраћајног знака

- Исецање /вађење/ носача саобраћајног знака (стуба)

Члан 48.

Временски период за обављање предметних радова је други и трећи квартал текуће године.

Члан 49.

Уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације се финансира из буџета општине у износу од 400.000,00 динара.

Члан 50.

Обрачун изведених радова вршиће се по ценовнику услуга заведеног у предузећу под бројем 683/2.1 од 23.02.2017.године.

Члан 51.

У седишту ЈКСП „Топола“, на адреси у улици Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6 у Тополи у времену активног рада предузећа (радним данима од 0700h до 1500h) одговорна лица за координацију су: Марко Драгићевић и Ивица Радовановић

7.	Изградња атарских-пољских (сеоских-земљаних) путева

Члан 52.

Изградња атарских путева представља ревитализацију пољских путева, у виду обраде постојеће подлоге пута и наношења туцаничког застора и обухвата: рад булдожера на профилисању трасе пута; ископ канала са једне стране коловоза према стању пута и околног терена, са одвозом вишка земље на депонију; набавку и транспорт ломљеног камена фракције  0-200мм и уградњу у збијеном стању; набавку и транспорт дробљеног каменог агрегата фракције  0-63мм и уградњу у збијеном стању, сечење густог шибља  са ручним слагањем на страну; набавку, транспорт и уградњу пропусних цеви; набавку и транспорт дробљеног каменог агрегата фракције 0-31,5мм и уградњу у збијеном стању; рад грејдера на равнању постојеће подлоге коловоза и скидању банкина.

Члан 53.

Изградња атарских-пољских путева се финансира из буџета општине Топола у износу од 7.500.000,00 динара. У следећој табели, приказане су димензије предметних путева предвиђених за ревитализацију. Планирана средства по путном правцу и динамика радова, биће накнадно одређени, након достављања пројеката за наведене путеве од стране надлежног органа Општинске управе општине Топола, а након спровођења потребних тендера.

| Ред. број | Месна заједница | Путни правац | Димензије пута |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дужина (m) | Ширина (m) |
| 1 | Белосавци | Пут за Бељевац | 450 | 3 |
| 2 | Божурња | Стојићи – Противградна станица | 400 | 3 |
| 3 |  | Метеризе – Краљеви виногради | 900 | 3 |
| 4 | Винча | Некатегорисани пут за Јасеницу, Јолдића забран | 500 | 3 |
| 5 |  | Некатегорисани пут Александровићи (Трмчак) - Велико поље, поред винограда | 550 | 3 |
| 6 | Горња Трнава Витлина | Пут Зла вода – Горовичко гробље | 500 | 3 |
| 7 | Жабаре | Пут за Момање | 1500 | 3 |
| 8 | Јарменовци | Пут у Манојловцима, поред Белче | 500 | 3 |
| 9 | Војковци | Пут Ловачки дом – Горња Трешњевица | 1500 | 3 |
| 10 | Клока | Пут Игралиште-Аренијевићи | 1000 | 3 |
| 11 | Наталинци | Пут уз насип Јасенице | 1000 | 3 |
| 12 | Бор | Пут Каменица – Александровића подрум | 1100 | 3 |
| 13 | Љубесело | Пут за потес Орла | 320 | 3 |
|  |  | УКУПНО: | 10.220m |  |

Члан 54.

Предузеће ће надлежном одељењу Општинске управе општине Топола достављати уредне месечне привремене и окончане ситуације о изведеним радовима.

Ситуације о изведеним радовима треба да буду у складу са стањем у грађевинској књизи и грађевинском дневнику, оверени од стране надзорног органа.

Месечне привремене и окончана ситуација треба да буду оверени од стране надзорног органа налогодавца.

Предузеће ће приликом извођења радова водити грађевински дневник и грађевинску књигу које потписују надлежни орган Општинске управе општине Топола као надзорни орган и представник предузећа као одговорног извођача радова.

Члан 55.

Предузеће је дужно да пре почетка извођења радова:

- налогодавцу достави решење о именовању одговорног извођача радова грађевинске струке које поседује одговарајућу лиценцу одговорног извођача радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- у току извођења радова, на захтев налогодавца обави потребна испитивања изведених радова и уграђених материјала од стране овлашћене организације за контролу квалитета, а по налогу надлежног органа Општинске управе општине Топола, уколико су обезбеђена средства за те намене;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да изврши обезбеђење свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, опреме и слично;

- да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од стране надзорног органа и одговорног извођача радова;

- да омогући вршење надзора над извођењем радова;

- да у току извођења радова изврши обезбеђење одвијања саобраћаја постављањем вертикалне саобраћајне сигнализације, а у случају потребе привременог затварања дела саобраћајнице предузети законом све прописане мере за ту врсту активности;

- да радове изводи са радном снагом одговарајућих квалификација према опису посла;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима налогодавца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;

- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем предметних радова;

- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију, одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови.

Члан 56.

Надлежно одељење Општинске управе општине Топола je обавезно:

- да уведе предузеће у посао;

- да му преда техничку документацију у вези предметних радова;

- да одреди надзорни орган;

- да изврши пријем радова.

Члан 57.

Обрачун изведених радова се врши, у зависности од врсте посла, по часу, m, m2 или m3, a po ценовнику услуга заведеног у предузећу под бројем 683/2.1 од 23.02.2017.године.

Члан 58.

У седишту ЈКСП „Топола“, на адреси у улици Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6 у Тополи у времену активног рада предузећа (радним данима од 0700h до 1500h) одговорна лица за координацију су: Марко Драгићевић и Ивица Радовановић

8.	Уградња и одржавање нових инсталација уличне расвете (јавно осветљење)

Члан 59.

Под јавним осветљењем подразумева се систем објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина.

Члан 60.

Као јавне површине у смислу ове одлуке подразумевају се: улице, тргови, мостови, пешачке површине поред стамбених и других објеката, паркови, паркинзи и зелене површине у стамбеним насељима, декоративна (фасадна) осветљења верских објеката и институција, објекти за рекреацију који се налазе у јавној својини, гробља, уређена речна обала и друге површине на којима је предвиђена изградња јавног осветљења.

Члан 61.

Послови јавног осветљења у смислу одредаба ове одлуке подразумевају: изградњу и реконструкцију објеката и инсталација, њихово редовно одржавање и редовно снабдевање електричном енергијом за јавно осветљење.

Члан 62.

Редовно одржавање јавног осветљења подразумева одржавање објеката, инсталација и уређаја за јавно осветљење у исправном стању за њено функционисање.

Члан 63.

Искључиво право извођења радова на редовном одржавању јавног осветљења има фирма „Elektro – Energy“ d.o.o. из Београда (у даљем тексту: Приватни партнер), по Уговору о поверавању обављања комуналне делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Топола, заведен у Општинској управи општине Топола под бројем: 40-88/2015-05 од 08.04.2015. године (у даљем тексту: Уговор о ЈПП).

Члан 64.

Обавештавање о насталим кваровима на мрежи јавног осветљења врши искључиво путем SMS порука грађана, на број 069/22-22-300 са подацима: назив улице у којој је квар настао, опис квара, контакт и телефон пошиљаоца поруке, које ће се евидентирати у корисничком сервису Приватног партнера.

За одржавање јавног осветљења дефинисане су три зоне: зона првог приоритета, зона другог приоритета и зона трећег приоритета.

Кварови су дефинисани у две врсте: КВАР БР. 1 - квар у коме су ван функције више од 5 светиљки (кварови у регулационим и командним орманима, кварови у линијама ...) и КВАР БР. 2 - квар у коме је ван функције мање од 5 светиљки (неисравност сијалице, преспојног уређаја...).

Период у коме квар мора да се отклони:

|  | ЗОНА I ПРИОРИТЕТА | ЗОНА II ПРИОРИТЕТА | ЗОНА III ПРИОРИТЕТА |
| --- | --- | --- | --- |
| КВАР БР. 1 | 24h | 48h | 96h |
| КВАР БР. 2 | 7 дана | 14 дана | 28 дана |

Члан 65.

Надзор у ефикасности отклањања кварова на јавном осветљењу по пријавама грађана и ефикасности (рентабилности, уштеде електричне енергије) јавног осветљења, поверава се предузећу.

Ефикасност отклањања кварова и јавног осветљења дефинисана је Уговором о ЈПП.

Уговором о ЈПП (члан 5, став 14) дефинисана је уштеда потрошње електричне енергије од минимално 56,5% на месечном нивоу у односу на потрошњу електричне енергије пре реконструкције система јавне расвете – потрошња када је укључен сав систем јавне расвете.

Мерење уштеде електричне енергије ће се вршити најмање једанпут годишње и то средином априла или средином октобра, када су изједначени периоди трајања укључења и искључења јавног осветљења и по потреби, тј. по одлуци предузећа.

Термини мерења ће се заједнички усаглашавати у зависности од временских прилика.

За мерења ће се користити универзални анализатор мреже за мерење електричних величина (AR 5 Analzyer Code 7 71 301).

Мерења ће се вршити на пет изабраних командно-мерних места на територији општине Топола.

Члан 66.

Редовно снабдевање електричном енергијом за јавно осветљење, подразумева  редовну испоруку електричне енергије.

Редовно снабдевање електричном енергијом за јавно осветљење регулише се уговором између надлежне јединице Електропривреде Србије и Општинске управе општине Топола.

Уговором из става 1. овог члана ближе се уређује начин снабдевања, рокови плаћања, као и друга питања од значаја за функционисање јавног осветљења.

Члан 67.

Уградња и одржавање нових инсталација уличне расвете се финансира из буџета општине у износу од 500.000,00 динара, од чега је 300.000,00 динара резервисано за верификацију степена уштеде потрошње електричне енергије и израду извештаја, а 200.000,00 динара на проширење мреже уличне расвете.

Члан 68.

Под проширењем мреже јавног осветљења подразумева се додатна уградња инсталација и уређаја за јавно осветљење, с циљем повећања безбедности свих учесника у саобраћају, као и осветљавања објеката од јавног интереса у складу са чланом 60.

Предузеће је дужно да заведе захтеве грађана за увођење новог јавног осветљења на територији општине Топола, оверене од стране председника МЗ и на основу истих да изврши обилазак терена, направи службену белешку и утврди да ли постоји реална потреба за проширењем јавног осветљења. Одговорним лицима је на располагању и извештај о поднетим захтевима грађана за постављање новог уличног осветљења у општини Топола закључен са 22.09.2016.године, а заведен под бројем 2378 у Јавном предузећу Дирекцији за израдњу општине Топола.

Проширење мреже јавног осветљења ће се вршити у складу са ставом 2 овог члана, Уговором о ЈПП, пројектом изградње и расположивим средствима у буџету општине Топола.

У седишту ЈКСП „Топола“, на адреси у улици Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6 у Тополи у времену активног рада предузећа (радним данима од 0700h до 1500h) одговорна лица за координацију су: Марко Драгићевић и Батиша Ивовић

III   ОБАВЕЗЕ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

Члан 69.

Обавезе одговорних лица за одржавање путева и улица на територији општине Топола су:

- Упознавање са Програмом рада за одржавање путева и улица на територији општине Топола

- Води рачуна о набављеним количинима материјала, његовом ускладиштењу и рационалној потрошњи,

- За време трајања радова води рачуна о возилима и машинама и њиховој техничкој исправности,

- Уредно води сву документацију: дневник, грађевинску књигу и путне налоге о раду машина и транспортних средстава,

- Одговара за благовремено, уредно и прописно извођење радова из свог делокруга,

- Давање информација о стању на улицама и путевима надлежном одељењеу Општинске управе општине Топола,

- Давање иницијативе за подношење захтева општинском органу надлежном за послове саобраћаја за доношење решења о измени режима саобраћаја услед смањене безбедности саобраћаја.

IV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.

Овај програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране надлежног органа СО Топола.

Број:950-1/1.6

Дана:13.03.2017.

| ОБРАЂИВАЧ |  | ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА |
| --- | --- | --- |
| Марко Драгићевић |  | Мр. Марина Вуковић |