С К У П Ш Т И Н А   О П Ш Т И Н Е    T O П О Л А

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за експлоатацију опекарске глине на површинском копу „ваганац“ код тополе

2017. година

_________________________________________________________________________________

Предузеће за планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг «АРПЛАН» д.о.о.

34 300 Аранђеловац, Краља Петра I бр. 80

 034/703-056, 703-057, Тел/факс: 034/703-055, Е-mail: arplan@mts.rs

Жиро рачун: 355–1054934-48

| ПРЕДМЕТ: | ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |
| --- | --- |
|  | ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ОПЕКАРСКЕ ГЛИНЕ НА |
|  | ПОВРШИНСКОМ КОПУ „ВАГАНАЦ“ КОД ТОПОЛЕ |
| НАРУЧИЛАЦ: | «УНИВЕРЗУМ-ЦИГЛАНА» д.о.о. Аранђеловац на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију опекарске глине на површинском копу „Ваганац“ код Тополе («Службени гласник СО Топола» бр. 20/2015) |
| ОБРАЂИВАЧ: | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, |
|  | ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ И КОНСАЛТИНГ |
|  | «А Р П Л А Н», д.о.о. АРАНЂЕЛОВАЦ |
|  | 34 300 Аранђеловац, ул. Краља Петра I бр. 80 |
| ОДГОВОРНИ |  |
| УРБАНИСТА: | МИХАИЛО НАУМОВИЋ, дипл.инж.арх. |
| РАДНИ ТИМ: | КАТАРИНА ИЛИЋ, дипл.инж.арх. |
|  | ДРАГОШ ПЕРИШИЋ, дипл.инж.геод. |
|  | ДАНИЈЕЛА ПЕРИШИЋ, грађ.техн. |
|  | Д И Р Е К Т О Р, |
|  | МИЋО ЧУДИЋ, дипл.инж.грађ. |

С А Д Р Ж А Ј

О П Ш Т А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А	4

- Копија извода из Регистра привредних субјеката

- Фотокопија лиценце одговорног урбанисте

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО	5

- општи део	6

1.1. Правни и плански основ	7

  - Извод из планских докумената вишег реда

- Просторни план општине Топола	7

1.3. Обухват плана и рађевинског подручја	9

1.4. Опис постојећег стања	10

1.4.1. Природне карактеристике простора	10

1.4.2. Постојећи начин коришења земљишта	11

1.4.2.1. Грађевинско подручје	11

1.4.2.2. 	Остало земљиште ван грађевинског подручја	12

- ПЛАНСКИ ДЕО	13

  - ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	14

    - Подела простора на уранистичке целине	14

    - Детаљна намена површина	14

2.1.2.1. Правила уређења површина јавне намене	15

2.1.2.2. 	Правила уређења површина и објеката осталих намена	16

2.1.3. Услови и мере заштите природног и

културног наслеђа и животне средине	18

2.1.3.1. Заштита природе	18

2.1.3.2. Заштита културног наслеђа	19

2.1.3.3. Заштита животне средине	19

  - ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	24

    - Правила парцелације	24

    - Правила грађења јавних површина	24

    - Правила грађења осталих намена	25

  - СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	26

ГРАФИЧКИ  ДЕО	27

- Извод из ППО Топола.	Р 1:1000

- Катастарско – топографски план са границом обухвата	Р 1:1000

- Постојећа намена површина	Р 1:1000

- Планирана намена површина са поделом на целине	Р 1:1000

- План регулације, нивелације и грађевинских линија 	Р 1:1000

- План комуналне инфраструктуре 	Р 1:1000

Саставни део Плана је:

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

О П Ш Т А  Д О К У М Е Н Т A Ц И Ј А

Т Е К С Т У А Л Н И  Д Е О

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 29. Став 1. Тачка 5 и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.11/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола(„Службени гласник СО Топола“, бр.11208), Скупштина општине Топола, на седници одржаној __________ године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за експлоатацију опекарске глине на површинском копу „ваганац“ код тополе

1.0.  О П Ш Т И   Д Е О

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Скупштина Општине Топола донела је Одлуку о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију опекарске глине на површинском копу «Ваганац» код Тополе 020-60/2016-05-1, дана 26. 02. 2016. године. Саставни део Oдлуке је и одлука о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину.

ПРАВНИ ОСНОВ за израду овог Плана je:

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15);

ПЛАНСКИ ОСНОВ за израду овог Плана је:

- Просторни план Општине Топола

(„Службени гласник СО Топола" бр. 16/2011)

  - ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ТОПОЛА

(„Службени гласник СО Топола“, бр. 16/2011)

Подручје за које се ради План детаљне регулације за експлоатацију опекарске глине на површинском копу «Ваганац» код Тополе, заузима крајњи западни део територије општине Топола, северно од самог насеља Топола, у оквиру КО Топола село.

Привређивање - У Просторном плану општине Топола дефинисане су зоне интензивније концентрације предузећа дуж државних путева. Површински коп «Ваганац» налази се у јужном делу ове радне зоне, између река Кубршнице и Каменице.

Друмски саобраћај је основни носилац повезивања посматраног подручја са непосредним и ширим окружењем.

Развој инфраструктуре друмског саобраћаја засниваће се на:

- редовној контроли квалитета, рехабилитацији, реконструкцији и изградњи државних путева I  и II реда који пролазе преко територије општине,

- стандардизацији и модернизацији саобраћајног путног система (путног саобраћаја и путне инфраструктуре), односно прилагођавању европским стандардима;

- изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева према резултатима вредновања путне мреже и приоритетима општине;

- реконструкцији и изградњи путних објеката и опреме пута.

Ово се, пре свега односи, на изградњу треће саобраћајне траке на државном путу I Б реда бр.25 од Љубесела до „Моравице“ – излаз из Тополе ка Београду. Кроз обухват Просторног плана пролази траса планираног државног пута, „Шумадијске магистрале“: Мали пожаревац – Младеновац – Топола – Рудник – Таково, која представља везу са планираним аутопутским правце Београд – Јужни Јадран.

Предвиђена траса ове саобраћајнице, углавном прати западну границу општине Топола, али се не пружа у потпуности територијом општине Топола, већ прелази и у суседну општину Аранђеловац.

## Водоснабдевање - Сем Тополе и насеља која се снабдевају водом из магистралног цевовода, остала сеоска насеља општине Топола упућена су на водоснабдевање из бунара и мањих локалних водовода.

Одвођење отпадних вода

На територији општине, конфигурација терена и већином разбијен тип сеоских насеља отежавају њихово каналисање и захтевају доста велике инвестиције за реализацију система.

Систем за одвођење отпадних вода и даље ће се развијати као сепаратан, тј. фекалне воде одводе посебним канализационим системима ка постројењима за пречишћавање, а атмосферске воде са саобраћајница и других уређених површина се најкраћим путем воде до испуста у природне одводе.

Технолошке отпадне воде пречистити у комплексу  предузећа.

За одвођење атмосферских отпадних вода планирана је даља изградња система атмосферске канализације, тамо где постоје услови. У осталим насељима атмосферске воде одводити површински.

На целој територији општине треба применити интегрално уређење бујичних сливова са антиерозионим (грађевинско - техничким) радовима за уређење бујичних водотокова са изградњом преграда за задржавање наноса и биолошко - ретенционим радовима, комбинованих са административно - пропагандним мерама.

Електроенергетика - Постојећи електроенергетски капацитети не обезбеђују прогнозиране потребе у погледу потрошње и снаге електричне енергије.

Да би се задовољиле исказане потребе у наредном планском периоду потребно је:

- Квалитетно одржавање постојећих електроенергетских објеката.

- Обезбедити недостајуће електроенергетске капацитете, реконструкцијом дотрајалих и изградњом нових објеката на свим напонским нивоима.

Заштита животне средине – Локација површинског копа «Ваганац» припада Еколошкој целини «Топола 2». Еколошки капацитет ове целине није битно нарушен. Опште мере заштите животне средине су:

  - обавезно комунално и инфраструктурно опремање у циљу спречавања могућих негативних ефеката на земљиште, површинске и подземне воде и ваздух;

  - забрана експлоатисања металичних сировина на простору ове целине;

  - обавезан избор еколошки прихватљивих енергената;

  - обавезно управљање отпадом;

  - обавезно управљање отпадним водама;

  - обавезан мониторинг животне средине;

  - строго контролисана употреба хемијских препарата за заштиту биљака;

  - подизање и очување пољозаштитних појасева;

  - обавезно пејзажно уређење еколошке зоне, у складу са еколошко-биолошком основом уз поштовање аутохтоности и предеоних карактеристика и вредности;

  - обавезно управљање рибљим фондом;

  - обавезно увођење поступка еколошке компензације у простору;

  - обавезан поступак процене утицаја при реализацији објеката, пројеката, извођењу радова који могу утицати на квалитет и капацитет животне средине.

- 3. ОБУХВАТ ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Површински коп Ваганац налази се на потесу Гуњевац између река Каменице и Кубршнице. Преко некатегорисаног пута везује се на државни пут I реда бр.25 ка Тополи, и на државни пут I Б реда бр.27 према Аранђеловцу.

Табела бр. 1 – Списак катастарских парцела у обухвату Плана

| целе катастарске парцеле број | као и делови катастарских парцела |
| --- | --- |
| 2282, 2281/1, 2281/2, 2280/1, 2280/2, 2279 /1, 2279/2, 2278, 2288/1,2288/2, 2288/3, 2288/4, 2288/5, 2298/1, 2298/2, 5690 (пут), 2000/1, 2000/2, 1999, 1998/1, 1998/2, 2291, 2292, 2293, 2290/1, 2290/2, 1996, 1997, 1626/1, 1626/2, 1624, 1625, 2289, 1622, 1623, 1608, 5689 (пут), 2276, 2277, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1621/4, 1620/1, 1620/2, 1619/1, 1619//2, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614/1, 1614/2, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1607, 1606/1, 1606/2, 1605, 1604 и 1603 | део 5685 (пут), део 5688 (пут), |

Све наведене катастарске парцеле припадају К.О. Топола Село.

Граница обухвата Плана прати постојеће границе катастарских парцела (графички прилог бр. 2 – Геодетска подлога са границом обухвата Плана,          Р = 1 : 1 000).

Површина обухвата Плана детаљне регулације за експлоатацију опекарске глине на површинском копу „Ваганац“ код Тополе је Р = 24.33ha.

Бројеви катастарских парцела идентификовани су на основу Катастарско - топографског плана, овереног од стране РГЗ-СКН Топола. Уколико дође до неслагања бројева парцела у графичком и текстуалном делу Плана, меродаван је графички прилог.

1.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

    - ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

САОБРАЋАЈНО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ - Предметна локација – лежиште „Ваганац“, као и експлоатационо поље, налази се у западном делу територије Општине, 2km северно од центра насеља Топола, између река Кубршнице и Каменице, у катастарској општини Топола Село. Површински коп има изузетно повољан географски положај и добре саобраћајне везе са окружењем. Налази се у непосредној близини, државног пута I Б реда бр.27 Аранђеловац-Топола и државног пута I Б реда бр.24 Крагујевац-Топола-Београд, са којима је повезан општинским и некатегорисаним путевима. Са производним погоном опекарских производа који се налази западно од копа на удаљености од 8 km (у Аранђеловцу), повезан је државним путем II реда.

Поред добре друмске везе, површински коп и погон прераде повезани су и међународном железничком пругом Београд-Ниш-Скопље-Атина, затим за Софију и Истанбул, као и крак који се преко Крагујевца одваја за Краљево-Пожегу-Ужице и даље. Посебно је значајан железнички чвор у Лапову јер је могућ транспорт готових производа железницом као најрентабилнијим видом транспорта.

ГЕОЛОШКИ САСТАВ – Лежиште опекарске глине „Ваганац“ створено  је током квартара. Једноставне је грађе и могу се издвојити следећи литолошки чланови:

- хумус дебљине 0,5m

- мрко браон, браон глиновито-песковити алеврит од 3,8-9,7m

- мрко жути, жути глиновито-песковити алеврит од 0 -18,4m

ХИДРОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – Река Кубршница је највећа и најзначајнија притока реке Јасенице. Протиче кроз северни део општине. Има две леве и две десне притоке. Река Каменица је десна притока реке Кубршнице. У хидрогеолошком погледу, глиновито песковито алевритске наслаге спадају у умерено водопропусне стене. Део атмосферских вода се не оцеди, па на копу повремено долази до забаривања терена. Са хидрогеолошког аспекта може се констатовати да, у оквиру лежишта опекарске глине „Ваганац“ егзистира збијени тип издани.

КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – Клима овог подручја је умерено-континентална. Карактеришу је топла лета и хладне зиме. Јесен је топлија од пролећа, а прелаз од зиме ка лету је оштрији него од лета ка зими.

Падавине су најважнији елемент хидрометеоролошког чиниоца који утиче на режим површинских и подземних вода. Максималне годишње количине падавина за ово подручје износе 618,5 mm .

У околини Тополе најчешће дувају северозападни, југозападни и југоисточни ветрови.

ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  - На подручју копа нису уочене никакве појаве клизања или нестабилности терена, нити било какве друге појаве које би захтевале додaтне инжењерско-геолошке анализе. На основу истраживања на терену и лабораторији, инжењерско-геолошке карактеристике опекарске сировине у лежишту „Ваганац“, могу се окарактерисати као повољне.

    - ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Подручје Плана детаљне регулације за експлоатацију опекарске глине на површинском копу «Ваганац» код Тополе обухвата  површину од око 24,30ha. Западни део обухвата Плана чини постојећи коп са приступним јавним и интерним саобраћајницама, површине око 3,20ha, а преостали део Плана површине 21,10 ha, чини пољопривредно земљиште – њиве, ливаде и пољски путеви.

Постојећу намену површина чини:

- ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ и

- ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

1.4.2.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Постојеће грађевинско подручје, површине 2,72 ha, састоји се од површина за ЈАВНЕ НАМЕНЕ и површина ОСТАЛИХ НАМЕНА.

Биланс постојеће намене површина, према фактичком стању на терену, дат је у табели бр.2.

Табела бр. 2 – Постојећа намена површина у границама Плана

| намена | Постојећа површина (ha) | Учешће у ПДР (%) |
| --- | --- | --- |
| Грађевинско подручје | 2,72 | 11,2% |
| Остало земљиште ван грађевинског подручја- пољопривредно земљиште | 21,58 | 88,8% |
| Укупно територија ПДР | 24,30 | 100% |

Површина ЈАВНЕ НАМЕНЕ у обухвату Плана је деоница некатегорисаног пута којим се приступа комплексу, површине око 0,32ha.. Преко ове саобраћајнице локација површинског копа је повезана са државним путем I Б реда бр.25  Крагујевац-Топола-Београд и са државним путем I Б реда бр.27 Аранђеловац-Топола.

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ чини постојеће експлоатационо поље са приступном саобраћајницом и технолошким платоом, укупне површине 2,40 ha.

САОБРАЋАЈ – Постојећа саобраћајница којом се прилази копу је некатегорисани пут који се одваја од државног пута I Б реда бр.25. За потребе транспорта опекарске глине и кретања остале механизације, планирано је проширење ове саобраћајнице ка унутрашњости комплекса.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – На простору планираном за експлоатацију опекарске глине, нема грађевинских објеката, али пролазе два далековода: један 35kV у југозападном делу који није угрожен експоатацијом и други далековод 10kV који се пружа правцем југ-север по средини експлоатационог поља и захтева измештање.

ВОДОПРИВРЕДА - За предметно подручје нису рађена хидрогеолошка истраживања. На основу досадашњих искустава није било потребе за одводњавањем површинског копа „Ваганац“ од подземних и површинских вода. Ипак, у наредном периоду, треба извршити потребна хидргеолошка истраживања којима би се утврдило постојање евентуалних издани, њихова издашност и утицај реке Кубршнице на сам ток експлоатације.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Подручје Плана детаљне регулације за експлоатацију опекарске глине на површинском копу «Ваганац» код Тополе, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже, нити у простору евидентираних природних добара.

На предметном подручју нема евидентираних археолошких налазишта.

1.4.2.2. ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Простор у обухвату овог Плана, ван постојећег копа и јавне саобраћајнице, користи се као пољопривредно земљиште. Површина постојећег пољопривредног земљишта износи 21,58 ha.

2.0.  П Л А Н С К И   Д Е О

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

Подручја Плана подељено је на 2 основне целине:

ЦЕЛИНА 1 представља прву фазу реализације површинског копа  „Ваганац“ која заузима западни део Плана, површине око 8,80 ha.

ЦЕЛИНА 2 представља другу фазу реализације површинског копа „Ваганац“ која заузима источни део Плана. Укупна површина ЦЕЛИНЕ 2 је 15,50 ha.

Табела бр. 3 – Биланс површина по целинама

| Ц Е Л И Н Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| Намена | Површина (ha) | Списак катастарских парцела |
| ЦЕЛИНА 1 |  |  |
| Привређивање | 8,80 | 2282, 2281/1, 2281/2, 2280/1, 2280/2, 2288/1, 2288/2, 2288/3, 2288/4, 2288/5, део 2298/1, део 2298/2, део 5690 (пут) |
| ЦЕЛИНА 2 |  |  |
| Привређивање | 15,50 | 2279 /1, 2279/2, 2278, део 5690 (пут), део 2000/1, део 2000/2, 1999, 1998/1, 1998/2, 2291, 2292, 2293, 2290/1, 2290/2, 1996, део 1997, 1626/1, 1626/2, 1624, 1625, 2289, 1622, 1623, 1608, део 5689 (пут), 2276, 2277, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1621/4, 1620/1, 1620/2, 1619/1, 1619//2, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614/1, 1614/2, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1607, 1606/1, 1606/2, 1605, 1604 и 1603 |

2.1.2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Планирано грађевинско подручје обухвата постојећи површински коп експлоатационог поља „Ваганац“ са планираним проширењима по фазама реализације, као и деоницу регулисаног некатегорисаног пута којим се прилази локацији са државних путева. Није планирана градња објеката високоградње.

Укупно планирано ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ обухвата цело подручје Плана,  површине 24,30ha.

ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА, односно планираној регулацији приступног пута, припада око 0,50ha.

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ чини радна зона „Ваганац“ са транспортним путевима унутар копа и технолошким платоима, укупне површине 23,80 ha.

2.1.2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Саобраћај -  Површински коп „Ваганац“ повезан је са окружењем постојећим некатегорисаним путем који се, са источне стране укључује на државни пут I Б реда бр.25 Топола-Београд, а са западне стране , преко општинског пута, на државни пут I Б реда бр.27 Топола-Аранђеловац. За потребе транспорта опекарске глине и кретања остале механизације, планирано је проширење ове саобраћајнице ка северу. Планирана регулациона ширина ове саобраћајнице је минимум 10,00m.

Површина јавног пута износи 0,50 ha

Унутар комплекса интерни саобраћај одвијаће се постојећим и новим прокопаним транспортним стазама у складу са Главним рударским пројектом.

Регулација, нивелација и попис парцела јавне намене

У површине јавних намена спадају саобраћајне површине.

Саобраћајне површине чине:

- Некатегорисан пут у јужном делу предметног подручја. Овај пут се проширује, односно регулациона линија се помера ка северу у ширини од 10.0 m.

Парцеле намењене за површине јавних намена приказане су табелом и дефинисане су на графичком прилогу бр. 5 – План регулације, нивелације и грађевинских линија, Р = 1 : 1 000.

Табела бр. 4 – Попис парцела за површине јавних намена

| Планиране |  | Постојеће |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Катастарска парцела број (К.О. Топола Село) |  |  |  |
| део | 1997, 2000/1, 2000/2, 2298/1, 2298/2, 5689 (пут), 5690 (пут) | део | 5685 (пут) |

Бројеви катастарских парцела идентификовани су на основу Катастарско-топографског плана овереног од стране РГЗ-СКН Топола. Уколико дође до неслагања бројева парцела у графичком и текстуалном делу Плана, меродаван је графички прилог.

Водопривреда

Снабдевање водом – Снабдевање површинског копа пијаћом водом вршиће се пластичним боцама које ће да се допремају из прерађивачког погона. У процесу експлоатације нема потребе за техничком водом осим за обарање прашине на транспортним путевима унутар копа, што ће бити решено прскањем из цистерни.

Одвођење атмосферских вода – Ниво завршног најдубљег слоја површинског копа „Ваганац“ виши је  5,0 m од коте дна корита реке Кубршнице. На тај начин, спречава се продирање и дуже задржавање површинских и подземних вода на површинском копу и природно отицање у реку.

Регулација водотока- Река Кубршница је ван граница овог Плана, али тангира комплекс са северне стране и врши природну дренажу терена. Регулацијом овог водотока, површински коп се штити од поплава и појаве подземних вода.

Снабдевање електричном енергијом

На површинском копу „Ваганац“ нема потребе за снабдевањем електричном енергијом с обзиром на пројектовану технологију експлоатације опекарске глине, при чему механизација на експлоатацији глине ради на дизел гориво само у време дневне светлости. Уколико буде потребе за осветљењем на површинском копу, користиће се дизел агрегати.

Кроз комплекс површинског копа пролазе два далековода: један 35kV у југозападном делу који није угрожен експоатацијом и други далековод 10kV који се пружа правцем југ-север по средини експлоатационог поља. Планирано је његово измештање према условима „ЕД Топола“.

2.1.2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА ОСТАЛИХ НАМЕНА

ПРИВРЕЂИВАЊЕ

На основу прорачуна експлоатационих резерви унутар контуре површинског копа „Ваганац“, вршиће се ширење копа у складу са Главним рударским пројектом експлоатације опекарске глине на површинском копу „Ваганац“ код Тополе (Геопрофесионал Београд). На територији предметног плана истражене су оверене резерве следећих минералних сировина: Привредно друштво „Универзум Кубршница“, Аранђеловац, број решења 310-02-00552/2015-02 од 21.07.2015., локалитет Ваганац, минерална сировина опекарска глина, у следећим координатама:

X                            Y

0      7 474 937              4 903 605

1      7 474 887              4 904 007

2      7 475 284              4 904 057

3      7 475 333              4 903 655

НАПОМЕНА: «УНИВЕРЗУМ-КУБРШНИЦА» а.д. Аранђеловац је дана 04.12.2015. године регистровала промену пословног имена у : «УНИВЕРЗУМ-ЦИГЛАНА» д.о.о. Аранђеловац који је и наручиоц израде Плана детаљне регулације за експлоатацију опекарске глине на површинском копу „Ваганац“ код Тополе.

Ширење комплекса планирано је од постојећег копа у јужном делу комплекса ка северу и истоку, у две фазе:

ПРВА ФАЗА проширења површинског копа је ка северној граници Плана и обухвата површину од око 8,60 ha. У претходном периоду, експлоатација је била започета са јужне стране, међутим због повољније конфигурације терена и могућности природног отицања површинских вода, отварање прве фазе копа је планирано са северне стране.

Површински коп је ограничен на основу контуре прорачунатих резерви (Елаборат о резервама – Геопрофесионал 2015), физичко-механичких карактеристика радне средине, теренских услова, услова стабилности копа, имајући у виду границе катастарских парцела са решеним имовинско-правним односима, померене за 5,0m за заштитни појас према суседним парцелама и нову трасу далековода 10кВ. Планирано је укупно 6 етажа у првој фази, на котама: Е158, Е160, Е165, Е170, Е175 и, Е180. Косине радних етажа су у нагибу од 50о, осим последње која је 30о. Етаже су повезане прилазним и етажним путем на источној страни са јавним путем Аранђеловац-Топола.

ДРУГА ФАЗА проширења обухватиће комплетну контуру оверених резерви, односно источни део обухвата Плана, површине око 15,00 ha.

Дубина површинског копа и у другој фази не може да пређе коту 158 јер би то било испод нивоа реке Кубршнице, што би могло да доведе до ремећења тока реке и до додатних трошкова због система одводњавања.

На површинском копу „Ваганац“ не планира се посебно одлагалиште. Припрема терена за експлоатацију опекарске глине вршиће се уклањањем хумусног слоја просечне дебљине 0,15m. Овај материјал ће се користити за евентуалне поправке унутрашњих путева и рампи, а уколико се, у току експлоатације иприпреме радилишта наиђе на веће партије хумуса, он ће се уклањати булдозером до камиона и одвожењем на унутрашње одлагалиште на дну површинског копа на коме је завршена експлоатација и врши се техничка рекултивација. После завршене рекултивације у том делу, скинути хумус ће да се одлаже у северном делу површинског копа на етажама које су до тада достигле завршну контуру.

Интерна саобраћајница, површине 0,20 ha, намењена је транспорту унутар копа.

Појас заштитног зеленила планиран је у појасу од минимум 5,0m између завршне контуре копа и границе Плана.

Планирана површина обе фазе површинског копа износи 23,80 ha.

До коначног привођења урбанистичког плана планираној намени, земљиште планирано за ширење површинског копа опекарске глине, које се налази у простору оверених билансних резерви у површини од око 16,10ha, користиће се као пољопривредно земљиште и поступно ће се преводити у грађевинско земљиште, сукцесивно како напредује површински коп.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Табела бр.5 – Биланс планираних намена површина

| намена | Планирана површина (ha) | Учешће у ПДР (%) |
| --- | --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ |  |  |
| ЈАВНЕ НАМЕНЕ – Саобраћајне површине | 0,50 | 2.06% |
| ОСТАЛЕ НАМЕНЕ - Привређивање | 23,80 | 97.94% |
| Површински коп – I фаза | 8,60 | 35.39% |
| Површински коп – II фаза | 15,00 | 61.73% |
| Интерна саобраћајница | 0,20 | 0.82% |
| Укупно територија ПДР | 24,30 | 100% |

По завршеној експлоатацији, трајна намена површина се може планирати након извршене рекултивације земљишта. Рекултивација земљишта ће се вршити сукцесивно, кроз дужи временски период, што ће се дефинисати посебном техничком документацијом. Након завршене рекултивације терена и враћања земљишта првобитној намени, престаје потреба за коришћењем овог плана и примењиваће се планска документација вишег реда или ће се радити нова.

2.1.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И

КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2.1.3.1. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Према условима Завода за заштиту природе Србије:

Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или је покренут поступак заштите, у просторном обухвату еколошке мреже, нити у простору евидентираних природних добара.

2.1.3.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Према условима Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр.225-02/1 од 03.4.2014.год. на подручју Плана и у непосредној околини нема утврђених споменика културе, добара која уживају претходну заштиту и регистрованих археолошких локалитета. Уколико се, у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта илии археолошке предмете, извођач радова је дужан да прекине радове и обавести надлежни Завод.

2.1.3.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Савремен приступ очувању и заштити животне средине заснива се на концепту усклађеног, односно одрживог развоја, што подразумева развој привредних капацитета уз дугорочно коришћење и очување природних ресурса.

Површински копови мењају физиономију терена, нарушавају успостављену еколошку равнотежу и утичу на животну средину. Санирање деградираног терена, као посладица експлоатације сировина, спроводи се кроз техничку и биолошку рекултивацију земљишта, што је и законска обавеза.

Основне мере заштите животне средине спроводе се кроз мере заштите, и то:

- Ваздуха,

- Површинских и подземних вода,

- Земљишта,

- Од буке и вибрација.

Према Решењу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, није обавезна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

ЗАШТИТА ВАЗДУХА

Технолошки процес експлоатације опекарске глине на лежишту «Ваганац» ствара повољне услове за загађење ваздуха, које се манифестује као емисија лебдеће минералне прашине или емисија продуката потпуног или непотпуног сагоревања услед рада рударске механизације.

Перманентном контролом влажности материјала извајање минералне прашине се може кретати у границама прописаним стандардима и нормативима из ове области, а постиже се орошавањем материјала при утовару и транспорту.

Количина загађујућег материјала (СО, СО2, SО2, HCOH, CxHy, чађ) добијена из издувних гасова рударске механизације чије је погонско гориво – дизел, на конкретној локацији која има повољне морфолошке и метеоролошке карактеристике, при ефективном раду на површинском копу који у просеку годишње износи 132 дана, није тако велика да би могло доћи до повећане концентрације штетних гасова који би угрозили животну средину.

ЗАШТИТА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА

Уз северну границу лежишта опекарске глине «Ваганац» ван обухвата Плана, пролази река Кубршница, која представља природну дренажу површинског копа.

У технолошком процесу експлоатације опекарске глине на лежишту «Ваганац» долази до акумулирања подземних вода, због геолошких карактеристика тла након обилних падавина. Акумулиране воде одвести-испустити у реку Кубршницу која добија улогу реципијента, уз обавезу периодичног контролисања квалитета вода.

На копу нема изграђених објеката, па самим тим, ни отпадних вода.

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА

Као последица експлоатације опекарске глине на лежишту «Ваганац» настаје трајна деградација земљишта. Рекултивациом – техничком и биолошком, деградирано земљиште се приводи новој намени.

Неопхоно је организовати сакупљања и удаљавање чврстог отпадног материјала, јер он може загадити и заразити, како земљиште, тако и ваздух и воду. Организовано одвожење комуналног отпада из простора који обухвата урбанистички план врши надлежно комунално предузеће.

ЗАШТИТА ОД БУКЕ И ВИБРАЦИЈА

Откопавање сировине, односно експлоатација керамичке глине се не изводи минирањем тако да је знатно смањена деградација животне средине. Бука и вибрације се јављају искључиво на простору површинског копа као последица рада рударске опреме и маханизације.

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Планирана планска концепција  мора бити заснована на  принципима заштите животне средине, заштите природних  ресурса и здравља људи. То подразумева примену урбанистичких, техничко технолошких, економских и биолошких мера заштите, у свим фазама реализације планских циљева – од урбанистичко - планерских до извођачких радова.

Пре приступања било каквих радова у оквиру захвата плана неопходно је прибавити  сагласност свих надлежних институција. Сви достављени услови се морају уградити у пројектуну документацију и чине њен саставни део.

Опште мере заштите животне средине односе се на:

- заштиту природних ресурса и њихово одрживо коришћење,

- заштиту подземних вода спречавањем продирања зауљених и запрљаних отпадних вода, сакупљањем/каналисањем (у септичку јаму),

- заштиту здравља и безбедност људи у оквиру захвата и у окружењу,

- сталну контролу загађујућих материја које се емитују у ваздух и контролу нивоа буке,

- заштиту од спирања распаднутог материјала (заштита од ерозије),

- обавезну  биолошку и техничку рекултивацију простора након извођења радова,

- санацији постојећих депонија грађевинског отпада.

Посебне мере заштите животне средине:

- При изради техничке документације обавеза је инвеститора да обезбеди све неопходне сагласности и одобрења од надлежних институција,

- Приликом извођења радова придржавати се прописаних мера заштита запослених лица и околине на градилишту (обезбедити сигурност објеката, обезбедити приступ локацији, несметани саобраћај,  заштиту околине за време трајања радова, примену прописаних посебних мера заштите при минирању),

- Обезбедити заштиту околине од прашине сталним орошавањем, аутоцистернама са инсталацијама и уређајима за орошавање, чиме се она обара и смањује стварање нове,

- Пре почетка радова неопходна су контролна мерења квалитета ваздуха при пројектованом капацитету у зони утицаја радова на површину терена (ван ископа) – у складу са Уредбом о  граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху (Сл.гласник РС, бт.71/10),

- У случају прекорачења граничних вредности емисије и имисије радови се морају обуставити и спровести мере за свођење резултата у дозвољене границе,

- Мониторинг квалитета ваздуха треба ускладити са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС, бр11/2010), нарочито треба пратити концентрацију суспендованих честица  пречника мањег од 10µ (particulate mater, PM10)  која са аспекта утицаја на људско здравље (заједно са РМ 2,5) имају највећи значај. Места за мерење загађења ваздуха, бирају се на позицијама где је ризик за прекорачење граничних вредности тј. здравље људи највећи,

- Ниво буке мора бити у складу са критеријумима према Закону о заштити од буке у животној средини; неопходно је контролно мерење буке у зони утицаја,

- У случају прекорачења граничних вредности буке, радови се морају обуставити и спровести мере за свођење резултата у дозвољене границе; потребно је редовно одржавање опреме која емитује повећану буку: багер, булдозер, утоваривач, камионе. Места за мерење буке, бирају се на позицијама где је ризик за прекорачење граничних вредности тј. здравље људи највећи,

- Обавеза инвеститора је да након радова изврши рекултивацију земљишта до краја – билошку и техничку рекултивацију и спроводи мере неге и одржавања над подигнутим засадима,

- Уколико се у току радова наиђе на геолошко палеонтолошке или минерално-петрографске локације, за које се претпоставља да могу имати својства природног добра, извођач радова је дужан да прекине радове и о налазу обавести Завод за заштиту природе, односно да предузме све мере да се потенцијално природно добро не би оштетило до доласка стручних лица,

- Обезбедити довољну количину сорбената на локацији који би се користили у случају просипања уља или горива, како би се зауставило даље продирање опасних материја у земљиште,

- Обезбедити одговарајућу инфраструктуру – посебно ону која се односи на водоснабдевање и евакуацију отпадних вода са површинског копа:

  - За отпадне површинске воде (са површинског копа, мокре сепарације, фабрике бетона и др.) обезбедити адекватно одвођење каналском мрежом преко решетки и таложника, како би  се спречило одношење већих количина чврстих и суспендованих честица у реципијент.

  - Контролисати прихват зауљене атмосферске воде са површина интерних саобраћајница. Ове воде се морају посебно каналисати и спровести кроз таложник механичке нечистоће и сепаратор уља и бензина.

  - Отпадне воде уколико се упуштају у водоток реке Кубршнице, морају бити минимум истог квалитета, као и пројектовани квалитет водотока у који се испуштјау.

- Комунални отпад са локације је неопходно прикупљати у одговарајуће судове  и организовати његово одвожење са локације у сарадњи са надлежним предузећем,

- Грађевински отпад се мора складиштити на одговарајућим локацијама у оквиру захвата које су за то претходно дефинисане – депонија неопасног грађевинског отпада,

- Јаловину и хумус који се скидају привремено складиштити на делу постојећег копа на коме је експлоатација завршена до  њиховог коришћења у функцији рекултивације,

- Употребљив грађевински отпад је неопходно рециклирати у служби заштите природних ресурса као и јаловину коју је неопходно користити сукцесивно у фази рекултивације,

- У току  радова неопходно је вршити редовну контролу мерења буке и аерозагађења у радој средини и у окружењу,

- Заштиту косина од спирања насутог материјала (заштиту од ерозије) обезбедити постављањем геотекстила (који је израђен тако да омогућава формирање кореновог система биљака, а у исто време штити од ерозије везујући сустрат) и засејавањем траве.

Услове које треба поштовати при биолошкој рекултивацији:

- Дефинисати простор у оквиру захвата на коме се мора извршити техничка рекултивација имајући у виду да се обезбеди биолошка рекултивација,

- Услови су: висина стране максимално до 10 m, а по могућности и мање, ширина берми 3 до 5 m, нагиб такав да не онемогући спирање хумуса,

- Јаловину и хумус која је привремено складиштена у захвату сукцесивно користити за рекултивацију,

- Предвиђена биолошка рекултивација деградираног земљишта према Пројекту рекултивације, је затравњивање, као најефикаснија метода биолошке рекултивације за предметну структуру тла.

- Избор врста препоручује смешу вишегодишњих трава: Јежевица (Dectulis glomerata L.), Ливадски вијук (Festuca pratensis Huds), Црвени вијук (Festuca rubra L.), Енглески љуљ (Lolium perenne L.), Француски љуљ (Avena elatior L.), Права ливадарка (Poa pratensis L. ), Жути звездан (Lotus comiculatus L.), Бела детелина (Trifolium repens L.)

- Поштовати повољност временских услова за садњу – у јесен садити траву,

- Обавезно обезбедити систем заливања садница (постојећи резервоар технолошке воде користити и за заливање).

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

ЗАШТИТА ОД ЗЕМЉОТРЕСА

Подручје у границама урбанистичког плана се налази у зони очекивања потреса јачине 8º МКС, што одговара интензитету средње разорне моћи.

Поштујући све геометријске параметре површинског копа лежишта опекарске глине «Ваганац» дате Главним рударским пројектом (висина радне етаже од 5,0m, ширина берме 5,5m, нагиб косине 50°), евентуални земљотрес наведеног интензитета не може изазвати обрушавање земљишта и рушење већих размера, самим тим не може изазвати штетне последице у простору површинског копа и изван њега.

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

Са северне стране, ван граница подручја Плана пролази река Кубршница, која представља представља природну дренажу површинског копа, па не постоји реална опасност од продора веће количине воде у простор копа па се искључује могућност угрожавања људи, рударске опреме и механизације у самом откопном простору, као и околног простора животне средине. Заштиту од поплава спровести регулацијом наведеног водотока и ободним каналима уз поштовање норматива, критеријума и стандарда прописаних Законом о водама, а у складу са Решењем о издавању водопривредних услова.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

На површинском копу постоји ниско пожарно оптерећење без могућности ширења пожара ван контуре копа. Јавља се потенцијална опасност од пожара сагоревањем чврстих материја органског порекла (пожар класе А) и пожар од сагоревања запаљивих течности (пожар класе Б).

За заштиту од настанка и ширења пожара примењују се нормативи, критеријуми и стандарди прописани Законом о заштити од пожара.

ЗАШТИТА ОД РАТНИХ РАЗАРАЊА

На простору у обухвату Плана детаљне регулације нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље (Обавештење Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије, број 744/2 од 22.03.2016. године).

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2.1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Грађевинске парцеле у обухвату плана, могу да се формирају одговарајућим урбанистичко-техничким документима. Површина и облик парцеле површинског копа „Ваганац“ дефинисан је контуром копа према Главном рударском пројекту, а формира се пројектом парцелације.

Парцела јавног пута дефинисана је планираном регулационом линијом.

2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

САОБРАЋАЈ

- Коловозну конструкцију димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу, а према важећим стандардима и нормативима базираним на СРПС У.Ц4.012, према ,,Правилнику о техничким нормативима за димензионисање коловозних конструкција,, и ,,Пројектовање флексибилних коловозних конструкција,, и другим пратећим прописима

- Приликом пројектовања користити и податке о: климатско хидролошким условима, носивости материјала постељице и других елемената коловозне конструкције  (за израду новог коловоза и ојачање постојеће коловозне конструкције).

-. Пројектну документацију саобраћајница и паркинг простора за грађевинску механизацију радити у складу са законском регулативом и стандардима

- Саобраћајнице пројектовати и изводити према попречним профилима датим у графичком прилогу

- Главним пројектом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са усвојеним режимом саобраћаја.

2.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОСТАЛИХ НАМЕНА

ПРИВРЕЂИВАЊЕ

Сви рударски радови који се изводе у границама обухвата плана одвијаће се у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник РС, број 88/11), на основу Главног рударског пројекта експлоатације опекарске глине на површинском копу „Ваганац“ код Тополе.

Сви рударски радови и евентуална експлоатација се може вршити у складу са рударским пројектом, тако да се обезбеди стабилност радних и завршних косина, као и носивост подлоге одлагалишта.

- Намена -  Површински коп сачињавају површине намењене за различите активности у поступку еклсплоатације опекарске глине, и то:

- Простор на коме се врши експлоатација опекарске глине;

- Простор на коме се формирају зелене површине на делу земљишта изван контура површинског копа, а у власништву - корисништву инвеститора;

- Димензије копа

Контура копа је неправилног облика, али са карактеристичним издужењем у правцу север-југ, оријентационих димензија 400х160 m.

- Хоризонтална и вертикална регулација

- Одстојање грађевинске од линије копа је мин. 3,0 m од регулационе линије.

- Висина етаже је мах 5,0 m

- Број етажа је 6, односно прилагођен условима терена, (најнижа кота је 158 m)

- Индекс заузетости ..............................мах 80%

5.  Саобраћајни приступ – Простор на коме се налазе интерне саобраћајнице унутар површинског копа које повезују различите намене треба да омогуће несметано одвијање процеса производње;

6.  Заштита животне средине - Након завршене експлоатације обавезно се врши рекултивација терена.

По целом обиму површинског копа предвидети заштитни зелени појас, и то унутар контура копа различите ширине, од 5,0 m до 10,0m.

7.  Инфраструктура – Измештање 10kV далековода који се пружа правцем југ-север по средини експлоатационог поља, извешће се према условима „ЕД Топола“.

2.3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са Законом о планирању и изградњи, спровођење Плана детаљне регулације за експлоатацију опекарске глине на површинском копу «Ваганац» код Тополе вршиће се директно на основу Правила уређења и Правила грађења овог плана, који представљају основ за издавање локацијских услова.

Урбанистичко-технички документи – урбанистички пројекти, пројекти парцелације и препарцелације могу да се раде по потреби, у складу са важећом законском регулативом.

План детаљне регулације ступа на снагу осмог (8.) дана од дана објављивања у Службеном гласнику СО Топола.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број:_________________

Дана: ________________

П Р Е Д С Е Д Н И К

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

______________________

Драган Јовановић с.р.

Г Р А Ф И Ч К И  Д Е О