ОПШТИНА ТОПОЛА

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система

ЈН ОП 404-1-3/2015-03

Мај, 2015.године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) , Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“ бр.29/13), Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“ бр.104/13), Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2015.години на територији општине Топола број 344-32/2015-05-III од 13.03.2015.године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-1-3/2015-03 од 04.05.2015.г.и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-1-3/2015-03 од 04.05.2015.г., припремљена је конкурсна документација за јавну набавку опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку– набавка опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система,  у отвореном поступку

ЈН ОП бр. 404-1-3/2015-03

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| III | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 7 |
| IV | Образац бр.1 – Подаци о понуђачу | 14 |
|  | Образац бр. 2 – Подаци о подизвођачу | 15 |
|  | Образац бр. 3 – Подаци о учеснику у заједничкој понуди | 16 |
|  | Образац бр. 4 – Образац понуде | 17 |
|  | Образац бр. 5 – Потврда за референце | 18 |
|  | Образац бр. 6 – Изјава понуђача о оперативном мониторинг центру | 19 |
|  | Образац бр. 7 – Изјава понуђача о обавези да угради нову опрему | 20 |
|  | Образац бр. 8 – Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету | 21 |
|  | Образац бр. 9 – Изјава о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 Закона | 22 |
|  | Образац бр. 10 – Трошкови припреме понуде | 23 |
|  | Образац бр. 11 – Изјава понуђача о независној понуди | 24 |
|  | Образац бр. 12 – Модел уговора | 25 |
|  | Образац бр. 13 – Техничка спецификација са предмером и предрачуном | 31-76 |
|  | Графичка документација | 77 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Назив           Општина Топола

Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола

www.topola.com

Мат.број      07183933

ПИБ             101988213

Шифра претежне делатности  8411

E- mail              miraciric@topola.com

Лице за контакт – Мирјана Ћирић

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: добра

Предмет јавне набавке је набавка опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система.

Назив и ознака из општег речника набавки : 35125000 – систем надзора.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, на период од три године.

II          УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ   ЈАВНЕ  НАБАВКЕ

И  УПУТСТВО   КАКО   ДА  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА

| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | Доказ за правно лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног и Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ за предузетнике: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ за физичка лица: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. | Доказ за правно лице: -Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Доказ за предузетника: -Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Доказ за физичка лица: -Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. |
|  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
|  | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине | Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју. |

| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
|  | Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом : -да је понуђач у обрачунском периоду од три године пре објављивања позива за предметну набавку (2011, 2012 и 2013 године) пословао позитивно | Извод из регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у претходне три године пре дана објављивања јавног позива за предметну јавну набавку |
|  | Понуђач располаже довољним пословним капацитетом: - да је у претходној години 2014.години закључио најмање један уговор о умрежавању раскрсница бежичним путем са мониторинг центром са системом кажњавања; - да је у претходној 2014.години закључио један или више уговора о успостављању система видео надзора са системом за наплату у вредности од минимум 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом ) -да је у претходних 5 година закључио најмање два уговора о успостављању мониторинг центра са снимањем са удаљених локација бежичним путем - да поседује следеће сертификате: 1. ИСО 27001- за развој, пројектовање, монтажу, и одржавање сигурносних и телекомуникационих система 2. ИСО 9001- за развој, пројектовање, монтажу, и одржавање сигурносних и телекомуникационих система 3. ISO 14001 – за управљање заштитом животне средине 4. ИСО 18001 – за систем управљања заштитом на раду и животном средином - да поседује Потврду о ауторизацији МАФ (Manufacturer Authorization Form) од произвођача или дистрибутера опреме коју понуђач нуди у предметној набавци подржава понуђача - да поседује сопствени мониторинг центар због одзива у гарантном року | - Потврда Наручиоца о уговореном послу или фотокопија закљученог уговора - Потврда/е Наручиоца о уговореном послу или фотокопија/е закљученог уговора - Потврде Наручиоца о уговореним пословима или фотокопије закључених уговора - фотокопија сертификата - фотокопија сертификата - фотокопија сертификата - фотокопија сертификата - Фотокопија Потврде МАФ - Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу |
|  | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : - најмање 1 инжењер електротехнике у сталном радном односу са лиценцом ИКСа- 353 – одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система, и -најмање 1 инжењер електротехнике у сталном радном односу са лиценцом ИКСа- 453 – одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система, - најмање 2 извршиоца у сталном радном односу који поседују уверење о завршеном оспособљавању за рад на висини | Потписан и оверен Oбразац Изјаве понуђача о довољном кадровском капацитету на обрасцу из конкурсне документације. Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи и оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју. Уз изјаву је потребно приложити и: - копију лиценци 353 – одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система и 453 -одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система који ће бити одговорни за реализацију предметне набавке; - Фотокопије Потврда ИКС о важности истих; - Фотокопије Уверења о завршеном оспособљавању за рад на висини - Фотокопије радних књижица за све запослене - Фотокопије образаца М3 – за све запослене |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове од тач. 1) до 6) , а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове, а додатне услове испуњавају заједно.

НАПОМЕНА:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и у својој понуди је обавезан да наведе назив интернет странице.

Доказ из тач. 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ тач. 3) мора бити издат након дана објављивања позива.

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ 124/2012) могу се доставити у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.Уколико се установи да поједине фотокопије нису индентичне са траженим оригиналним документима, или понуђач одбије да достави тражена документа на увид, таква понуда се неће разматрати и одбиће се као неприхватљива, а наручилац ће позвати првог следећег понуђача на ранг лист да достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.

III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом  за

подношење понуда.

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 30 дана од дана објављивања позива за достављање понуде на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, и то најкасније до 12,00 часова последњег дана истека рока. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 13,00 часова у просторијама Општинске управе Општине Топола. За присуствовање отварању понуда потребно је оригинал овлашћење.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Општине Топола, ул. Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, број 404-1-3/2015-03 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 30 дана од дана објављивања Позива на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда обавезно мора да садржи:

- Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Попуњен,потписан и оверен печатом  Образац бр. 1 - Подаци о понуђачу. Саставне делове (за групу понуђача или подизвођача доставити/недостављати, у зависности од облика наступања – Образац бр. 2 и  Образац бр. 3).

- Попуњени, потписани и оверени печатом Обрасци 4, 6, 7, 8,9,11,12 и 13. Уколико наступа као група понуђача или са подизвођачем, обрасце потписује овлашћени члан групе.

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде

- Споразум (уколико наступа група понуђача) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће издати рачун

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Општине Топола, ул. Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, број 404-1-3/2015-03- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, број 404-1-3/2015-03- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, број 404-1-3/2015-03- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, број 404-1-3/2015-03-, НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова из поглавља IV.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Начин, динамика и рок плаћања је дефинисан Уговором који је саставни део конкурсне документације.

8.2. Захтев у погледу рока и начина извршења услуге

Време извршења предметних услуге-успостављање система и пуштање у рад је дефинисано обрасцем Понуде и Уговором који је саставни део конкурсне документације.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена може бити исказана у динарима или у еурима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата све трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Уколико понуђена цена буде исказана у еурима, приликом стручне оцене понуда прерачунавање у динаре ће се вршити по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са               чланом 92. Закона.

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: Општинска управа Општине Топола , Булевар Краља Александра број 9, 34310 Топола, или електронске поште на e-mail: miraciric@topola.com.] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-3/2015-03”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

13.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

1) Оригиналну, неопозиву, и безусловну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 100.000,00 РСД,  са роком важности до истека опције понуде;

Гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или овлашћени члан групе понуђача одбије да закључи уговор у складу са поднетом и усвојеном понудом, осим у изузетно оправданим случајевима.

Одабрани понуђач доставља:

1) Оригиналну, неопозиву, и безусловну банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, плативу на први позив без приговора, у висини плаћеног аванса (тримилионадинара),  са роком важности до успостављања система видео надзора и стављања у функцију;

Гаранцију за повраћај авансног плаћања се доставља пре уплате аванса, а Наручилац исту враћа одабраном понуђачу одмах након успостављања система видео надзора и стављања у функцију.

2) Средство обезбеђења за добро извршење посла - 3 (три) оверене и потписане бланко менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 10% од вредности посла са пдв-ом обрачунатог на годишњем нивоу, регистроване у НБС, потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.Менице доставити у року од 10 дана од дана потписивања уговора.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа цена“ .

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који буде доставио краћи рок завршетка посла (успостављања система видео надзора).

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац Изјаве који је саставни део конкурсне документације).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Сходно члану 149. ЗЈН. захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда

Понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права повређена, може се у року од 10 дана од дана пријема одлуке о додели уговора о јавној набавци, обратити наручиоцу са захтевом за заштиту права.

Захтев мора бити сачињен у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама.

Захтев се подноси непосредно наручиоцу или путем поште препорученом пошиљком.

Копију захтева понуђач доставља истовремено Републичкој Комисији и дужан је да уплати Републичку административну таксу на рачун буџета Републике Србије у висини од 80.000,00 дин. на текући рачун: 840-30678845-06,  позив на број  404-1-2/2015-03, сврха уплате: Такса за ЗЗП, Општина Топола; корисник: Буџет Републике Србије.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац задржава право да закључи уговор са са првим следећим најповољнијим понуђачем.

IV    ОБРАСЦИ

Образац бр. 1

| ## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив |  |
| Седиште и адреса |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Порески идентификациони број-ПИБ |  |
| Матични број |  |
| Број рачуна и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Телефон |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |

Место и датум: 						                  Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Образац бр.2

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Образац бр. 3.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Образац „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац бр. 4

П О Н У Д А

бр._______________________од __________________године

за ЈН бр. 404-1-3/2015-03 – набавка опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система

1. Подаци о понуђачу:

Назив (име) понуђача:	___________________________________________________

Седиште и тачна адреса:_______________________________________________________

Овлашћена особа (потписник понуде):  ___________________________________________

(име, презиме и функција)

Матични број понуђача: ______________________________

Порески број понуђача:_______________________________

2. Понуду подносимо  ( заокружити) :

а) самостално         б) са подизвођачем        в) као заједничка понуда

Подаци о подизвођачу:

Назив (име) подизвођача:	_______________________________________________________

Седиште и тачна адреса:__________________________________________________________

Овлашћена особа (потписник понуде):  ______________________________________________

(име, презиме и функција)

Матични број подизвођача: ______________________________

Порески број подизвођача:_______________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу: _____________________

3.  Цена – укупна цена за период трајања уговора

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |

Напомена: Цена може бити изражена у динарима или у еурима (назначити валуту). Уколико понуђач понуди цену у еурима, приликом стручне оцене понуда цена ће се прерачунавати по средњем курсу НБС на дан отварања понуда.

4. Начин плаћања: аванс 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом након потписивања уговора, остатак у једнаким месечним ратама у периоду од три године (2015-2018.г).

5. Рок успостављања система и пуштања у рад: ___________________ ( не дуже од 60 дана од дана увођења у посао).

6.Гарантни рок на опрему: до истека уговора.

7.Рок важења понуде (не краће од 60 дана): __________

Место и датум: 						                                Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Образац бр.5

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив наручиоца_______________________________

Седиште              _______________________________

Матични број      ______________________________

ПИБ                     _______________________________

ПОТВРДА

Да је понуђач ____________________________________________________________________

у предходној ________ години,  са наручиоцем ________________________________ закључио уговор о ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ , у вредности од ______________________ динара са пдв-ом.

Потврда се издаје на захтев понуђача  ________________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, који спроводи наручилац Општина Топола.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

У ____________________

Датум: ________________                                                                               Потпис одговорног лица

_______________________

МП

Образац бр. 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОПЕРАТИВНОМ МОНИТОРИНГ ЦЕНТРУ

У понуди  за ЈН бр. 404-1-3/2015-03 – набавка опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, који спроводи наручилац Општина Топола, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да поседује сопствени мониторинг центар због одзива у гарантном року.

Место и датум: 						                     Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем или група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача или овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача, и оверена печатом.Образац копирати у потребном броју.

Образац бр. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДА УГРАДИ НОВУ ОПРЕМУ

У понуди  за ЈН бр. 404-1-3/2015-03 – набавка опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да ћемо испоручити фабрички нову неупотребљавану   опрему .

Место и датум: 						                                        Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                                           _______________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем или група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача или овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача, и оверена печатом.Образац копирати у потребном броју.

Образац бр. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ

КАПАЦИТЕТУ

У вези члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

У поступку јавне набавке опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система ЈН ОП 404-1-3/2015-03,  под пуном моралном, материјалном и  кривичном  одговорношћу изјављујем, да испуњавам услов за учешће у поступку јавне набавке предвиђене у члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, и то да располажем неопходним кадровским капацитетом прописаним овом конкурсном документацијом.

Место и датум: 						                           Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју

Образац бр. 9

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, ЈН ОП 404-1-3/2015-03 ,поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум: 						                              Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем или група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача или овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача, и оверена печатом.Образац копирати у потребном броју.

Образац бр. 10

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система , ЈН ОП 404-1-3/2015-03

| ВРСТА ТРОШКОВА ПОНУДЕ | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| УКУПНО: |  |
| ПДВ: |  |
| СВЕГА: |  |

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. (члан 88.  ЗЈН).

Место и датум: 						                           Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем или група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног представника групе понуђача.

Достављање овог обрасца није обавезно.

Образац бр.11

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У понуди  за ЈН бр. 404-1-3/2015-03 – набавка опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: 						                   Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем или група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача или овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача, и оверена печатом.Образац копирати у потребном броју.

Образац бр. 12

МОДЕЛ  УГОВОРА

О набавци опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система

Закључен између Уговорних страна:

1.	Општина Топола, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола, мат.бр.07183933; ПИБ 101988213, из Тополе, Булевар Краља Александра I бр.9, које заступа Председник општине Драган Живановић (у даљем тексту: Наручилац) и

2.	_________________________________ мат.бр.____________; ПИБ ___________, из ___________________, ________________________ бр___. које заступа ____________________________________ (у даљем тексту: Извршилац).

Уговорне стране закључују овај уговор како следи:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа Уговорних страна поводом набавке опреме за увођење система видео надзора на 2 раскрснице у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система, која се састоји од испоруке опреме за успостављање система видео надзора на локацијама прописаним конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, повезивање уређаја за видео надзор на две утврђене локације Наручиоца у циљу преноса података и услуге техничке подршке Наручиоцу, при коришћењу услуге видео надзора и одржавање система у периоду од три године од дана закључења уговора.

Извршилац ће  обавити посао из претходног става овог члана у свему у складу са Техничком спецификацијом, прихваћеном понудом број ___________ од __.__. 2015. године , која је дата у прилогу овог Уговора и представљају његов саставни део.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 2.

Извршилац се овим уговором обавезује да успостави систем видео надзора на раскрсницама у Тополи у складу са Техничком спецификацијом и техничким решењем, тако да:

- обезбеди сву опрему за видео надзор потребну за реализацију услуге;

- обезбеди сагласности надлежних служби за инсталацију каблова и опреме неопходних за несметано функционисање система видео надзора и потребну инфраструктуру;

- на локацијама Наручиоца монтира опрему за видео надзор потребну за реализацију услуге;

- обезбеди софтвер и изврши инсталирање и подешавање софтвера на свим потребним локацијама;

- изврши техничку припрему, обезбеди услове за повезивање опреме за видео надзор у циљу преноса података, и у том смислу на локацијама Наручиоца, у складу са Техничком спецификацијом из Понуде монтира одговарајућу опрему;

- врши надзор и управљање опремом из алинеје 4. овог става;

- Наручиоцу одмах по закључењу овог Уговора, достави услове у погледу простора за смештај и напајање  опреме, која се инсталира на локацији Наручиоца- у просторијама Полицијске станице у Тополи;

- своју телекомуникациону мрежу, неопходну за коришћење система видео надзора, одржава у исправном стању, у складу са техничким прописима и стандардима, у циљу непрекидног и неометаног коришћења система видео надзора од стране наручиоца;

- врши одржавање система за видео надзор;

- у периоду трајања овог уговора, а почев од дана реализације Услуге, Наручиоцу пружа услуге техничке подршке;

- изврши обуку особља у надзорном центру;

- врши и друге послове од значаја за правилно и несметано функционисање Услуге.

- редовно доставља Кориснику рачун за коришћење Услуге на месечном нивоу;

- одмах по пријему обавештења од стране Наручиоца о насталој сметњи у функционалности Услуге, предузме мере да се сметња отклони у што краћем року;

Рок за успостављање система видео надзора и пуштање у рад износи ____ дана од дана увођења у посао.

Члан 3.

Обавезује се Извршилац да  достави:

1) Оригиналну, неопозиву, и безусловну банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, плативу на први позив без приговора, у висини плаћеног аванса (тримилионадинара),  са роком важности до успостављања система видео надзора и стављања у функцију;

Гаранцијa за повраћај авансног плаћања се доставља након закључења уговора а пре уплате аванса, а Наручилац исту враћа Извршиоцу одмах након успостављања система видео надзора и стављања у функцију.

2) Средство обезбеђења за добро извршење посла - 3 (три) оверене и потписане бланко меницe са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Појединачана меница гласи на износ у висини од 10% од вредности посла са пдв-ом обрачунатог на годишњем нивоу, регистрованa у НБС, потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци. Менице се достављају у року од 10 дана од дана потписивања уговора, а враћају Извршиоцу у року од 5 дана након истека уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се овим уговором обавезује да:

- омогући приступ локацији ради монтаже опреме за видео надзор и опреме;

- обезбеди услове за смештај и напајање опреме у складу са достављеним упутством Извршиоца;

- сноси трошкове електричног напајања уређаја за видео надзор и опреме за неометано функционисање система;

- именује контакт особу за сва питања која се појаве у току реализације овог уговора;

- своју локалну мрежу, инсталирану рачунарску опрему и уређаје непрекидно одржава у исправном стању;

- све кварове или сметње у коришћењу система одмах пријави надлежном организационом

делу Извршиоца;

- особљу Извршиоца, у случају квара, обезбеди несметан приступ опреми и уређајима на локацијама и у надзорним центрима;

- пружи тачне податке Извршиоцу, као и да благовремено обавести о свим променама података, везаним за испуњење обавеза преузетих овим уговором;

- уредно и благовремено плаћа уговорену цену Услуге;

- за време трајања Уговора, кооперативно сарађује са лицем/лицима које Извршилац одреди.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да не угрожава рад и не наноси штету функционалности телекомуникационе мреже, да не узнемирава друге кориснике и да не користи систем видео надзора или омогућава и помаже трећим лицима да користе систем на начин који може узроковати сметње другим корисницима, да не користи систем за неовлашћени приступ туђим информацијама или ресурсима, или за вршење нелегалних радњи, као и да се придржава сваког упутства и обавештења Извршиоца које се односи на правилно коришћење система.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да систем користи искључиво за сопствене потребе и потврђује своју сагласност да услугу, капацитете и ресурсе телекомуникационе мреже који су му доступни не користи на начин који је супротан или није у сагласности са одредбама овог уговора.

Извршилац је упознат да телекомуникациона мрежа и опрема остаје у  власништву Наручиоца, који по истеку овог уговора има обавезу одржавања без могућности преношења права коришћења на трећа лица по било ком основу или омогућавања трећим лицима коришћење капацитета и ресурса телекомуникационе мреже који су Наручиоцу доступни .

Члан 7.

Овлашћено лице Полицијске станице у Тополи записником потврђује пријем опреме за видео надзор и обавезује се да опрему и уређаје чува са пажњом доброг привредника.

Међусобне обавезе између Наручиоца и лица из Полицијске станице у Тополи која ће користити опрему смештену у објекту ПС у Тополи биће регулисана посебним актом .

ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА УСЛУГЕ

Члан 8.

Цена услуга које су предмет овог уговора утврђена је понудом Извршиоца бр. ____________ од _________ 2015. год. и износи укупно _______________________ без пдв-а, односно _________________________ са пдв-ом.

Обавезује се Наручилац да након потписивања уговора и достављања банкарских гаранција од стране Извршиоца изврши уплату аванса у износу од 3.000.000,00 динара са пдв-ом, а остатак у једнаких 36 месечних рата у периоду од три године ( 2015. -2018.г.). Прва рата за плаћање биће фактурисана у месецу који долази након месеца успостављања система и пуштања у рад што ће се записнички констатовати уз присуство овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца.

За цену која је понуђена у еурима и која се фактурише на месечном нивоу у еурима, обрачун ће се вршити приликом уплате рата у динарску противвредност по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Члан 9.

Извршилац ће фактурисање за пружене услуге које су предмет овог уговора вршити од првог до петог у месецу за претходни месец.

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 30 дана од пријема фактуре.

ОДГОВОРНОСТ ИЗВРШИОЦА

Члан 10.

За време трајања уговора, Извршилац не одговара за штету која трећа лица причине намерно или из крајње непажње лицима и имовини на локацијама на којима се врши надзор и осматрање посредством система видео надзора.

Извршилац се обавезује да у року од 4 часа од момента пријаве овлашћених лица Наручиоца о сметњама у функционалности система пошање екипу за отклањање сметњи. Пријаве ће се вршити дежурном центру Извршиоца.

У случају прекида рада телекомуникационе мреже Извршилац одговара за стварну штету, скривљену намерно или крајњом непажњом, а није одговоран за губитак прихода или било какву другу посредну или последичну штету или нарушавање пословног угледа Наручиоца.

ОДГОВОРНОСТ  НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Извршилац има право да у сваком тренутку и без претходне најаве врши проверу примене уговора, као што је провера исправности коришћења система у техничком и експлоатационом погледу и у погледу намене.

РЕКЛАМАЦИЈЕ

Члан 12.

Наручилац може уложити рекламацију позивањем контакт центра Извршиоца на број телефона _______________.

Извршилац ће испитати рекламацију, одмах предузети потребне мере и обавестити Наручиоца, у року од 8 (осам) дана, а ако су потребне сложеније провере у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријема приговора.

Уколико се утврди да је поднета рекламација на опрему за видео надзор основана, Наручиоцу ће се одмах отклонити неисправност без накнаде.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 13.

Уговор се закључује на одређено време, а примењује се у периоду од 3 (три) године (2015.-2018.г.), почев од дана потписивања уговора, па до истека 36 месеци од дана успостављања система видео надзора и пуштања у рад који ће бити записнички констатован у присуству овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца.

РАСКИД  УГОВОРА

Члан 14.

Наручилац или Извршилац може отказати Уговор са отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана достављања писаног обавештења другој уговорној страни о отказу Уговора.

Наручилац има право  да једнострано раскине Уговор у случају да Извршилац не испуњава уредно и благовремено обавезе утврђене  чланом 2. и 3. овог уговора,  и то не учини ни у додатном року утврђеном захтевом Наручиоца.

Извршилац има право  да једнострано раскине Уговор у случају да Наручилац не испуњава уредно и благовремено обавезе утврђене  чланом 4. и 5. овог уговора,  и то не учини ни у додатном року утврђеном захтевом Извршиоца.

Уговор може престати споразумом уговорних страна у писаној форми.

Члан 15.

У случају једностраног отказа Уговора, Наручилац је обавезан да у моменту подношења писаног захтева за отказ Уговора, пружи доказ о уплати дуга за постављање и повезивање система, и одржавање у складу са бројем месеци коришћења система .

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба овог уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, у мери у којој нису у супротности са условима конкурсне документације.

Члан 17.

Све евентуалне спорове око примене и тумачења овог уговора, Уговорне стране ће у духу добрих пословних обичаја, решавати споразумно и мирним путем, а уколико не постоји сагласност о спорном питању, спор ће решавати надлежни суд.

Члан 18.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака Уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ                                                                                      ИЗВРШИЛАЦ

_________________________                                              _________________________________

Образац бр. 13

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Пројектни задатак:

Предмет јавне набавке је куповина опреме за увођење система видео надзора на две раскрснице са семафорима у Тополи са услугом постављања, повезивања и одржавања система видео надзора у периоду од три године од дана примопредаје система. Увођење система видео надзора  треба да обухвати постављање, повезивање и одржавање система камера на две раскрснице са семафорима, које ће евидентирати прекршај-пролазак на црвено, тако да се омогући доказивање и тумачење евентуалних инцидената путем квалитетних снимака са којих се јасно могу препознати таблице и возила, и повезивање истих са надзорним центром у просторијама ПС у Тополи.

Техничка спецификација је одрађена у складу са ,,Главним пројектом система видео надзора на раскрсницама у Тополи,, који је Наручилац израдио 2013.године. Успостављања система видео надзора треба изврсити  на две раскрснице и то:

- Раскрсница 1. -  На раскрсници улица Булевар Вожда Карађорђа, Булевар Краља Александра I и улице Мије Тодоровић

- Раскрсница 2. -  На раскрсници Булевар Вожда Карађорђа, Краљице Марије, Карађорђева и улице Владике Николаја Велимировића

Систем видео надзора саобраћајница и праћења безбедности треба да омогући реалну слику ситуације и снимање сигнала са свих камера ради каснијег прегледа.

Систем за препознавање регистарских таблица треба да омогући аутоматско снимање и препознавање регистарских таблица возила (моторна возила, моторна возила са прикључним возилом) која су прешла на црвено светло (обавезно препознавање свих врста таблица које се користе у Србији), складиштење података у одговарајућој бази података, поређење снимљених таблица са подацима из дефинисане листе и активирање аларма у случају подударања, накнадно претраживање података у бази по различитим и вишеструким критеријумима.

Пројектовани систем видео надзора и систем за препознавање регистарских таблица мора бити лако проширив у свим сегментима (број камера, подсистем за архивирање видео материјала), тако да будућа проширења не изискују значајну измену система већ само додавање елемената. Такође, треба омогућити додавање нових дистрибутивних тачака односно додатних мониторинг тачака.

Намена система видео надзора опште намене и система за препознавање регистарских таблица и детекцију саобраћајних прекршаја

### Основне карактеристике система

Систем за препознавање регистарских  ознака – таблица се састоји од камере која поседује алгоритам за препознавање рег.таблица, модула за црвено светло, модула са петљама за мерење брзине и детекције присуства возила, ИР илуминатора којим управља камера, мрежног видео рекордера, разводних ормана за смештај опреме, кабловске инсталације, оптичке везе за комуникацију са контролном собом и редундаднтом везом за бежични пренос сигнала.

Камера се поставља на самостојећи стуб са конзолом изнад коловозне траке на висини од 5м. На самом стубу је предвиђен орман у ИП 66 заштити за смештај опреме за препознавање таблица и уређаји за напајање система.Камера је постављена тако да њен објектив покрива целу коловозну траку.Уколико имамо две коловозне траке (смер право/лево и смер право/десно) камера се поставља на средини између коловозних трака. Камера управља ИР илуминатором тј. укључује илуминатор у условима слабе видљивости преко РС485 порта.

Модул за детекцију црвеног светла као и детекцију присуства возила у зони надзора, ембеддед варијанта која подразумева везу са интелигентном камером и давање информација о статусу возила се постављају у орман на стубу на коме је монтирана и камера. Модул за детекцију црвеног светла је повезан са камером преко РС485 комуникације  и даје статус црвеног светла систему.Информација о присуству возила се добија преко интелигентног мини модула присуства возила, који се повезује у  исти орман и повезан је са модулом црвеног светла. Интелигентни мини детектор присуства возила се укопава на средину коловозне траке,за разлику од система петљи шлицовање асфалта се смањује на минималну меру. Напајање система се врши преко напона градске мреже из наближег прикључног места или мерног места електродистрибуције. У орман се поставља и одговарајући осигурач.

Сигнал са камера за препознавање таблица на једној раскрсници се преко самоносећег УТП кабла за спољну употребу води у главни разводни орман на раскрсници и повезује на индустријски мрежни снимач. Снимач има могућност прикључења 12ИП камера. Снимање сигнала са камера се врши  на мрежном видео рекордеру на самој раскрсници и у мониторинг центру.

Веза снимача са мониторинг центром је остварена директно преко оптичке везе  и редундантно, уколико оптика откаже преко бежичног линка.Бежични линк остварује комуникацију на опсегу од 5ГХз и пренос сигнала је енкриптован и заштићен.

На свакој раскрсници се на стубу поставља по једна спеед доме камера која снима целу раскрсницу.Камера је повезана на сwитцх и преко оптичког линка је повезана са мониторинг центром, одакле се њоме управља. Управљање се врши преко софтвера.

На свакој раскрсници је предвиђено и постављање по једне сигурне тачке која се састоји од воице модуле двосмерног панела,видео камере и тастера за позив и аларм. Систем сигурне тачке је преко оптичке везе повезан са мониторинг центром, где се оператер јавља у случају алармног стања или позива.

Интелигентна камера за надзор саобраћаја са уграђеним системом за аутоматско препознавање регистарских таблица

Камера поседује уграђен ДСП, софтверски модул за препознавање регистарских таблица

Камера поседује уграђене алармне улазе за повезивање са модулима за детекцију присуства возила,детекцију црвеног светла

Функције камере:

Приказ информација саобрацајне траке,правац кретања

Приказ информација о возилу:

Брзина(информативно),боја,тип

Приказ прекрсаја – назив прекрсаја или код прекрсаја

Техницке карактеристике:

| Резолуција | 5 Мпиx, 2592(Х)*2048(В) |
| --- | --- |
| Сензор слике | 1"(16.06мм) прогрессиве ЦЦД, Величина мете:12.85мм(Х)×9.64мм(В) |
| Величина сензора слике | 5.5 µм (Х) × 5.5 µм (В) |
| Динамички опсег | 64дБ |
| Мод компресије слике | ЈПЕГ |
| ХД Видео Формат | Х.264 стандард, основни профил 5.0 |
| ХД Имаге резолуција | 2592*2112 |
| ХД Видео резолуција | 2592*2048 |
| ХД Видео однос фрејма | 25фпс |
| Брзна окидача камере | 1/25~1/100000 |
| Дан/Ноћ | подржано |
| Петља И /О улаз | 6 петљи, оптокаплер улаз |
| Алармни улаз | 1 петља, оптокаплер улаз |
| Алармни излаз | 1 петља, релејни излаз |
| Контролер брисача стакла | 1 петља, релејни излаз |
| Еxтернал фреqуенцy соурце сyнцхроноус инпут | 1 петља |
| Интерфејс за синхронизацију ЛЕД светла | 1 петља, подешавајућа фреквенција |
| Интерфејс за синхронизацију блицера | 5 петљи, Оптокаплер излаз |
| Видео сигнал интерфејс | 1 ЦВБС/ХД-СДИ порт |
| Мрежни интерфејс | један 110/100М Етхернет порт ; један СФП оптички порт |
| Интерфејс за податке | 1 РС232 серијски порт,3 Радар серијски(РС232),серијски порт, 1 преглед возила/ детецтор сигнала порт(РС485) |
| Ауто Ирис | Подржано (ДЦ Ауто) |
| Окидач петље(И/О) | подржано |
| Окидач петље (РС485) | подржано |
| Окидач видео детекције | подржано |
| Препознавање регистарских таблица | подржано |
| АНПР функција | подржано |
| СД Цард чување података | подржано |
| Функција даљинске контроле | подржано, преко Wеб клијента конфигурација и контрола |
| ОСД информације | Информације о слици укључују време и место (назив камерног места), информациона линија(број,/правац), информације о таблици(реистарске таблице и боја), информације о возилу (брзина, дужина возила, боја и тип возила), незаконит догађај(назив незаконитог догађаја или незаконит код) и тако даље |
| Заштита видеа/слика воденим жигом | подржано, Видео/слика са воденим жигом и чек функцијом |
| Напон напајања | АЦ24В |
| Екстерно напајање Функција синхронизације | подржана |
| Екстерна фреквенција Функција синхронизације | подржана |
| Просечна потрошња | <15W (без адаптера) |
| Радно окружење | Температура -30°Ц~+70°Ц, влажност10%~90% |

Модул за детекцију црвеног светла као и детекцију присуства возила у зони надзора

Ембеддед варијатна која подразумева везу са интелигентном камером и давање информација о статусу возила,веза се остварује путем РС485 комуникације

| Детекција возила | Када возило пролази преко петље за детекцију, петља детектује пролаз.Подржава максимално 12 петљи у исто време. |
| --- | --- |
| Прекршај на црвеном светлу | Постављене 2 петље детектују и анализирају прекршај црвеног светла. |
| Мерење брзине возила | Постављају се две или три петље у свакој траци ради провере брзине.Када се са две петље проверава брзина, максимално подржава 6 трака у којима се мери брзина у исто време. |
| Могућност дељења лампе | Подржава 1 улаз за ламп, који се може поделити на 5 канала |
| Подешавање параметара | Подржава подешавање радних параметара детектора преко РС485 |
| Дисплеј статус | Подржава приказивање радних параметара детектора преко РС485 порта |
| ЦОМ надоградња | Софтверска надоградња преко РС485 порта. |
| Комуникацијски порт | један РС485 порт |
| Активирање излазног сигнала | Један укључи/искључи излаз |
| Улазни сигнал црвеног светла | Три висока новоа активирају улазе |
| Улаз за детектор возила | 12 парова. Подржава 12 петљи. |
| Порт за блицер | Један ниски ниво активације на улазу, 5 укључи/искључи излаза |
| Светло индикације | Једна индикациона лампица за укључено, једна радна индикациона лампица, једна индикациона лампица детекције, 6 трака индикационих лампица, 3 црвене индикационе лампице. |
| Тастер за окидање | два 8-битни тастер за окидање |
| Тастер | један тастер за ауто проверу |
| Улазни напон | ДЦ12В±20% Има заштиту од превеликог напона и струје, заштиту замене полова конектора |
| Потрошња снаге | <1W |
| Радни услови | Радна температура -30Ц~+70Ц влажност:10%~90% |

Експанзиона картица за повезивање до 4 сигналне петље за детекцију присуства возила

РС485 комуникација.

Картица се убацује у модул за детекцију црвеног светла као И детекцију присуства возила у зони надзора.

| Детектор возила | Уређај може да детектује проес пролажења возила, када возило пролази кроз зону детекције. Уређај може да подржи максимално 4 петље/интелигентних детектора присуства возила у исто време. |
| --- | --- |
| Подешавање параметара | Постављање радног параметра детекотра возила преко тастера |
| Дисплеј статуса | Приказивање статуса рада детектора возила преко светлосног индикатора |
| Комуникацијски Порт | Један РС485 порт |
| Активирање сигнала излаза | Свака петља детекције је један канала излазног сигнала. Такође можете одабрати РС485 комуникацијски мод да активирате излазни сигнал. |
| Грешка излазног сигнала | Када је петља у грешци или у кратком споју, систем даје на излазу сигнал грешке. |
| Улаз петље | Може да се прикључи 4 улазних петљи у исто време. |
| Индикаторска лампица | Свака петља има одговарајућу индикаторску лампицу И једну лампицу грешке |
| Тастер за окидање | три 8-битни тастер за окидање и један 2-битни диал тастер за окидање. |
| Брзина хватања | ≥99.9% |
| Аутоматско подешавање | Детектор возила подржава функцију ауто подешавања. |
| Аутоматско освежавање основне фреквенције | Када возила не пролазе кроз петљу, уређај може да аутоматски освежи основну фреквенцију. Тхе девице цан ауто цомпенсате тхе еффецт оф тхе wеатхер. Уређај може аутоматски да компензује утицај временских прилка. |
| АБ детекција логике | Уређај подржава функцију АБ логичке детекције |
| Време одзива | Време одзива<20мс |
| Фреквенција вибрације | Фреквенција вибрације је подесива.Интерно подржава четири статуса: највиши, виши, нижи И најнижи |
| Ниво осетљивости | Осетљивост сваке петље има 8 нивоа |
| Последње подешавање | Претходно време сваке петље има 2 нивоа |
| Тастер | Један тастер за ресет. |
| Улазни напон | ДЦ12В±10% И Има заштиту од превеликог напона и струје, заштиту замене полова конектора |
| Заштита портова | Сви одговарајући излазни портови имају функцију заштите од преоптерећења |
| Потошња снаге | <2W |
| Радни услови | Радна температура:-30℃~+70℃, Влажност ваздуха:10%~90% |

Интелигентни мини детектор возила

Технички подаци

Потрошња: 0.5 W

Степен заштите: ИП65

Температурни опсег: -20 … +45 Ц

Детекор – тип : Магнетни, три осе

Инсталација, напајање и даљински пренос података.

Уређај је смештен у кућиште отпоран на атмосферске утицаје.

Инсталира се у асфалтни слој коловоза на дубини од 50 до 150 мм

Мрежни видео рекордер за снимање садржаја са интелигентних видео камера

Уређај је дизајниран да ради у спољашњим температурним условима -30° ц  - +70° ц. Ембеддед Линуx софтwаре

| Спецификација мрежног видео рекордера |  |
| --- | --- |
| Сyстем ресоурце | 12 улазних канала ХД ИП камера( укључујући и слику и видео) 4 улазна канала за аналогне камере |
|  | Максимални пропусни опсег 64Мбпс, 64Мбпс пропусни опсег који се пропушта |
| Оперативни систем | Уграђен Линуx |
| Кориснички интерфејс | WЕБ или ВГА/ХДМИ дисплеј |
| Аудио улаз | 1 канал |
| Аудио излаз | 1 канал |
| Видео улаз | 12 ХД ИП канала видео улаза, 4 аналогна видео улаза |
| Алармни улаз | 4 канала |
| Алармни излаз | 4 канала, релејни излаз |
| Порт за хард диск | Максимално 4 САТА интерфејса |
| ЛЦД дисплеј | Подржава ЛЦД дисплеј , време, информације о уређају |
| еСАТА порт | 1 |
| РС232 сериал порт | 2, један се користи за отклањање грешака |
| РС485 порт | 4 |
| УСБ порт | 2 |
| Дисплеј порт | 1 ВГА，1 ХДМИ |
| ЛАН порт | 8 РЈ45 10М/100М |

Сигурна тачка

Сигурносну тачку представља решење које се састоји од стуба са воице интерцом панелом (двосмерна комуникација) ,сос и позивним тастерима.Стуб је опремљен са дан-ноћ видео камером резолуције 2Мпиx/1920x1080/25фпс, алармном сиреном са бљескалицом.

Функције:

- сос позиви ка мониторинг центру

- подржава аудио видео запис у мониторинг центру

Софтвер за наплату прекршаја

Функције софтвера :

3 нивоа пријављивања (Оператер,Администратор,Супер администратор)

Подаци који се учитавају су:

- Стање Семафора

- Време црвеног сигнала (Уколико је начињен прекршај проласка возила преко црвеног сигнала на семафору, учитаће се време од почетка трајања сигнала)

- Датум и време (Датум и време када је прекршај начињен)

- Максимална брзина (Уколико уредај има уређај за мерење брзине кретаја возила, исписаће се измерена брзина)

- лимит брзина (Лимитирана брзина за тај део пута)

- Регистарски број (Регистарска ознака возила, који је нацинио прекршај)

- Извештај да ли је догадај обрађен или није

- Број фрејмова (број фрејмова се подешава на уредају СЕЛСмартЦам)

- Број догађаја

- Слике (фрејмови) о начињеном прекршају

Напредна претрага – тражење прекршаја на основу регистарских таблица (домаћа,инострана), са критеријумом проласка возила преко црвеног сигнала на семафору у одређеној секунди од почетка трајања црвеног сигнала на семафору,могуче је унети део регистарских таблица и софтвер ће излистати све таблице са истим делом,датум.

Извештаји,статистике прекршаја

Систем документује у посебној бази података све регистарске ознаке возила, без обзира да ли је направљен прекршај или није. На картици „Регистарске Таблице“ у

табеларном облику могу да се излистају и прегледају све регистарске ознаке, које су прошле на месту на ком АНПР бележи податке.

„Извештај Обраде“ у табеларном облику може да се види листа обрађених података, као и корисници који су обрађивали податке. Када се одабере један догађај, учитају се подаци о прекршају, који могу поново да се одштампају .Такоде, на картици „Извештај Обраде“ може да се врши претрага по вишеструким критеријумима (Интерни број, Догађај или Регистарска таблица).

„Преглед преправке“ у табеларном облику, може да се погледа табела промене валидности и име оператера који је изабрани догадај променио.

Такоде, овде може да се погледа табела измене регистарске таблице, као и име оператера који је изабрани догадај променио.

Када се у табели промене валидности одабере догађај, појавиће се тастер „ВАЛИД“ којим се догадај враћа у валидне.

Такоде, када се у табели кликне два пута на регистарску ознаку, може регистарска ознака возила да се врати назад.

СВЕ ОВО ЈЕ МОГУЋЕ КАДА ЈЕ ОПЕРАТЕР ПРИЈАВЉЕН КАО СУПЕР АДМИНИСТРАТОР.

Централни менаџмент софтвер

ЦМС софтвер има функцију обједињавања свих сигурносних видео система у један интелигентан централно управљан систем.

Систем обједињује:

-интелигентне камере за детекцију прекршаја на раскрсницама

-сигурне тачке (аудио/видео,сос)

-спеед доме ПТЗ камере

Оператер кроз систем може вршити преглед пролазака возила по регистарском броју возила,преглед прекршаја,управљање спеед доме птз камерама, преглед ливе видео сигнала са интелигентних камера за детекцију прекршаја као И пратити рад сигурних тачака.

| Уређаји које користи ЦМС |  |
| --- | --- |
| Подржани уређаји | ДВР, видео сервер, ИП камере, декодери, итд. |
| Максимални регистрованих уређаја | Подржава 1000 канала |
| Управљање уређајима | додај, обриши, ресетуј, конфигурација, двосмерни разговор |
| Извештаји | Статус уређаја, информације о алармима. |
| Централно управљање |  |
| Корисничко управљање | 2 типа: администратор и оператор |
| Управљање уређајима | додај, обриђи и модификуј уређај |
| Е-мап | додај, обриђи и модификуј мапу и уређај |
| Сервер | ЦМС, МТС, ДМС, СС, ВМС |
| Статус | Лог снимања, статус уређаја, статус корисника |
| Мониторинг уживо |  |
| Дељење видео екрана | Фулл сцреен анд 1 / 4 / 9 / 13 / 16 / 25 /36 |
| Покретање тренутног пуштања | ДВР, видео сервер, ИП камера |
| ПТЗ контрола | смерови, Пан, Тилт, Зоом, Фокус, Ирис, Пресет, Тоур, шаблон |
| Снапсхот | подржава |
| Локално снимање | подржава |
| Информације о видеу | Име камере, време, губитак видео сигнала |
| Прегледавање |  |
| Видео извор | Лоцал ПЦ, девице итселф, стораге сервер |
| Тип прегледа | Одређено време, тајминг,детекција окрета, аларм,картица |
| Дигитални зум | подржава |
| снимак | подржава |
| Мониторинг алармног сигнала |  |
| Тип аларма | Еxтернал аларм, видео лосс, мотион детецтион, цамера маскинг, отхерс |
| Пуштање упозорења звуком или поруком | подржава |
| Празна камера | Снимање окидача, ПТЗ кретање, тоур, аларм |
| Подешавања | А цертаин период оф тиме оф а даy, а цертаин тyпес оф алармс, Ауто нотифицатион сент, Сцхедулед ацтионс агаинст аларм |
| МАПЕ |  |
| Број мапа | Групе мапа : неограничено, под-мапе, распоред : 64 |
| Подршка за слику | ЈПЕГ / БМП |

ПРЕДМЕР РАДОВА И ОПРЕМЕ

| Раскрсница улица Булевар Вожда Карађорђа,Булевар Краља Александра I и Мије Тодоровић |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификација опреме и радова за видео надзор раскрснице |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис | Јед.мере | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| 1 | Ембеддед Интелигентна камера са уграђеним софтвером за аутоматску аквизицију снимака и машинско препознавање регистарских таблица.Резолуција 5Мпиx 2592(Х)*2048(В) .ХД видео формат Х.264 стандард, маин профиле 5.0 | ком | 4 |  |  |
| 2 | Мегапикселни варифокални ауто-ирис објектив 5-50мм | ком | 4 |  |  |
| 3 | Спеед доме камера ФУЛЛ ХД ПТЗ дан/ноћ мрежна камера, 2 мегапиксела, 1/2,8'' ЕXМОР ЦМОС чип, 20x оптички зум, ИП67 Х.264 компресија, 25фпс у резолуцији 1080п, 50фпс у резолуцији 720п, WДР, ИЦР филтер, 2Д и 3Д редукција шума, ауто ирис, ауто фокус, аутоматска контрола беле боје, аутоматска контрола појачања, компензација позадинског осветљења, 255 предефинисаних позиција, 7 алармних улаза, 2 алармна излаза, интелигентно 3Д позиционирање, микро СД слот подржава картице до 64ГБ, 24ВАЦ | ком | 1 |  |  |
| 4 | Носач спеед доме камере за монтажу на стуб | ком | 1 |  |  |
| 5 | Интелигентна расвета,контрола путем РС485 протокола са камере, омогућава компензовање сунчеве светлости као и одбљесак фарова.Домет мин 50м | ком | 4 |  |  |
| 6 | Кућиште са носачем за смештај камере степен заштите минимално ИП66 .Поседује ПоЕ ињецтор за напајање камере.Омогућава експлоатационе карактеристике камера при температурном опсегу од -30°ц ~ +60°ц . Сва кабловска инфраструктура (телекомуникациона И за напајање ел.енергијом) мора пролазити кроз носач кућишта камере. | ком | 4 |  |  |
| 7 | Ембеддед модул за детекцију црвеног светла као и детекцију присуства возила у зони надзора, ембеддед варијатна која подразумева везу са интелигентном камером и давање информација о статусу возила.Подржава минимум 3 улаза за црвено светло, 12 лооп улаза за сигналне петље ,комуникација са снап хостом путем РС485.ДЦ12ВДЦ.Радна температура -30°ц~+70°ц | ком | 4 |  |  |
| 8 | Експанзиона картица за повезивање до 4 сигналне петље за детекцију присуства возила.РС485 комуникација | ком | 4 |  |  |
| 9 | Интелигентни мини детектор возила малих димензија,поставка на средину коловозне траке.Напајање 12в | ком | 14 |  |  |
| 10 | Индустријски сwитцх уређај Л2 за повезивање интелигентних камера са центром.Уређај поседује минимум 1 СФП гигабитни порт као и 8 ЛАН прикључака.Уредђај поседује функцију редудантности уплинкова . | ком | 1 |  |  |
| 11 | Ембеддед мрежни видео рекордер за складиштење података са интелигентних камера.Уређај је намењен за оутдоор температурне услове | ком | 1 |  |  |
| 12 | Спољашња кутија за смештај мрежне опреме на стубове на којима се постављају камере,са бравицом,тампер заштитом. Заштита ИП66 | ком | 4 |  |  |
| 13 | Ел.прикључак 220в,са осигурачем,предвиђен за инсталацију у спољашњој кутији. | ком | 5 |  |  |
| 14 | Напајање 220В АЦ/24В ДЦ - за спољну употребу | ком | 5 |  |  |
| 15 | Оптички чвор – орман од полиестера са ИП66 заштитом, за смештај индустријског сwитцха са индустријским напајањем, свим елементима за струју и завршетком оптичког кабла | ком | 1 |  |  |
| 16 | Испорука и уградња једног стуба.Стуб мора да има отворе за пролаз каблова, уземљење. | ком | 3 |  |  |
| 17 | Ископ земље IV категорије за постављање стубног комплета | паушал | 1 |  |  |
| 18 | Израда подложног слоја од набијеног бетона д=100мм ,МБ10 | паушал | 1 |  |  |
| 19 | Монтаза стубне конзоле дузине 3 м | ком | 4 |  |  |
| 20 | Просецање асфалта за поставку инсталације и монтажу интелигентног мини детектора возила | паушал | 1 |  |  |
| 21 | Бушење испод коловоза | ком | 4 |  |  |
| 21 | Преместање саобраћајних знакова који заклањају семафоре | ком | 1 |  |  |
| 22 | Постављање оптичког кабла са 12 мултимодних влакана ОМ4. Кабл је за спољну употребу са сајлом за ношење. Комплет са носачима за везивање на постојеће стубове расвете | м | 350 |  |  |
| 23 | Испорука и постављање кабла ФТП цат5е за спољну употребу, самоносећи. | м | 300 |  |  |
| 24 | Испорука и постављање кабла ЈХСТХ 3x2x0.8мм | м | 300 |  |  |
| 25 | Спајање оптичког кабла у завршној оптичкој кутији | паушал | 1 |  |  |
| 26 | Ситан репроматеријал | паушал | 1 |  |  |
| 27 | Монтажа опреме система видео надзора | паушал | 1 |  |  |
| 28 | Програмирање параметара система, подешавање система | паушал | 1 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Раскрсница Булевар Вожда Карађорђа, Краљице Марије, Карађорђеве |  |  |  |  |  |
| Спецификација опреме и радова за видео надзор раскрснице |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис | Јед.мере | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| 1 | Ембеддед интелигентна камера са уграђеним софтвером за аутоматску аквизицију снимака и машинско препознавање регистарских таблица.Резолуција 5Мпиx 2592(Х)*2048(В) .ХД видео формат Х.264 стандард, маин профиле 5.0 | ком | 3 |  |  |
| 2 | Мегапикселни варифокални ауто-ирис објектив 5-50мм | ком | 3 |  |  |
| 3 | Спеед доме камера ФУЛЛ ХД ПТЗ дан/ноћ мрежна камера, 2 мегапиксела, 1/2,8'' ЕXМОР ЦМОС чип, 20x оптички зум, ИП67 Х.264 компресија, 25фпс у резолуцији 1080п, 50фпс у резолуцији 720п, WДР, ИЦР филтер, 2Д и 3Д редукција шума, ауто ирис, ауто фокус, аутоматска контрола беле боје, аутоматска контрола појачања, компензација позадинског осветљења, 255 предефинисаних позиција, 7 алармних улаза, 2 алармна излаза, интелигентно 3Д позиционирање, микро СД слот подржава картице до 64ГБ, 24ВАЦ | ком | 1 |  |  |
| 4 | Носач спеед доме камере за монтажу на стуб | ком | 1 |  |  |
| 5 | Интелигентна расвета,контрола путем РС485 протокола са камере, омогућава компензовање сунчеве светлости као и одбљесак фарова.Домет мин 50м | ком | 3 |  |  |
| 6 | Кућисте са носачем за смештај камере степен заштите минимално ИП66 .Поседује ПоЕ ињецтор за напајање камере.Омогућава експлоатационе карактеристике камера при температурном опсегу од -30°ц ~ +60°ц . Сва кабловска инфраструктура (телекомуникациона и за напајање ел.енергијом) мора пролазити кроз носац кућиста камере. | ком | 3 |  |  |
| 7 | Ембеддед модул за детекцију црвеног светла као и детекцију присуства возила у зони надзора, ембеддед варијатна која подразумева везу са интелигентном камером и давање информација о статусу возила.Подржава минимум 3 улаза за црвено светло, 12 лооп улаза за сигналне петље ,комуникација са снап хостом путем РС485.ДЦ12ВДЦ.Радна температура -30°ц~+70°ц | ком | 3 |  |  |
| 8 | Експанзиона картица за повезивање до 4 сигналне петље за детекцију присуства возила.РС485 комуникација | ком | 3 |  |  |
| 9 | Интелигентни мини детектор возила малих димензија,поставка на средину коловозне траке.Напајање 12в,димензије 52x50x35мм | ком | 8 |  |  |
| 10 | Индустријски сwитцх уређај Л2 за повезивање интелигентних камера са центром.Уређај поседује минимум 1 СФП гигабитни порт као И 8 ЛАН прикључака.Уређај поседује функцију редудантности уплинкова . | ком | 1 |  |  |
| 11 | Ембеддед мрежни видео рекордер за складиштење података са интелигентних камера.Уређај је намењен за оутдоор температурне услове | ком | 1 |  |  |
| 12 | Спољашња кутија за смештај мрежне опреме на стубове на којима се постављају камере,са бравицом,тампер заштитом. Заштита ИП66 | ком | 3 |  |  |
| 13 | Ел.прикључак 220в,са осигурачем,предвиђен за инсталацију и спољашњој кутији. | ком | 4 |  |  |
| 14 | Напајање 220В АЦ/24В ДЦ - за спољну употребу | ком | 5 |  |  |
| 15 | Оптички чвор – орман од полиестера са ИП66 заштитом, за смештај индустријског сwитцха са индустријским напајањем, свим елементима за струју и завршетаком оптичког кабла | ком | 1 |  |  |
| 16 | Испорука и уградња једног стуба.Стуб мора да има отворе за пролаз каблова, уземљење. | ком | 2 |  |  |
| 17 | Ископ земље IV категорије за постављање стубног комплета | паушал | 1 |  |  |
| 18 | Израда подложног слоја од набијеног бетона д=100мм ,МБ10 | паушал | 1 |  |  |
| 19 | Монтажа стубне конзоле дужине 3 м | ком | 3 |  |  |
| 20 | Просецање асфалта за поставку инсталације и монтажу интелигентног мини детектора возила | паушал | 1 |  |  |
| 21 | Преместање саобраћајних знакова који заклањају семафоре | ком | 1 |  |  |
| 22 | Постављање оптичког кабла са 12 мултимодних влакана ОМ4. Кабл је за спољну употребу са сајлом за ношење. Комплет са носачима за везивање на постојеће стубове расвете | м | 300 |  |  |
| 23 | Испорука и постављање кабла ФТП цат5е за спољну употребу, самоносећи. | м | 300 |  |  |
| 24 | Испорука и постављање кабла ЈХСТХ 3x2x0.8мм | м | 300 |  |  |
| 25 | Спајање оптичког кабла у завршној оптичкој кутији | ком | 1 |  |  |
| 26 | Ситан репроматеријал | паушал | 1 |  |  |
| 27 | Монтажа опреме система видео надзора | паушал | 1 |  |  |
| 28 | Програмирање параметара система, подешавање система | паушал | 1 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |

| Опрема и радови за wireless пренос Раскрсница улица Булевар Вожда Карађорђа,Булевар Краља Александра I и Мије Тодоровић |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис | Јед.мере | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| 1 | Спољашњи Хи Поwер wireless уређај,поседује уграђену дуал поларисану антену снаге 13дБи, угао покривања 90° ,снага 1300мW,фреквенција 5ГХз.Гигабит порт,ПоЕ,24В адаптер. | ком | 2 |  |  |
| 2 | Носач за монтажу за стуб | ком | 2 |  |  |
| 3 | Поребна кабловска инсталација са постављањем | ком | 4 |  |  |
| 4 | Монтаза wireless уређаја на стуб,повезивање на индустријски сwитцх уређај,подешавање редудантности уплинкова. | ком | 1 |  |  |
| 5 | Упаривање wireless уређаја са уређајем на СУП-у,као и уређајем на раскрсници Краљице Марије | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Опрема и радови за wireless пренос Раскрсница Булевар Вожда Кареађорђа, Краљице Марије, Карађорђеве |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис | Јед.мере | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| 1 | Спољашњи Хи Поwер wireless уређај,поседује уграђену дуал поларисану антену снаге 13дБи, угао покривања 90° ,снага 1300мW,фреквенција 5ГХз.Гигабит порт,ПоЕ. | ком | 1 |  |  |
| 2 | Носач за монтажу за стуб | ком | 1 |  |  |
| 3 | Потребна кабловска инсталација са постављањем | ком | 2 |  |  |
| 4 | Монтаза wireless уређаја на стуб,повезивање на индустријски сwитцх уређај,подешавање редудантности уплинкова. | ком | 1 |  |  |
| 5 | Упаривање wireless уређаја са уређајем на раскрсници Булевар Вожда Карађорђа | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Опрема за wireless пренос МУП |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис | Јед.мере | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| 1 | Централна јединица са 9xГигабит wан конекторима.3xминиПЦИ слот,ВПН/Рутер/фиреwалл функција.Куцисте,адаптер | ком | 1 |  |  |
| 2 | МиниПЦИ картица за експанзију Хи Поwер Кард, 4.9-6.1ГХз,2xММЦX конектор | ком | 4 |  |  |
|  | Панел антена мин 18дБи 5ГХз ,мин 17°x17°угао покривања | ком | 3 |  |  |
| 2 | Носач за монтажу за стуб | ком | 3 |  |  |
| 3 | Поребна кабловска инсталација са постављањем | м | 50 |  |  |
| 4 | Пластични канали за вођење кабловске инсталације | м | 30 |  |  |
| 5 | Монтажа wireless уређаја на стуб,повезивање на централни сwитцх уређај и подешавање редудантности уплинкова | ком | 1 |  |  |
| 6 | Упаривање wireless уређаја са уређајем на раскрсници Булевар Вожда Карађорђа | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |

| Опрема сигурна тачка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис | Јед.мере | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| 1 | Сигурносна тачка : Састоји се од стуба са воице интерцом панелом (двосмерна аудио/видео комуникација –угао покривености180°) ,сос и позивним тастерима.Стуб је опремљен камером , алармном сиреном са бљескалицом. Функције: - сос позиви ка мониторинг центру - подржава аудио видео запис у мониторинг центру | ком | 2 |  |  |
| 2 | Потребна кабловска инсталација са постављањем | паушал | 1 |  |  |
| 3 | Монтажа опреме, програмирање и пуштање у рад | паушал | 1 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |

| Опрема за Мониторинг центар |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис | Јед.мере | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| 1 | Рек орман 42ХУ стаклена врата са бравом, прстенови за вертикално вођење каблова, точкићи и ножице са нивелацијом, предње и задње шине 19" са бројевима унита, дим. 800x800x2000мм, | ком | 1 |  |  |
| 2 | Напојна шина са 7 утичних места | ком | 1 |  |  |
| 3 | Вентилатор панел са термостатом | ком | 1 |  |  |
| 4 | Патцх панел 24 порта са модулима цат 6 | ком | 1 |  |  |
| 5 | Оптички патцх панел за завршетак оптичког кабла са 12 влакана. Комплет са касетом за завршавање оптичког кабла и потребним бројем пигтаил-ова | ком | 1 |  |  |
| 6 | Сервер за управљање целокупним системом са преинсталираним ЦМС софтвером који подржава менаџмент интелигентним камерама на раскрсницама,сигурним тачкама,као и снимцима у СУП-у као и на раскрсницама. Техничке карактеристике сервера:ПоwеЕдге Р520 Интел Xеон Е-2430 в2 Процессорс,16ГБ РАМ,2ТБ, САТА, 3.5-ин, 7.2К РПМ Хард Дриве (Хот-плуг),Стораге 7x3ТБ , Wиндоwс ОС | ком | 1 |  |  |
| 7 | УПС уређај 3000ВА/2700W | ком | 1 |  |  |
| 8 | Сервер за пријем детектованих прекршаја са раскрсница.Техничке карактеристике: ДЕЛЛ ПоwерЕдге Т110 ИИ Xеон Е3-1240В2 4-Цоре 3.4ГХз (3.8ГХз) 8ГБ, 2x3ТБ стораге. | ком | 1 |  |  |
| 9 | Клијентска радна станица за оператере ,преглед прекршаја,штампање казни.Техничке карактеристике:ДЕЛЛ ОптиПлеx 3020 МТ Интел Цоре и3-4150 2-Цоре 3.5ГХз 4ГБ 500ГБ,Монитор 24" | ком | 1 |  |  |
| 10 | Колор ласерски штампач у боји . Техничке карактеристике:ЕПСОН АцуЛасер Ц3900ДН колор | ком | 1 |  |  |
| 11 | Видео процесорска радна станица за приказ видеа са раскрсница и сигурних тачака на видео wалл мониторима.Тех.карактеристике:Делл Прецисион Xеон Т5880 Интел Xеон Qуад Цоре,8ГБ РАМ,ХДД500ГБ,Дуал ВГА | ком | 1 |  |  |
| 12 | Видео wалл монитор за приказ слике са видео процесорске радне станице.Тех.карактеристике:Фулл ХД монитор, ХДМИ/ДВИ, 3000:1 ,3Д цомб филтер фор оптимал имаге qуалитy,са носацима за зид. | ком | 2 |  |  |
| 13 | Потребна кабловска инсталација са постављањем | ком | 1 |  |  |
| 14 | Ситан неспецифицирани репроматеријал | ком | 1 |  |  |
| 15 | Монтажа опреме | ком | 1 |  |  |
| 16 | Програмирање и пуштање у рад. Обука корисника | ком | 1 |  |  |
| 17 | Софтверски модул за умрежење и интеграцију постојећих камера на школама ОШ “Карађорђе”и СШ “Краљ Петар I” | ком | 1 |  |  |
| 18 | Софтверски модул за интеграцију постојећих алармних система на ПУ “Софија Ристић” | ком | 1 |  |  |
| 19 | Софтверски модул за слање алармних стања путем емаил-а и смс-а | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| Ред.број | Назив позиције | Износ без пдв-а |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскрсница улица Булевар Вожда Карађорђа,Булевар Краља Александра I и Мије Тодоровиц |  |
| 2 | Раскрсница Булевар Вожда Карађорђа, Краљице Марије и Карађорђеве |  |
| 3 | Опрема и радови за wireless пренос Раскрсница улица Булевар Вожда Карађорђа,Булевар Краља Александра I и Мије Тодоровић |  |
| 4 | Опрема и радови за wireless пренос Раскрсница Булевар Вожда Кареађорђа, Краљице Марије, Карађорђеве |  |
| 6 | Опрема за wireless пренос МУП |  |
| 7 | Опрема сигурна тачка |  |
| 8 | Опрема за Мониторинг центар |  |
| Укупан износ без пдв-а |  |  |
| ПДВ |  |  |
| Укупан износ са пдв-ом |  |  |

Сагласности

Добављач треба да у име наручиоца прибави све потребне сагласности и дозволе од надлежних служби за постављање портал/стубова,комуникационих ормана и кабловске трасе.

## Намена система видео надзора опште намене и система за препознавање регистарских таблица и детекцију саобраћајних прекршаја

Систем за аутоматско препознавање регистарских таблица намењен је аутоматском препознавању регистарских таблица возила, детектовању и документовању пролазака и саобраћајних прекршаја моторних возила на улицама и путевима у Тополи.

Систем мора имати могућност да детектује саобраћајни прекршај:

- пролазак кроз црвено светло семафора.

Систем се састоји од камерних места на којима се детектују и документују саобраћајни прекршаји, локалне приступне мреже, сервера на којем се прикупљају подаци са свих локација, корисничког центра у којем се верификују прекршаји.

Детекција сваког проласка возила на локацији подразумева да ће се техничка решења код којих постоји могућност заклањања возила у датој саобраћајној траци возилима која се крећу или стоје у другим саобраћајним тракама на датој локацији сматрати неодговарајућим.

_Табела 1: Дефиниције и појмови

| Појам | Дефиниција |
| --- | --- |
| Зона надзора | Зона коју снима камера (видно поље) система за аутоматско препознавање регистарских таблица у којој се врши детекција и препознавање регистарске ознаке возила |
| Пролазак | Препознавање регистарске ознаке возила које је систем детектовао у Зони надзора и формирање слога података |
| Транзит | Забележени пролазак возила кроз зону надзора без детектованог прекршаја |
| Аларм | Пролазак од посебног интереса за систем (нпр. пролазак за који је детектован прекршај) |
| Локација | Систем постављен на саобраћајници на којој се врши препознавање регистарских таблица који укључује рачунар, камере, сензоре за детекцију пролазака и прекршаја, комуникациону опрему, каблове и другу опрему |

## Основне карактеристике система видео надзора опште намене

### Камере за надзор саобраћаја и праћење безбедности

Камере за надзор саобраћаја и праћење безбедности потребно је поставити на  локацијама  дефинисаних у Прилогу 1- Опис локација.

На раскрсницама је потребно поставити по једну (ПТЗ) ИП камеру са кућиштем, следећих карактеристика:

  - Минимална резолуција 1920x1080 пиксела

  - Дан/ноћ камера са цут филтером,

  - Минимално 20x оптички зум

  - БЛЦ – Бацк лигхт цомпенсатион

  - WДР – Wиде Дyнамиц Ранге

  - Фраме рате не сме бити мањи од 25 фпс при резолуцији 1920x1080

  - Температурни опсег од –30°Ц до +50°Ц,

  - Подржане компресије МЈПЕГ, Х.264,

  - Хоризонтално континуално окретање камере 360°, минимално вертикално окретање камере од +0° до позиције из које је могуће видети тачку вертикално испод позиције камере,

  - Минимално ИП66 категорија заштите,

  - морају задовољавати услове монтаже на стуб, портал или зид.

Објективи морају бити компатибилни са типом сензора на камери. Снимци са камера у условима добре видљивости морају бити квалитетни и у боји. Камере морају радити и у условима слабије видљивости и ноћу, са аутоматским преласком у режим слабог осветљења.

### Носачи за камере

Носачи за камере морају да буду компатибилни са кућиштима, намењени за спољашњу употребу. Сва телекомуникациона инфраструктура и инфраструктура за напајање електричном енергијом, неопходна за рад камере, мора пролазити кроз носач кућишта камере. Носачи камера треба да задовоље услове монтаже на стуб или зид.

### Сервери, уређаји и инфраструктура за складиштење података на централној локацији

Сервери, уређаји и инфраструктура за складиштење података биће смештени  у просторији  Полицијске станице у Тополи.

Софтвер за администрацију и управљање системом целокупног система надзора и детекције прекршаја потребно је димензионисати за укупан број камера, односно, понуђени софтвер мора обухватити  камере на локацијама.Такође, сервере је потребно димензионисати за истовремени приступ минимално 3 клијената који прате по 16 камера у систему.

Сервер за систем видео надзора треба димензионисати према техничким захтевима софтвера и  према укупном броју камерних места. Обезбедити да при истовременом раду свих камера и при максималним подешавањима параметара камера перформансе сервера (процесор, РАМ меморија, мрежни интерфејс, графика итд.) не буду максимално оптерећене .

Потребно је димензионисати величину стораге-а (опреме за архивирање података) тако да се омогући складиштење видео материјала са свих камера, при максималним подешавањима камера (при резолуцији 1920 x 1080 пиx, у Х.264 компресији при 25 фпс), за период чувања од месец дана. Опрема за архивирање (складиштење) података треба да има одговарајућу редудансу и мора да буде надоградива.

Централни сервер, опрему за архивирање (складиштење), концентрацију, непрекидно напајање треба сместити у потребан број рацк ормана димензионисаних према опреми која се у њих смешта, при чему стварну висину треба прорачунати у размери 1,5:1 у односу на потребну висину рацк ормана.

Рацк ормани за смештај активне и пасивне опреме треба да буду потпуно затворени (са могућношћу отварања са 3 (три) стране, са стаклом и бравом на предњој страни). Рацк ормани треба да буду такви, да за опрему која се у њих смешта, обезбеде прописану вентилацију, и друге микроклиматске услове, уземљење и напајање електричном енергијом 230ВАЦ, као и њихово повезивање на уређај за непрекидно напајање – УПС.

Инфраструктура, односно инсталације, за напајање електричном енергијом морају бити такве да у потпуности испуњавају све техничке, инсталационе и експлоатационе карактеристике свих уређаја и опреме.

Сви рацк ормани морају да задовоље све техничке и експлоатационе карактеристике опреме која се у њих смешта.

Сва опрема и уређаји морају бити међусобно повезани у складу са важећим прописима и стандардима који се односе на конкретну опрему и уређаје.

Понуђач треба да дефинише и осмисли бацк-уп и ресторе процедуре база података и система уопште тако да се обезбеде поузданост и висока доступност система видео надзора опште намене.

Обавезна је гаранција и подршка на испоручену опрему у минималном трајању од 2 године 24/7/365.

Захтева се да на систему постоји журнализација (логовање) рада корисника тако да се увек може утврдити ко је и када извршио битне операције како на системском тако и на апликативном нивоу.

### Кориснички центар за систем видео надзора

Систем видео надзора имаће  кориснички центар која треба сместити у:

- Просторије Дежурне службе ПС Топола, у улици Булевар Краља Александра бр. 11

Ово би подразумевало постављање и инсталацију следећих уређаја:

- 1 радне станице за приступ комплетном систему видео надзора опште намене,

- 2 монитора (телевизора дијагонале не мање од 40“), ЛЕД или ЛЦД технологије.

Радне станице које ће се користити у корисничком центру морају бити димензионисане према техничким захтевима клијентске апликације за понуђени софтвер за администрацију и управљање системом. Неопходно је  да садрже одговарајући процесор, меморију и графичку картицу да би било омогућено несметано гледање минимално16 камера истовремено.

На радним станицама инсталирати одговарајући оперативни систем и клијентску апликацију минимално следећих каракеристика:

- омогућава  преузимање видео стреам-а (видео сигнала са система) директно са сервера,

- омогућава најмање 3 нивоа приступа са разлитим правима,

- омогућава претраге видео материјала по различитим критеријумима: датум, време, догађај и слично,

- омогућава манипулацију камером.

Понуђач је у обавези да обезбеди преносне путеве од свих камерних места до сервера и корисничких центара, како би систем могао несметано да функционише.

Сва опрема и уређаји корисничког центра морају бити повезани на уређаје за непрекидно напајање – УПС како би се обезбедио континуитет у напајању електричном енергијом у минималном трајању од 30 минута приликом престанка напајања из мреже за напајање.

Понуђач је дужан да понудом обухвати све потребне лиценце, инсталира  и пусти у рад све компоненте система дефинисаног овом документацијом.

## Основне карактеристике система видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица и детекцију саобраћајних прекршаја

### Основне карактеристике система

За сваку појединачну локацију, тип прекршаја дефинисан је у графичкој документацији-  Опис локација, ове документације.

Систем за препознавање регистарских  ознака – таблица треба да омогући:

- Аутоматску детекцију свих возила која прођу кроз зону надзора система,

- аутоматско препознавање и генерисање алфанумеричких података о уоченој регистарској ознаци – таблици (обавезно препознавање свих врста таблица које се користе у Србији)

- генерисање фотографије проласка возила (на којој је визуелно јасно читљива таблица) са основним подацима (према дефинисаним захтевима даље у тексту), детектовање пролазака возила и при брзинама возила до најмање 180 км/х,

- препознавање саобраћајног прекршаја у зони надзора,

- генерисање амбијенталних фотографија о учињеном саобраћајном прекршају са придруженим основним подацима (према дефинисаним захтевима даље у тексту), документовање учињених саобраћајних прекршаја и при брзинама возила до најмање 180 км/х,

- поштовање безбедносних протокола приликом преноса података приступном мрежом (према захтевима који ће бити достављени након завршетка поступка набавке),

- привремено складиштење података на камерном месту и одложено слање у случају прекида комуникације преко приступне мреже,

- детектовање и раздвајање прекршаја које су учинила возила са страним регистарским ознакама,

- повезивање локалног сервера са централним системом преко Л3ВПН АНПР Србија,

- преузимање података из Базе података власника моторних возила о власнику моторног возила којим је учињен прекршај (дефиниција комуникације ће бити достављена након завршетка поступка набавке),

- поштовање безбедносних протокола приликом преноса података комуникационим системом МУП-а (према захтевима који ће бити достављени након завршетка поступка набавке),

- припрему извештаја о учињеном прекршају и слање извештаја у кориснички центар,

- поштовање безбедносних протокола приликом аутентификације оператера (према захтевима који ће бити достављени након завршетка поступка набавке),

- измену извештаја о учињеном прекршају од стране оператера у случају потребе (погрешно препозната регистарска ознака, непостојање прекршаја итд),

- штампање документа о учињеном прекршају према обрасцу Управе саобраћајне полиције (форма обрасца која ће бити достављена након завршетка поступка набавке),

- контролу рада оператера у корисничком центру од стране надзорних органа, у складу са политиком корисничких налога дефинисаних од стране МУП-а,

- аутоматско слање података о учињеним прекршајима возила са страним регистарским ознакама на централни систем према интерфејсу дефинисаном од стране МУП-а (дефиниција комуникације ће бити достављена након завршетка поступка набавке),

- аутоматско слање података о свим препознатим регистарским таблицама (без обзира да ли су возила начинила прекршај или не) на централни систем према интерфејсу дефинисаном од стране МУП-а (дефиниција комуникације ће бити достављена након завршетка поступка набавке),

- усклађивање времена на сваком камерном месту са централним системом (дефиниција комуникације ће бити достављена након завршетка поступка набавке),

- чување података о учињеном прекршају на локалном серверу у периоду од последње две године,

- он-лине приступ подацима о учињеним прекршајима на локалном серверу из корисничког центра

- аутоматско пребацивање података са локалног сервера на МУП-ов систем за архивирање података према интерфејсу дефинисаном од стране МУП-а, након истека периода од две године, и брисање пребачених података са локалног сервера.

Захтевана тачност препознавања регистарских таблица је минимално 90%.

У оквиру понуде потребно је доставити блок-шему система за препознавање регистарских таблица и техничку документацију за сву понуђену опрему.

Понуђач је дужан да понудом обухвати све потребне лиценце, инсталира  и пусти у рад све компоненте система дефинисаног овом документацијом.

### Камере за систем за препознавање регистарских таблица и детекцију саобраћајних прекршаја

Камере за препознавање регистарских таблица потребно је поставити на   локацијама  тако да се покрију одговарајуће саобраћајне траке у којима ће се вршити детекција саобраћајног прекршаја:

- пролазак кроз црвено светло семафора.

Камере треба да буду фиксне и да раде у дневним и ноћним условима. Положај камере на стубу са конзолом  треба да буде такав да обезбеди најповољније услове за рад камере (на висини не мањој од 5 м од тла), као и неометан рад других камера. Препознавање прекршаја као и препознавање регистарских таблица се одвија у самој интелигентној камери.

Генерисање фотографије проласка возила на којој је визуелно јасно читљива таблица треба да испуњава следеће услове:

- визуелно и машинско оптичко препознавање сваког појединачног алфанумеричког карактера на таблици мора бити независно од доба дана и атмосферских услова (дан, ноћ, киша и сл.),

- визуелно и машинско оптичко препознавање сваког појединачног алфанумеричког карактера на таблици мора бити омогућено при брзинама возила до минимално 180 км/х,

- визуелно и машинско оптичко препознавање сваког појединачног алфанумеричког карактера на таблици мора бити омогућено у температурном опсегу од -30°Ц до +50°Ц,

- процес аквизиције снимака не сме ни на који начин да утиче на учеснике у саобраћају, нарочито водити рачуна да приликом аквизиције не буде емисије светла из дела спектра видљивог људском оку,

- уређај за генерисање фотографија мора имати илуминатор у невидљивом спектру са ИР диодама који компензује сунчеву светлост и фарове возила,

- уређај за генерисање фотографија мора да подржава мрежни интерфејс Етхернет минимално 10/100,

- уређај за генерисање фотографија мора имати тамперинг аларм и минимални степен заштите ИП66.

Генерисање амбијенталних фотографија треба да испуњава следеће услове:

- амбијенталне фотографије, у условима добре видљивости, морају бити у боји, квалитетне и обезбеђивати субјективно визуелно препознавање типа, модела, боје и регистарских таблица возила,

- амбијенталне фотографије, у условима добре видљивости, морају обезбеђивати субјективно визуелно препознавање типа, модела, боје и регистарских таблица возила,при брзинама возила до минимално 180 км/х,

- амбијенталне фотографије, у условима добре видљивости, морају обезбеђивати субјективно визуелно препознавање типа, модела, боје и регистарских таблица возила,у температурном опсегу од -30°Ц до +50°Ц,

- процес аквизиције снимака не сме ни на који начин да утиче на учеснике у саобраћају, нарочито водити рачуна да приликом аквизиције не буде емисије светла из дела спектра видљивог људском оку,

- уређај за генерисање фотографија мора имати илуминатор у невидљивом спектру са ИР диодама који компензује сунчеву светлост и фарове возила,

- уређај за генерисање фотографија мора да подржава мрежни интерфејс Етхернет минимално 10/100,

- уређај за генерисање фотографија мора имати тамперинг аларм и минимални степен заштите ИП66.

У оквиру понуде потребно је навести карактеристике камера у систему, а обавезно:

- потребан пропусни опсег,

- енергетски биланс,

- температурни опсег рада,

- максималну удаљеност возила од камере при којој је могуће аутоматско препознавање регистарске таблице,

- максималну брзину возила при којој је могуће аутоматско препознавање регистарске таблице,

- тачност препознавања регистарске таблице.

Потребно је да систем има индикацију неисправности камере (аларм у ситуацији када у неком временском периоду са камере није примљен нити један податак).

Камере треба буду фиксне са одговарајућим објективом који у потпуности усклађује видно поље камере и захтев корисника на одговарајућем камерном месту. Положај камера на носећој структури (стуб са конзолом) треба да буде такав да обезбеди најповољније услове за рад камере.

Објективи морају бити компатибилни са типом сензора на камерама.

### Кућишта за камере

Све камере треба да буду смештене у кућишта која морају да:

  - морају задовољавати експлоатационе карактеристике камера при температурном опсегу од –30°Ц до +50°Ц.

  - задовољавају степен заштите минимално ИП 66,

Носачи и кућишта за камере морају да буду компатибилни, намењени за  спољашњу употребу и сва телекомуникациона инфраструктура и инфраструктура за напајање електричном енергијом, неопходна за рад камере, мора пролазити кроз носач кућишта камере. Носачи и кућишта камера треба да задовоље услове монтаже на стуб.

Камере на локацији прослеђују локалном серверу следеће податке о сваком проласку:

    - ознака камерног места – обавезно

    - датум – обавезно

    - редни број проласка на камерном месту тог дана – обавезно (ознака камерног места, датум и редни број проласка чине јединствени идентификациони број у формату ККККК-ГГ-ММ-ДД-РРРРР)

    - време – обавезно

    - географска координата камерног места – обавезно

    - алфанумерички податак о препознатој таблици – обавезно

    - претпостављени проценат тачности препознавања регистарске ознаке – опционо

    - флег да ли је учињен прекршај – обавезно

    - ознака учињеног прекршаја – обавезно

    - флег да ли је возило са домаћом или страном регистарском ознаком – обавезно

    - ознака земље порекла стране регистарске ознаке – опционо

    - фотографије са камерног места – обавезно

      - три амбијенталне фотографије и једна са јасно видљивом регистарском ознаком возила, у случају да је детектован саобраћајни прекршај: пролазак кроз упаљено црвено светло

      - једна фотографија са јасно видљивом регистарском ознаком возила, за сваки пролазак возила.

На свакој фотографији, треба да буду подаци о камерном месту, датуму, времену, јединствени идентификациони број и врста прекршаја (ако је учињен прекршај), али тако да визуелно не нарушавају доказ о учињеном саобраћајном прекршају на генерисаној фотографији или друге битне елементе.

Прикупљене податке о проласцима интелигентна камера на локацији, према дефинисаном формату, прослеђује локалном серверу у реалном времену. Приликом преноса података између рачунара на локацији и локалног сервера морају бити испоштоване безбедносне процедуре и протоколи (према захтевима који ће бити достављени након завршетка поступка набавке).

Број фотографија:

      - три амбијенталне фотографије и једна са јасно видљивом регистарском ознаком возила, у случају да је детектован саобраћајни прекршај: пролазак кроз упаљено црвено светло

      - једна фотографија са јасно видљивом регистарском ознаком возила, за сваки пролазак возила.

На свакој фотографији, треба да буду подаци о камерном месту, датуму, времену, јединствени идентификациони број и врста прекршаја (ако је учињен прекршај), али тако да визуелно не нарушавају доказ о учињеном саобраћајном прекршају на генерисаној фотографији или друге битне елементе.

Приликом преноса података између интелигентне камере и осталог дела система на локацији и локалног сервера морају бити испоштоване безбедносне процедуре и протоколи (према захтевима који ће бити достављени након завршетка поступка набавке).

Капацитет меморије на локацији за архивирање базе података као и сама база података морају бити такви да омогуће локално архивирање података за најмање 10.000 уочених возила по камерном месту. Архивирање података се врши циклично на начин да када дође до потпуне попуне меморије за архивирање, са архивирањем се аутоматски наставља тако што се најновији податак архивира преко настаријег податка у меморији.

### Локални серверски систем

Локални серверски систем биће смештени у Просторије Дежурне службе ПС Топола, у улици Булевар Краља Александра бр. 11

Локални серверски систем:

Локални серверски систем (у даљем тексту Локални сервер) обухвата сервере и  потребне уређаје и инфраструктуру за складиштење података, у складу са најбољем праксом и препоруком произвођача предложеног решења система.

Подаци са свих камерних места односно локација, без обзира да ли је детектован прекршај или не, дистрибуирају се до локалног сервера.

У случају да је учињен саобраћајни прекршај, локални сервер на основу података о препознатој регистарској ознаци возила из Базе података власника моторних возила узима неопходне податке о власнику, припрема извештај о учињеном прекршају и дистрибуира га у кориснички центар.

Податке о свим проласцима возила, без обзира да ли је учињен прекршај или не, локални сервер дистрибуира на централни систем са фотографијом.

Приликом преноса података између локалног сервера и централног система морају бити испоштоване безбедносне процедуре и протоколи (према захтевима који ће бити достављени након завршетка поступка набавке).

Комуникација локалног сервера са Базом података власника моторних возила и централним системом ће се обављати преко Л3ВПН АНПР Србија.

Комуникација локалног сервера  и централног система треба да се одвија у реалном времену и према следећим дефиницијама:

  - База пролазака са обавезним и опционим елементима

    - ознака камерног места – обавезно

    - датум – обавезно

    - редни број проласка на камерном месту тог дана – обавезно (ознака камерног места, датум и редни број проласка чине јединствени идентификациони број у формату ККККК-ГГ-ММ-ДД-РРРРР)

    - време – обавезно

    - географска координата камерног места – обавезно

    - алфанумерички податак о препознатој таблици – обавезно

    - претпостављени проценат тачности препознавања регистарске ознаке – опционо

    - флег да ли је учињен прекршај – обавезно

    - ознака учињеног прекршаја – обавезно

    - флег да ли је возило са домаћом или страном регистарском ознаком – обавезно

    - ознака земље порекла стране регистарске ознаке – опционо

    - фотографија са камерног места проласка возила са јасно видљивом регистарском ознаком – обавезно

  - База прекршаја возила са страним регистарским ознакама са обавезним и опционим елементима

    - ознака камерног места – обавезно

    - датум – обавезно

    - редни број проласка на камерном месту тог дана – обавезно

    - време – обавезно

    - географска координата камерног места – обавезно

    - алфанумерички податак о препознатој таблици – обавезно

    - фотографије са камерног места ( три амбијенталне и једна са јасно видљивом регистарском ознаком возила у осталим случајевима детектовања саобраћајних прекршаја) – обавезно,

    - претпостављени проценат тачности препознавања регистарске ознаке – опционо

    - ознака земље порекла стране регистарске ознаке – опционо.

Понуђач је у обавези да у оквиру техничке документације достави детаљне описе протокола у комуникацији и прецизне формате података. Протоколи у комуникацији рачунара са локација и локалног сервера треба да буду стандардни и отвореног типа, тако да будућа проширења система или било ког његовог дела не буду ни на који начин ограничена или условљена одређеним понуђачем, произвођачем или техничким решењем. Наручилац задржава право да се у току оцене понуда обрати понуђачима захтевом за додатним појашњењима, уколико сматра да овај услов није испуњен. Уколико се и након додатног појашњења утврди да услов није испуњен, предметна понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Уређај за складиштење података („стораге“ уређај) треба да омогући чување претходно дефинисаних података у периоду дефисаном у документу.

Инфраструктура, односно инсталације, за напајање електричном енергијом морају бити такве да у потпуности испуњавају све техничке, инсталационе и експлоатационе карактеристике свих уређаја и опреме.

Понуђач треба да дефинише и осмисли бацкуп и ресторе процедуре база података и система уопште тако да се обезбеде поузданост и висока доступност локалног сервера.

### Кориснички центар за систем за препознавање регистарских таблица и детектовање прекршаја

У корисничком центру система видео надзора за аутоматско препознавање регистарских ознака возила и детекцију саобраћајног прекршаја врши се верификација детектованог саобраћајног прекршаја од стране оператера – обучених радника саобраћајне полиције.

Верификација детектованог саобраћајног прекршаја подразумева проверу сваког детектованог прекршаја од стране оператера. На основу визуелне провере добијеног извештаја о саобраћајном прекршају (фотографија, препознате таблице и података  добијених из Базе власника моторних возила) оператер треба да има  могућност кориговања појединих карактера у препознатој регистарској таблици или  одбацивања детектованог прекршаја уз напомену - објашњење, као неоснованог.

Неопходно је  да на систему постоји журнализација (логовање) рада оператера тако да се увек може утврдити ко је и када извршио преглед и обраду извештаја о детектованим прекршајима.

Центар ће бити смештен у канцеларији бр. 8  ПС Топола, у улици Булевар Краља Александра бр. 11 и подразумевао би постављање и инсталацију следећих уређаја:

- 1 радна станица за обраду и верификацију саобраћајних прекршаја,

- 1 монитор дијагонале 24″, ЛЕД или ЛЦД технологије,

- 1 колор ласер штампача А4 формата за штампање одговарајућих образаца о учињеном прекршају,

Сва опрема и уређаји корисничког центра морају бити повезани на уређај за непрекидно напајање – УПС како би се обезбедио континуитет у напајању електричном енергијом приликом нестанка мрежног напајања.

Корисницима у корисничком центру, у зависности од нивоа приступа, приликом рада на радним станицама намењеним за систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица, мора бити омогућено да раде различите врсте претраге на локалном серверу:

- претраге по датуму и времену догађаја,

- претраге по типу догађаја односно врсти прекршаја,

- претрага по локацији,

- претрага по регистарској таблици возила

- претрага по имену и презимену власника возила,

као и претраге које користе комбинацију поменутих претрага

Уређаји за непрекидно напајање – УПС морају да обезбеде аутономију рада свих уређаја и опреме корисничког центра у периоду од 30 минута.

Уређаји за непрекидно напајање морају бити такви да омогуће једноставну надоградњу и проширење у циљу повећања снаге, у складу са надоградњом и проширењем система, односно техничким и енергетским захтевима уређаја и опреме чију непрекидност напајања електричном енергијом обезбеђују.

Потребно је обезбедити различите нивое приступа корисника у корисничком центру (према захтевима који ће бити достављени након завршетка поступка набавке).

### Софтвер за управљање подацима из система видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица

Софтвер (апликација) за управљање подацима са система видео надзора за препознавање регистарских ознака возила треба да:

- омогући претрагу базе података на локалном серверу по разлитичим и вишеструким критеријумима,

- омогући приказ четири фотографије сваког појединачног уоченог возила које је начинило прекршај од којих су три амбијенталне фотографије и једна са јасно видљивом регистарском ознаком возила, у случају да је детектован саобраћајни прекршај: пролазак кроз упаљено црвено светло,

- омогући приказ података о власнику возила којим је прекршај учињен,

- подржава мрежне протоколе,

- обезбеди могућност дефинисања права и привилегија корисника са најмање 3 нивоа.

Неопходно је да се за систем за аутоматско препознавање регистарских ознака возила обезбеди висок ниво заштите и безбедносних протокола ради заштите самог система од неовлашћеног приступа.

Свака појединачна камера, као и сваки појединачни локални рачунар, мора проћи кроз процедуру адекватне аутентификације, провере и контроле мрежних и идентификационих параметара, која подразумева:

- безбедносни протокол приликом пријављивања камере на локални рачунар и

- безбедносни протокол приликом пријављивања локалног рачунара на локални сервер.

Сваки појединачни оператер, као и свака појединачна радна станица, мора проћи кроз процедуру адекватне аутентификације која подразумева:

- безбедносни протокол приликом пријављивања оператера на радну станицу и

- безбедносни протокол приликом пријављивања радне станице на локални сервер.

Захтева се да на систему постоји журнализација (логовање) рада корисника тако да се увек може утврдити ко је и када извршио битне операције како на системском тако и на апликативном нивоу.

Понуђач је у обавези да у оквиру техничке документације достави детаљне описе процедура за проширење система. Софтвер за управљање подацима из система видео-надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица и детекцију саобраћајних прекршаја треба да буде отвореног типа, тако да будућа проширења система у смислу броја камерних места или корисника не буду ни на који начин ограничена или условљена одређеним понуђачем, произвођачем или техничким решењем, већ искључиво надоградњом или заменом постојеће опреме са опремом бољих карактеристика. Наручилац задржава право да се у току оцене понуда обрати понуђачима захтевом за додатним појашњењима, уколико сматра да овај услов није испуњен. Уколико се и након додатног појашњења утврди да услов није испуњен, предметна понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Сматра се да потписивањем уговора добављач даје сагласност за проширење система коришћењем постојећег софтвера.

### Допунске карактеристике система

Поред основних карактеристика, неопходно је навести да ли понуђени систем има и друге функционалности (наведене у даљем тексту), које је у финансијском делу понуде потребно навести засебно.

У оквиру понуде потребно је навести и друге могућности које систем пружа.

### Препознавање проласка возила на упаљено црвено светло семафора

Да би понуђени систем имао функционалност препознавања проласка возила док је упаљено црвено светло семафора, неопходно је да омогући:

- аутоматско детектовање (хардверски или софтверски), снимање и генерисање фотографија возила које пролази док је упаљено црвено светло семафора у дефинисаној зони надзора (фотографије морају садржати возило које је учинило прекршај и јасно видљиво упаљено црвено светло семафора),

- аутоматско препознавање регистарских ознака – таблице возила које пролази док је упаљено црвено светло семафора, и генерисање одговарајуће фотографије са  препознатом таблицом

- активирање одређене процедуре, односно аларма при уоченом проласку свих категорија моторних возила док је упаљено црвено светло семафора,

- складиштење података о догађају (ИД догађаја, датум, време, регистарска ознака возила, податак о прекршају, локација, географске координате), фотографија идентификованог возила и упаљеног црвеног светла на семафору и фотографије са препознатом регистарском таблицом возила у одговарајућу базу података,

- фотографије идентификованог возила морају садржати читљиве податке о догађају, на начин који не умањује препознатљивост догађаја,

- генерисане фотографије морају једнозначно, јасно одређено и визуелно препознатљиво кореспондирати са подацима који су интегрисани део фотографије,

- на амбијенталним фотографијама морају бити три позиције возила у раскрсници (при чему на фотографијама податак о времену мора бити различит) и то:

  - када је предњи део уоченог возила у правцу зауставне линије на коловозу испред семафора на коме се јасно уочава упаљено црвено светло,

  - када је средњи део уоченог возила у правцу зауставне линије на коловозу односно обележеног пешачког прелаза или у правцу стуба семафора на коме се јасно уочава упаљено црвено светло,

  - када је задњи део уоченог возила у правцу зауставне линије на коловозу односно обележеног пешачког прелаза или у правцу стуба семафора на коме се јасно уочава упаљено црвено светло.

## Стубови, телекомуникациона и енергетска инфраструктура

### Раван стуб

На одређеним локацијама (дефинисано у Прилогу 1. Опис локација) носећу структуру за постављање камера и осталих елемената система потребно је реализовати као  раван стуб који  мора да задовољи следеће карактеристике:

- носећа структура мора бити слободно стојећа структура,

- висина носеће структуре треба да буде 5м,

- на носећој структури мора бити урађена заштита од корозије поступком топлог цинковања, према стандарду СРПС ИСО ЕН 1461,

- носивост структуре, изузимајући сопствену масу, мора бити таква да се поред уређаја и опреме за систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица омогући постављање и друге опреме,

- угао максималног осциловања носеће структуре мора бити такав да у потпуности задовољи инсталационе и експлоатационе карактеристике све опреме и уређаја који се на њу постављају,

- носећа структура мора да има техничке отворе (са поклопцима) за ревизију каблова из стуба на висини од 60 цм од темеља и на свакој тачки промене правца дистрибуције каблова,

- носећа структура мора бити уземљена поцинкованом гвозденом траком, отпорности мање од 5Ω.

Положај камере на носећој структури мора усклађивати видно поље камере и захтеве на том камерном месту, односно мора омогућавати несметан рад камере у свим условима.

У цену носеће структуре (равног стуба) урачунати ископ земље и израду АБ темеља са потребним анкерима и уграђеним цевима довољног пречника за пролаз потребних каблова кроз темељ. Предвидети резервне цеви за накнадно провлачење каблова.

Носећа структура (раван стуб) мора да поседује пројекат са статичким прорачуном, оверен од стране лиценцираног пројектанта.

### Стуб са конзолом

На одређеним локацијама (дефинисано у Прилогу 1. Опис локација) носеће структуре за постављање камера и осталих елемената система потребно је реализовати као стубове са конзолом максимално избаченом ка коловозним тракама, при чему морају да задовоље следеће карактеристике:

- носећа структура мора бити слободно стојећа структура,

- на носећој структури мора бити урађена заштита од корозије поступком топлог цинковања, према стандарду СРПС ИСО ЕН 1461,

- носивост структуре, изузимајући сопствену масу, мора бити таква да се поред уређаја и опреме за систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица омогући постављање и друге опреме,

- угао максималног осциловања носеће структуре мора бити такав да у потпуности задовољи инсталационе и експлоатационе карактеристике све опреме и уређаја који се на њу постављају,

- носећа структура мора да има техничке отворе (са поклопцима) за ревизију каблова из стуба на висини од 60 цм од темеља и на свакој тачки промене правца дистрибуције каблова,

- носећа структура мора бити уземљена поцинкованом гвозденом траком, отпорности мање од 5Ω.

Висина носеће структуре (стуба са конзолом) мора бити прорачуната за свако камерно место, посебно, у зависности од постављених захтева, али и затечене ситуације (Прилог 1. Опис локација). Висина носеће структуре мора усклађивати видно поље камере и захтеве на том камерном месту, односно мора омогућавати несметан рад камера у свим условима.

За сваку локацију потребно је извршити анализу прегледности и одредити потребну висину и угао постављања камере.

У цену носеће структуре (стуба са конзолом) урачунати ископ земље и израду АБ темеља са потребним анкерима и уграђеним цевима довољног пречника за пролаз потребних каблова кроз темељ. Предвидети резервне цеви за накнадно провлачење каблова.

Носећа структура (стуб са конзолом) мора да поседује пројекат са статичким прорачуном, оверен од стране лиценцираног пројектанта.

На одређеним локацијама дефинисаним у Прилогу 1 потребно је на постојећем стубу поставити конзолу тако да задовољава горе наведене услове.

На локацијама на којима се за носећу структуру захтева постављање стуба са конзолом могуће је као решење понудити стуб без конзоле, под условом да је  за систем за препознавање регистарских таблица и детекцију саобраћајних прекршаја обезбеђена могућност детекције сваког проласка моторних возила у свим коловозним тракама и смеровима кретања возила и да су испуњени сви остали  захтеви дефинисани у Прилогу 1 ове документације, за дату локацију.

### Разводни ормани

На локацијама је потребно поставити разводне ормане за смештај мрежне и остале опреме, опреме за повезивање на телекомуникациону инфраструктуру и опреме за повезивање на инфраструктуру за напајање електричном енергијом. Разводне ормане поставити на носећу структуру на локацији.

Разводни ормани треба да обезбеде услове који задовољавају физичке, техничке и експлоатационе карактеристике опреме која се у њих смешта, као и да обезбеде несметани рад уређаја и опреме независно од спољних утицаја околине.

Такође, у склопу разводног ормана треба предвидети адекватну заштиту од пренапона за све уређаје и опрему смештену у разводни орман, као и за све уређаје и опрему која се напаја електричном енергијом прикључењем на тај орман.

Разводни ормани треба да задовоље следеће карактеристике:

  - намењени су монтажи на стуб са носећом конструкцијом од челичних перфорираних профила и облогом од алуминијума, степена заштите најмање ИП 66,

  - димензије треба дефинисати у складу са опремом предвиђеном за смештај у разводне ормане,

  - демонтажна плоча за увод каблова, треба да буде са РОXТЕЦ уводницима или слично, са степеном заштите ИП 66,

  - мора имати цилиндар браву са уметком и одговарајућом заштитом тако да се универзалним кључем могу отварати сви ормани, блокаду врата у отвореном положају, контактни сензор за повезивање на аларм против неовлашћеног приступа,

  - мора обезбедити заштиту од атмосферских утицаја,

- мора обезбедити одговарајуће климатске услове у складу са захтевима опреме која се монтира унутар њега,

- треба да буде лако приступачан ради сервиса и одржавања опреме унутар њега.

### Напајање за камере

Обавеза добављача је да у име наручиоца обезбеди прикључење камерних места на нисконапонску мрежу (укључујући набавку и испоруку опреме и материјала, израду потребне документације и прибављање свих потребних сагласности).

Од мерних (прикључних) места ЕДБ до разводних ормана и од разводних ормана до камерних места потребно је поставити инфраструкуру за напајање електричном енергијом.

У случајевима када на локацији постоји разводни орман, потребно је на носећој структури предвидети одговарајуће место на којем ће ЕДБ поставити своје мерно (прикључно) место са бројилом.

Поред наведеног, потребно је предвидети адекватне кабловске канализације које би биле постављене на саме носеће структуре и да се кроз њих постави инфраструктура за напајање електричном енергијом од мерних, односно прикључних места ЕДБ на мрежу за напајање електричном енергијом до разводних ормана.

Приликом дефинисања капацитета кабловске канализације предвидети резерву за накнадно провлачење каблова.

Такође, потребно је предвидети адекватне кабловске канализације које би биле постављене на саме носеће структуре и да се кроз њих постави инфраструктура за напајање електричном енергијом од разводних ормана до сваког појединачног камерног места.

Постављање инфраструктуре за напајање електричном енергијом се, у случају када се поставља на носеће структуре, може извршити унутар саме носеће структуре.

Кабловске канализације, поред своје основне намене, треба да обезбеде и адекватну физичку заштиту инфраструктуре која се кроз њих полаже.

Приликом планирања кабловских канализација обавезно водити рачуна о томе да задовољавају све прописане стандарде за окружење у које се постављају.

Обавеза добављача је да предвиди, испоручи, угради и пусти у рад сву потребну опрему у разводним или концентрационим орманима за прикључење на мерно место ЕДБ.

## Обавезни услови одржавања информатичке опреме и система у гарантном року

Сва опрема и уређаји морају бити међусобно повезани у складу са важећим прописима и стандардима који се односе на конкретну опрему и уређаје. Такође, сва опрема и уређаји морају бити нови тј. нерефабриковани.

Понуђач уз понуду мора да достави и ауторизацију произвођача опреме за наступ по предметној набавци и потврду да ће од стране канцеларије произвођача бити подржан за техничко одржавање у гарантном року опреме.

Обавеза добављача је да све време трајања гарантног рока обезбеди исправан рад система.

Обавезна је редовна провера исправности рада система у целини на месечном нивоу у склопу проактивног одржавања.

Сам добављач  ће бити одговоран за имплементацију подршке и одржавања за сву тражену опрему на нивоу 24/7/365 у трајању гаранције.

Одржавање система у гарантном року подразумева одзив понуђача на место квара у року од 12 сати од тренутка пријаве квара и довођење система у исправно стање  у року од 24 сата од пријаве квара, уз пуну системску подршку. О констатованом квару и интервенцији потребно је сачинити записник.

Понуђач се обавезује да уколико квар, који проузрокује прекид функционисања система, у гарантном року не отклони у дефинисаном року, уступи на коришћење други адекватан уређај до отклањања квара, а у случају немогућности поправке опреме у законски предвиђеном року, исту замени новом.

Реактивно (инцидентно) одржавање подразумева замену свих неисправних уређаја или делова који могу да садрже податке и информације без обавезе изношења уређаја или делова система ван локације на којој се налази опрема (у трајању и нивоу гаранције наведене за одређену робу).

Након сваке интервенције обавезна је појачана, учесталија (мин. једном у 15 дана у наредна 2 месеца након сваке интервенције) контрола примењених промена и санираних проблема, вођење документације и формирање записника о извршеним активностима.

У случају ванредних ситуација (ванредна стања, елементарне непогоде итд.) временски рокови за отклањање кварова у оба случаја се накнадно утврђују уз обострану сагласност.

У случају потребе за отварање рачунара од стране овлашћење службе наручиоца, ради хардверског проширења, гаранција се неће мењати или поништавати.

У случају потребе за сервисирањем, стручна служба наручиоца има права да из опреме извади хард диск, а у случају сервисирања хард диска, дијагностиковању и сервисирању морају да присуствују представници наручиоца.

Хард диск за који се у гарантном року утврди да је неисправан, по дијагностиковању квара остаје трајно код наручиоца.

Сваки мртав пиксел на екрану ће се сматрати као неисправност уређаја која подлеже гаранцији.

За систем у целини, софтверски и хардверски, неопходно је да понуђач обезбеди гаранцију и подршку у временском периоду који је уговором дефинисан.

## Инсталација

### Услови рада опреме

- Сва испоручена опрема треба да има ЦЕ и ФЦЦ ознаке.

- У случају да се захтевају посебни услови за рад опреме по питању напајања, температуре, влажности, електромагнетне заштите и слично, потребно је навести их у оквиру понуде.

### Монтажа и пуштање у рад

У оквиру понуде потребно је навести рокове монтаже и пуштања у рад опреме. Максимални рок за монтажу опреме на раскрсницама,  имплементацију софтвера и пуштање у рад система је 90 дана од дана увођења у посао. Максимални рок за обуку корисника је 15 дана од пуштања у рад система.

### Тестирање

- Контрола усклађености са постојећом опремом ће бити извршена приликом монтаже опреме, о чему ће се саставити посебан извештај.

## Обука

- Понуда треба да специфицира видове обуке, као и детаљан програм за различите видове обуке. Обуку треба да изводе лица сертификована од стране произвођача за обављање ове делатности за предметну опрему.

### Корисници

- Обезбедити обуку за 5  полазника за рад на корисничкој апликацији система за видео-надзор опште намене. Обезбедити обуку за 5 полазника за рад на корисничкој апликацији система за аутоматско преознавање регистарских таблица и детекцију саобраћајних прекршаја. Предложити место одржавања и трајање обуке.

### Администратори и радници за одржавање

- Обезбедити обуку за 5 полазника за администрацију, надзор, софтверско и хардверско одржавање система за видео-надзор опште намене. Обезбедити обуку за 5 полазника за администрацију, надзор, софтверско и хардверско одржавање система за аутоматско преознавање регистарских таблица и детекцију саобраћајних прекршаја. Предложити место одржавања и трајање обуке. У план обуке за администраторе укључити обуку за рад на корисничкој апликацији, у обиму неопходном за обуку других корисника.

## Гарантни рок и одржавање

- Гарантни рок за опрему је рок трајања уговора.

## Документација

- Пре пуштања у рад система, добављач ће обезбедити комплетну техничку документацију, која треба да укључује:

- принцип рада опреме,

- могућности опреме (захтеване и/или опционе),

- упутства за коришћење опреме на српском језику,

- упутства за инсталацију,

- комплетна упутства за рад,

- поједностављена појединачна корисничка упутства за монтажу, испитивање, пуштање у рад, надзор, софтверско и хардверско одржавање,

- - идејни пројекат за архитектонско-грађевинске и инсталатерске радове (постављање портала/стубова, комуникационих ормана и трасе каблова) за свако камерно место на основу кога, уз сагласност и овлашћење наручиоца, добављач прибавља све потребне сагласности од надлежних служби

- Идејни пројекат мора да садржи:

- * ситуацију трасе каблова, комуникационог ормана и портала/стуба – котирање у размери 1:500;

- * ситуацију трасе каблова и опреме – котирање у размери 1:250;

- * ситуацију трасе каблова и опреме и микролокацијску разраду портала/стуба и ормана, која се састоји од: приказа површине коју заузима портал/стуб (димензије његовог попречног пресека којом заузима јавну саобраћајну површину), приказа површине коју заузима орман (димензије попречног пресека којом орман зазузима јавну саобраћајну површину: дужина, ширина и висина), положаја стуба и ормана у односу на елементе јавне површине (коловоз, тротоар, паркинг, пешачки прелаз, саобраћајна сигнализација, стајалиште јавног градског превоза, електро стуб, стуб јавне расвете, шахтови, степениште, стабла, жардињере, зелене површине, колски улази, улази у зграду, рекламни објекти, киосци, телефонске говорнице, посуде за одлагање смећа и слично.) – котирање у размери 1:100

- - главни (АГ и инсталатерски) пројекат за свако камерно место

- - елаборат организације саобраћаја на местима где ће се изводити радови (за камерна места где извођење радова омета функционисање саобраћаја)

- Техничка документација треба да буде израђена од лица која поседују важеће лиценце одговорних пројектаната за предметне пројекте.

- На основу урађене техничке документације добављач у име инвеститора обезбеђује прибављање услова и сагласности од надлежних институција и предузећа, као и потребне атесте за носеће портале/стубове и темеље које издаје Завод за стандардизацију, прибавља сагласност власника и управљача подземних инсталација на предметној локацији и пре почетка радова обраћа се Секретаријату за саобраћај за добијање сагласности за измену режима саобраћаја на предметној локацији и Дирекцији за путеве за добијање решења за раскопавање јавних саобраћајних површина.

- Добављач треба да у име наручиоца прибави све потребне копије планова водова на камерним местима и осталу документацију потребну за завршетак посла.

- Након пуштања система у рад потребно је доставити пројекат изведеног стања за систем у целини укључујући сва камерна места.

## Сагласности

- Добављач треба да у име наручиоца прибави све потребне сагласности и дозволе од надлежних служби за постављање портала/стубова, комуникационих ормана и кабловске трасе.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

3.1. ОПШТИ УСЛОВИ

3.2. ИНСТАЛАЦИЈА

3.3. МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ УРЕЂАЈА У  РАД

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

3.1. 	ОПШТИ УСЛОВИ

3.1.1	Сви радови се морају извести у свему према пројекту и овим условима који су саставни део пројекта, као и према прописима који се могу применити на ову врсту инсталација.

3.1.2	Објекат се мора изградити према одобреном пројекту. Уколико се у току градње појави оправдана потреба за мањим одступањима од пројекта Извођач је дужан да за свако такво одступање прибави писмену сагласност надзорног органа Инвеститора, који ће по потреби упознати и пројектанта за изменом и тражити његову сагласност.

За одобравање већих одступања од одобреног пројекта која задиру у суштину техничког решења надлежан је пројектант који је овај пројекат израдио.

За одобравање већих одступања од одобреног пројекта која битно мењају план и предрачун или битно задиру у уговорене обавезе Извођача радова надлежан је Инвеститор.

3.1.3	Радови на објекту могу отпочети тек по прибављању одобрења за градњу од надлежног органа, по обезбеђењу средстава рада, транспорта, заштите и по пријави градилишта органу којим је одобрио градњу.

3.1.4	Пре отварања градилишта руководилац радова је дужан да заједно са надзорним органом Инвеститора провери усаглашеност пројекта са ситуацијом на терену.

3.1.5.	Уграђени материјал мора одговарати у свему важећим прописима, техничким условима и стандардима. По доношењу материјала на градилиште руководилац радова је дужан да материјал прегледа и његово стање констатује у грађевинском дневнику. Ако Извођач употреби материјал за који се касније утврди да не одговара, на захтев надзорног органа мора се такав материјал уклонити и уградити други који одговара прописима.

3.1.6	Поред материјала и рад мора бити солидан. Све што би се у току рада и касније показало несолидно, Извођач је дужан да надоканди о свом трошку.

3.1.7	Код извођења радова има се водити рачуна о координацији радова са осталим извођачима, као и да се што мање оштећују већ изведене, односно постојеће инсталације.

Све отпатке и смеће које се јаве при извођењу радова Извођач је дужан да однесе са градилишта. Место одношења отпатака одређује Инвеститор.

3.1.8	Укључивање у постојеће уређаје и инсталације, као и бушење и штемовање армирано-бетонских конструкција имају се вршити само уз писмену сагласност надзорног органа.

3.1.9	Руководилац радова је дужан да свакодневно води грађевински дневник и грађевинску књигу и да отвори инспекцијску књигу.

3.1.10	По завршетку свих радова Извођач мора извршити пробу инсталације према постојећим прописима. Добијени резултати мерењем морају одговарати прописима.

Уколико се инсталација приликом испитивања покаже неисправна Извођач је дужан да је доведе у исправно стање о свом трошку.

3.1.11	Преузимање инсталације од Извођача може се извршити тек после завршетка свих радова и испитивање исправности инсталације.

Након завршетка радова извођачка организација је обавезна да направи мерне протоколе и техничку документацију изведеног стања које у оригиналу предаје Инвеститору.

3.1.12	Инвеститор је дужан да у уговору са Извођачем радова одреди период гарантног рока за ову инсталацију. Гарантни рок не сме бити краћи од годину дана, а рачуна се од дана пријема свих инсталација од стране корисника. У овом року Извођач је дужан да све кварове и недостатке инсталације, који произилазе као последица несолидног рада или лошег квалитета употребљеног материјала, отклони без права на накнаду или одлагање.

3.2. 	ИНСТАЛАЦИЈА

3.2.1	Све елементе и уређаје поставити према диспозиоционим цртежима из овог пројекта. Евентуалне измене извршити на основу писмене сагласности надзорног органа. Пре почетка радова, Извођач је дужан да обележи места постављања елемената и уређаја, разводних ормана и водова.

3.2.2	Детаље причвршћивања уређаја на зид или одговарајуће носаче дефинише документација испоручиоца опреме.

3.2.3	Након фиксирања, нивелације и ожичавања ормана за смештај уређаја, уградити опрему која је због транспорта посебно запакована у свему према документацији произвођача опреме.

3.2.4   Инсталацију сигнализације пожара реализовати инсталационим безхалогеним кабловима ЈХ(Ст)Х 2x2x0.8мм.

3.2.5	Све каблове и проводнике водити како је то предвиђено овим пројектом и то:

- по зиду

- у зиду у пластичним инсталационим безхалогеним ПВЦ цевима.

- по кабловским регалима (на деловима трасе где има више од три кабла)

3.2.6	Све цеви и разводне кутије употребљене на деловима инсталација који се раде у цевима, морају бити од изолационог материјала. Унутрашњи пречник цеви мора одговарати пресеку и броју каблова, који се увлаче у њих, а према југословенским прописима. Цеви по зидовима и таваници се морају полагати под завршни слој обраде зида.

3.2.7	Цеви се морају полагати тако да између две разводне кутије нема ни једног места где би се могла скупљати кондензована вода.

3.2.8	ТК и ЕЕ каблови се паралелно полажу на одстојање које не сме бити мање од 20 цм. У случају хоризонталних распона ЕЕ каблови се полажу на 30 цм од таванице, на 10 цм изнад њих каблови за сигнализацију и друге инсталације, а на 10 цм изнад ових телефонски каблови.

Разводне кутије на тим кабловима постављају се по правилу једна према другој косо под углом од 45°. При паралелном полагању тврдих цеви размак између појединих врста инсталације мора бити најмање 5 цм.

3.2.9   Укрштање каблова ТК инсталација са ЕЕ кабловима треба избегавати. На местима укрштања, која треба извести под правим углом, растојање између једних и других каблова мора износити 10 мм, а где то није могуће треба поставити изолациони уметак 3 мм дебљине.

3.2.10	Увлачење каблова у цеви треба вршити после завршне обраде зидова.

3.2.11	При полагању каблова мора се водити рачуна да се каблови не оштете. На местима где каблови мењају правац правити благе кривине, чији полупречник не сме бити мањи од 15-струког пречника кабла.

3.2.12	Инсталационе каблове за сигнализацију пожара полагати без прекида од једног до другог детектора. При томе детектори морају да буду у једној петљи - није дозвољено гранање. На местима подножја детектора остављати каблове дужине минимално 30 цм.

3.2.13	Сви метални делови телекомуникационих уређаја, разводних ормана, разделника и кабловских регала морају бити уземљени бакарним лицнастим проводником, повезивањем на уземљење објекта.

Део крова који је спојен са просторијом, а чија површина прелази 10% укупне површине таванице те просторије, мора се третирати као посебна просторија.

Перфорирана таваница која обезбеђује вентилацију мора око детектора бити затворена на површини од најмање 1 м2.

Систем за дојаву пожара мора функционисати и када је вентилација укључена.

У случају система за убацивање ваздуха у просторије важи следеће:

- детектори (дима и топлоте) се не смеју налазити на путу струје свежег ваздуха система за климатизацију и вентилацију,

- ако ваздушна струја излази из бочног зида кроз решетке, детектор мора бити удаљен најмање 1.5м од отвора за ваздух,

- ако су отвори за ваздух на плафону детекторе треба поставити симетрично између отвора.

У случају система за усисавање ваздуха из просторије морају се поштовати следећа правила:

- ако се отвори за ваздух налазе на таваници детекторе не би требало постављати испред отвора већ у зони турбуленције,

- ако је отвор за ваздух на зиду непосредно испод таванице детектори се постављају испред отвора.

У ходницима који су ужи од 3 м растојање између детектора сме да буде највише 15 м за детекторе дима, односно 10 м за детекторе топлоте. На укрштањима ходника обавезно мора бити постављен најмање по један детектор.

3.2.14	По завршетку монтаже каблова обавезно обележити каблове помоћу металних прстенова и проверити разбрајање жила. Такође проверити да отпорност изолације испуњава следеће услове:

- отпор изолације а/б не сме да буде испод минималне вредности од 10 Мохм/км,

- отпор изолације а/з не сме да буде испод минималне вредности од 10 Мохм/км.

Сви резултати мерења морају задовољити ПТТ прописе за овакве врсте каблова.

3.3. 	МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ УРЕЂАЈА У РАД

3.3.1	Пре пуштања уређаја у рад, сви разводни ормани морају бити уземљени.

Вредност отпора уземљења мора се измерити и приложити у документацију за технички пријем.

3.3.2	Извршити повезивање каблова у свему према овом пројекту и документацији произвођача опреме - без укључивања уређаја.

3.3.3	Пре пуштања уређаја у рад мора се извршити обука послужилаца уређаја. Сви испоручиоци уређаја морају предати Инвеститору документацију за руковање и одржавање.

3.3.4	Опрема се пушта у рад искључиво у присуству надзорног органа. Након прегледа уградње опреме и изведених веза, приводи се напон напајања и уређаји укључују.

3.3.5	Програм финалних умеравања и испитивања уређаја и опреме одређује надзорни орган, а иста морају бити у складу са ПТТ прописима за уређаје.

ПРИЛОГ О ПРЕДВИЂЕНИМ МЕРАМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

4.1. ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ЈАВИТИ ПРИ  ИЗВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

4.2. ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОПАСНОСТИ

4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ

Прилог је урађен према Закону о безбедности и заштити на раду (Службени гласник РС 101/05).

Превентивна мера заштите је указивање радном особљу на опасности које им прете и примена одговарајуће заштите (заштитна средства, поступци) од тих опасности. Особље треба да је обучено за пружање прве помоћи, а прибор за прву помоћ мора бити увек у комплету уз радну екипу, односно уз остала средства заштите.

4.1.	Опасности и штетности које се могу јавити

при извођењу електричних инсталација

4.1.1.	Опасност од струје кратког споја

4.1.2.	Опасност од преоптерћења

4.1.3.	Опасност од превисоког напона додира и напона корака

4.1.4.	Опасност од случајног додира делова под напоном

4.1.5.	Опасност од недозвољеног пада напона

4.1.6.	Опасност од влаге, воде, прашине, експлозивних и запаљивих материјала и хемикалија

4.1.7.	Опасност од статичког електрицитета

4.1.8.	Опасност од утицаја електромагнетних и електричних поља

4.1.9.	Опасност од изненадног нестанка напона

4.1.10.	Опасност од изазивања пожара

4.2.	Предвиђене мере за отклањање опасности и штетности

4.2.1.	Опасност од струје кратког споја

Оваква опасност је отклоњена правилним димензионисањем водова, те не постоји могућност од прегоревања каблова. Код прописно изведених инсталатерских и монтажних радова, а према упутствима произвођача опреме, онемогућена је појава кратког споја

Појава струје кратког споја изазива лажни аларм у централи за дојаву пожара.

4.2.2.	Опасност од преоптерећења

Заштита је извршена правилним избором заштитних напонских и струјних осигурача у сигналним уређајима, тако да не може доћи до преоптерећења ни каблова ни уређаја.

4.2.3.	Опасност од превисоког напона додира и напона корака

Заштита од превосоког напона додира решена је читавим системом заштитних мера: системом ТН-С-Ц, системом сниженог напона 24 В и сл.

Предвиђена је и мера изједначења потенцијала, тј. сви метални делови опреме, који у случају квара могу доћи под напон, повезују се са уземљивачем.

4.2.4.	Опасност од случајног додира делова под напоном

Ова заштита је обезбеђена правилним избором опреме, уређаја и каблова, као и њиховим смештањем у одговарајуће ормане, увлачењем у цеви, као и погодним лоцирањем тако да опрема није изложена механичким оштећењима.

Конструкција јављача пожара је таква да не омогућава случајни додир делова који су под напоном.

4.2.5.	Опасност од недозвољеног пада напона

Заштита од недозвољеног пада напона, предвиђена је правилним димензионисањем напојних каблова, како главних напојних тако и кабловских извода за поједине потрошаче. Прорачун и избор пресека напојних каблова, као и падови напона дати су као саставни део пројектне документације.

4.2.6.	Заштита од влаге, воде, прашине, експлозивних и запаљивих материјала и хемикалија

Заштита је извршена правилним избором опреме, разводних ормана и просторија за смештај централних уређаја.

4.2.7.	Опасност од статичког електрицитета

Опасност од статичког електрицитета, отклоњена је правилним извођењем уземљења.

4.2.8.	Опасност од утицаја електромагнетних и електричних поља

Заштита је предвиђена правилним избором растојања између електроенергетских и сигналних водова, применом заштитних мера приликом паралелног вођења и укрштања са енергетским водовима, као и извођењем уземљења арматуре каблова на оба краја.

4.2.9.	Опасност од изненадног нестанка напона

Опасност је отклоњена постављањем акумулаторских батерија неопходних за рад система за дојаву пожара у објекту, што омогућава независан рад у смислу законских одредби.

4.2.10.	Опасност од изазивања пожара

Заштита од избијања пожара решена је правилним избором опреме, која при правилном извођењу и прописима одржавања у току експлоатације, не може бити узрочник пожара. При проласку кроз противпожарне зидове отвори се затварају фламастик малтером, а инсталација прска са леве и десне стране фламастик смешом, која је отпорна на сагоревање.

4.3.	Опште напомене и обавезе

4.3.1.	Сва електро опрема и материјал предвиђени овим пројектом морају да одговарају свим важећим техничким прописима и стандардима.

4.3.2.	Произвођач оруђа за рад на механизовани погон је обавезан да достави упуство за безбедан рад и да потврди на оруђу да су на истом примењене прописане мере и нормативи за штете на раду, односно, доставити уз оруђе за рад, атест о примењеним прописима заштите на раду.

4.3.3.	Предузеће је обавезно да изради нормативна акта из области заштите на раду: програм за обучавање и оспособљавање за безбедан рад, правилник о прегледима, испитивањима и одржавању оруђа, уређаја и алата, програм мера и унапређења заштите на раду и друго.

4.3.4.	Предузеће је обавезно да изврши обучавање радника из материје заштите на раду и да упозна раднике са условима рада, ризицима, опасностима и штетностима у вези са радом и обави проверу способности радника за самосталан и безбедан рад.

4.3.5.	Предузеће у чијем се простору изводе радови са могућношћу појављивања експлозивне смеше мора имати правилник о руковању електричним постројењима која су експлозивно заштићена, као и евиденцији о извођењу радова, оправке и одржавања тих постројења.

4.3.6.	При извођењу радова или ремонта, постројења и опреме обавезно је постављање опоменских таблица у погледу:

- стања укључености - искључености,

- забрана и

- других важних обавештења за руковаоца.

4.3.7.	При руковању и манипулацији у постројењу обавезна је примена заштитне опреме и средства.

Место и датум: 						                           Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _______________________

потпис овлашћеног лица

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Камерно место 1.-Раскрсница улица: Булевар Вожда Карађорђа, Булевар краља Александра И и улице Мије Тодоровић

Потребно је поставити  камере за АНПР (пролазак на црвено светло у саобраћајним тракама датим на слици КМ1) и  за видео надзор саобраћајница слика КМ1ВН.

Камерно место 2.- Булевар Вожда Карађорђа, Краљице Марије, Карађорђеве

Потребно је поставити  камере за АНПР (пролазак на црвено светло у саобраћајним тракама датим на слици КМ2) и  камере за видео надзор саобраћајница слика КМ2ВН.