КОНКУРСНА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА-

за отворени поступак јавне набавке

-Набавка радова-трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра-

ЈН ОП 404-1-4/2017-03

Мај, 2017. године

На основу чл. 31., 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-1-4/2017-03 од 25.04.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-1-4/2017-03 од 25.04.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| САДРЖАЈ |  | СТРАНА |
| --- | --- | --- |
| I | Подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничке карактеристике (опис) радова | 3 |
| IV | Припремање понуде | 3 |
| V | Подаци о начину, месту и року за подношење понуда | 4 |
| VI | Подаци о месту, дану и сату отварања понуда и подаци везани за пуномоћје | 4 |
| VII | Критеријум за избор најповољније понуде | 4 |
| VIII | Рок за доношење одлуке о додели уговора | 4 |
| IX | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 4 |
| X | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| ОБРАЗАЦ 1 | образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (за понуђача и члана групе понуђача) | 14 |
| ОБРАЗАЦ 1.1 | образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (за подизвођача) | 15 |
| ОБРАЗАЦ 2 | подаци о понуђачу | 16 |
| ОБРАЗАЦ 3 | изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу | 17 |
| ОБРАЗАЦ 4 | подаци о подизвођачу | 18 |
| ОБРАЗАЦ 5 | изјава о подношењу заједничке понуде | 19 |
| ОБРАЗАЦ 6 | подаци о понуђачу из заједничке понуде | 20 |
| ОБРАЗАЦ 7 | понуда | 21 |
| ОБРАЗАЦ 8 | модели уговора | 22-44 |
| ОБРАЗАЦ 9 | образац трошкова припреме понуде | 45 |
| ОБРАЗАЦ 10 | изјава понуђача из члана 75. Став 2. | 46 |
| ОБРАЗАЦ 11 | изјава о независној понуди | 47 |
| ОБРАЗАЦ 12 | Техничке спецификације | 48-84 |

Напомена:    Конкурсна документација садржи 84. страна

I    ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац јавне набавке: Општина Топола, Булевар Краља Александра I број 9 , 34310 Топола

- Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке

- Редни број јавне набавке: ЈНОП 404-1-4/2017-03

- Предмет јавне набавке: Радови

- Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.

- Контакт: Мирјана Ћирић (miraciric@topola.com).

II    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета јавне набавке: Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра у Тополи

- Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

ОРН 45400000 – завршни грађевински радови;

ОРН 45315100 – постављање електротехничке инсталације;

ОРН 45332000 – водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода;

ОРН 09323000 – централно грејање;

ОРН 31625200 – алармни системи за дојаву пожара;

ОРН 39150000 – намештај и друга опрема.

Јавна набавка обликована је по партијама, и то:

Партија 1.- Грађевинско-занатски радови;

Партија 2.- Електротехничке инсталације;

Партија 3.- Хидрантска мрежа, вода и канализација;

Партија 4.- Грејање;

Партија 5.- Систем за дојаву пожара;

Партија 6.- Ентеријер.

III   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС) РАДОВА

Радови се изводе на објекту Визиторског центра, који се налази на кп бр. 1815/4 КО Варош Топола у Тополи.

Врста, опис и количина радова дати су у техничким спецификацијама - предмерима и предрачунима радова са описима који су саставни део ове конкурсне документације.

При извођењу радова који су предмет јавне набавке извођач је дужан: да се придржава техничких прописа и стандарда који регулишу врсту радова која је предмет јавне набавке; да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку потребног материјала и опреме; да изврши обезбеђење свих лица , као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично; да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова.

Понуђач је дужан да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима.

Понуђач је дужан да радове изводи са радном снагом одговарајућих квалификација према опису посла.

У току извођења радова извршити обезбеђење објекта у складу са важећим прописима. Понуђачи могу да обиђу и прегледају објекат где се планира извођење радова и сакупе све податке о локалним приликама и проуче све услове под којима треба да се врше предметни послови. Трошкове посете сноси понуђач. Посета објекту за време рока за достављање понуда се договара са наручиоцем најмање 2 дана пре планиране посете.

IV  ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са позивом и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, објављени на Порталу Управе за јавне набавке. Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

V   ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или непосредно на адресу Наручиоца, са назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку бр. ЈНОП 404-1-4/2017-03 – Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра у Тополи- Партија _____ ”.

Уколико понуђач доставља понуду за две или више партија из позива,  понуде ће доставити у одвојеним ковертама, и за сваку партију попуњене потребне обрасце, у зависности од Партије за коју даје понуду.

Понуде се достављају у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, на адресу Наручиоца – Општина Топола  ул. Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола. Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, до 12,00 часова последњег дана рока. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

VI  МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у 13,00 часова, у просторијама Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја или овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје или овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Факсови и фотокопије пуномоћја или овлашћења се неће уважити.

О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.

VII  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за оцену најповољније понуде је најнижа понуђена цена, без пдв-а.

- У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, наручилац ће избор

- најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који понуди краћи рок завршетка радова.

VIII РОК  ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 15 дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

IX  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда се  сачињава на српском језику и сва коресподенција у поступку јавне набавке  води се на српском језику.

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама ближе дефинисане овом конкурсном документацијом.

Обавезну садржину понуде чине прилози – докази о испуњавању услова за учешће у јавној набавци, као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације, све у складу са наводима из конкурсне документације. Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио све услове из конкурсне документације.

Уколико понуда није сачињена у складу са захтевима из ове конкурсне документације, такву понуду Наручилац ће одбити као неприхватљиву.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет странама надлежних органа  и дужан је да у понуди наведе који су то докази и интернет адресе где се могу видети наведени докази. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише обрасце из конкурсне документације. Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. Обрасци из конкурсне документације попуњавају се, потписују и оверавају печатом, а све у складу са обрасцима и напоменама на обрасцима из конкурсне документације. Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише и овери (нпр. ако понуђач наступа самостално не мора да потпише и овери образац „изјава понуђача о ангажовању подизвођача“ и сл.), односно није дужан да их достави. Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, обрасце оверава и потписује одговорно лице понуђача; уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачима, обрасце оверава и потписује одговорно лице понуђача, осима ако није другачије наведено у самом обрасцу; уколико понуду подноси група понуђача, обрасце оверава и потписује одговорно лице члана групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, осим ако није другачије наведено у самом обрасцу.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у више партија.

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да  наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају сходно захтевима из конкурсне документације.

ВАЛУТА, ЦЕНА, НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

Цена у понуди мора да буде изражена у динарима, са и без пдв-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена по оцени комисије за јавну набавку, наручилац  ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Рок плаћања је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. Гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015). Плаћање за изведене радове ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) календарских дана од дана службеног пријема од стране наручиоца уредних привремених и окончане ситуације о изведеним радовима. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Уколико понуђач достави понуду чија је вредност већа од процењене вредности јавне набавке, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ФИНАНСИЈСКО ОБАЗБЕЂЕЊЕ

Одабрани понуђач доставља:

1) Средство обезбеђења за добро извршење посла -1 (једну) оверену и потписану бланко меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 10% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС,  потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћају понуђачу након реализације уговора

2) Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року-1 (једна) оверена и потписана бланко меница са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 5% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС, потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћене менице се враћају понуђачу након истека гарантног рока.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за објашњење понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неодговарајућа, односно неприхватљива.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац може одбити понуду и у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Сходно члану 149. ЗЈН. захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда

Понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права повређена, може се у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, обратити наручиоцу са захтевом за заштиту права.

Захтев мора бити сачињен у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама.

Захтев се подноси непосредно наручиоцу или путем поште препорученом пошиљком.

Копију захтева понуђач доставља истовремено Републичкој Комисији и дужан је да уплати Републичку административну таксу на рачун буџета Републике Србије у висини од 120.000,00 дин. на текући рачун: 840-30678845-06,  позив на број  404-1-4/2017-03, сврха уплате: Такса за ЗЗП, Општина Топола; корисник: Буџет Републике Србије.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може у року који је предвиђен за подношење понуда, да изврши измену или допуну конкурсне документације. Ако наручилац у року превиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана  пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре рока за подношење понуда. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора да буде изражена у динарском износу, а не у процентима. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, понуђач је обавезан да достави писмено обавештење о укупној цени целокупне понуде, после измене, без и са пдв-ом, и обавезан је да достави предмере и предрачуне свих радова, са ценама по позицијама, које понуђач нуди после измена, у супротном његова понуда биће одбијена као неприхватљива.

Давање попуста на понуђену цену није дозвољено.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозову понуде мора бити припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти „Измена понуде“ или „Допуна понуде“ или “Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈНОП 404-1-4/2017-03– Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра у Тополи , Партија ___,,. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. Понуђач може да обустави поступак јавне набавке из било ког разлога.

СТАНДАРДИ

Понуђач је дужан да понуду достави водећи рачуна о стандардима, техничким прописима и нормативима који важе за врсту радова који су предмет ове јавне набавке.

МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

Уговор ће бити достављен одабраном понуђачу у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, закључити уговор са понуђачем .

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

X  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ-ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| 1) | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
| 2) | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; |
| 3) | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; |
| 4) | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

ПАРТИЈА I

| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
|  | Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом: -да понуђач у претходне три обрачунске године (2013.,2014.и 2015.) није пословао са губитком | Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2013.,2014. и 2015.г |
|  | -да понуђач није био у блокади последњих шест месеци пре објављивања јавног позива | Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије |
|  | Понуђач располаже довољним пословним капацитетом: - Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 8.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова | Фотокопије закључених уговора |
|  | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : -да има најмање 10 запослених на одређено или неодређено време - да има најмање једно лице запослено на неодређено или одређено време- носиоца важеће лиценце одговорног извођача радова са лиценцама: 410 или 411-Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова | -Фотокопије уговора о раду и ПППД образаца - фотокопију лиценце и потврде о важности исте за лице које ће решењем бити именовано за извођење радова у предметној набавци |

ПАРТИЈА II

| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
|  | Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом: -да понуђач у претходне три обрачунске године (2013.,2014.и 2015.) није пословао са губитком | Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2013.,2014. и 2015.г |
|  | -да понуђач није био у блокади последњих шест месеци пре објављивања јавног позива | Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије |
|  | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : - да има најмање једно лице запослено на неодређено или одређено време- носиоца важеће лиценце одговорног извођача радова са лиценцом: 450-Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона | -Фотокопије уговора о раду и ПППД образаца - фотокопију лиценце и потврде о важности исте за лице које ће решењем бити именовано за извођење радова у предметној набавци |

ПАРТИЈА III

| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
|  | Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом: -да понуђач у претходне три обрачунске године (2013.,2014.и 2015.) није пословао са губитком | Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2013.,2014. и 2015.г |
|  | -да понуђач није био у блокади последњих шест месеци пре објављивања јавног позива | Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије |
|  | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : - да има најмање једно лице запослено на неодређено или одређено време- носиоца важеће лиценце одговорног извођача радова са лиценцама: 410 или 413 или 414-Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације | -Фотокопије уговора о раду и ПППД образаца - фотокопију лиценце и потврде о важности исте за лице које ће решењем бити именовано за извођење радова у предметној набавци |

ПАРТИЈА IV

| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
|  | Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом: -да понуђач у претходне три обрачунске године (2013.,2014.и 2015.) није пословао са губитком | Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2013.,2014. и 2015.г |
|  | -да понуђач није био у блокади последњих шест месеци пре објављивања јавног позива | Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије |
|  | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : - да има најмање једно лице запослено на неодређено или одређено време- носиоца важеће лиценце одговорног извођача радова са лиценцама: 430-Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике или 830-одговорни извођач машинских инсталација | -Фотокопије уговора о раду и ПППД образаца - фотокопију лиценце и потврде о важности исте за лице које ће решењем бити именовано за извођење радова у предметној набавци |

ПАРТИЈА V

| ОБАВЕЗАН УСЛОВ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| 1 | Обавезан услов за Партију 5. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке: дозволу за рад-Лиценцу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара по Закону о заштити од пожара | Фотокопија Лиценце – Овлашћења МУП-а |
|  | Додатни услови |  |
|  | Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом: -да понуђач у претходне три обрачунске године (2013.,2014.и 2015.) није пословао са губитком | Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2013.,2014. и 2015.г |
|  | -да понуђач није био у блокади последњих шест месеци пре објављивања јавног позива | Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије |
|  | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : -да има најмање 1 инжењера са важећим лиценцама ИКС-а 353 и 453 -минимум 2 радника електро струке . | -фотокопије уговора о раду и ПППД образаца или другог одговарајућег обрасца из којих се види да су сви запослени пријављени на пензијско осигурање (за сваког запосленог појединачно) -фотокопије лиценци и потврде о важности исте за лице које ће решењем бити именовано за извођење радова у предметној набавци. Један инжењер може имати обе лиценце. |

ПАРТИЈА VI

| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
|  | Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом: -да понуђач у претходне три обрачунске године (2013.,2014.и 2015.) није пословао са губитком | Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2013.,2014. и 2015.г |
|  | -да понуђач није био у блокади последњих шест месеци пре објављивања јавног позива | Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије |
|  | Понуђач располаже довољним пословним капацитетом : - да поседује лиценцу/овлашћење за пројектовање и извођење система заштите од пожара | - фотокопија лиценце/овлашћења издата од надлежног органа |

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

ОБРАЗАЦ 1.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈН ОП

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радовa- Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра у Тополи, број 404-1-4/2017-03, Партија ____ испуњава све услове из чл. 75.Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

  - Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

  - Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

  - Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:____________

Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у потребном броју.

ОБРАЗАЦ 1.1.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радовa - Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра у Тополи, број 404-1-4/2017-03, Партија ____ испуњава све услове из чл. 75. Закона , односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.Уколико наступа са више подизвођача,образац копирати у потребном броју.

ОБРАЗАЦ 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

______________________________________________________________________________

Адреса понуђача:

______________________________________________________________________________

Одговорно лице (потписник уговора)

______________________________________________________________________________

Матични број понуђача:

______________________________________________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

______________________________________________________________________________

Име особе за контакт:

______________________________________________________________________________

Електронска адреса понуђача (e-mail):

______________________________________________________________________________

Телефон:

______________________________________________________________________________

Телефакс:

______________________________________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

______________________________________________________________________________

Датум:_____________________                       М.П.                                   Потпис овлашћеног лица

_____________________

ОБРАЗАЦ 3.

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку - Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра у Тополи, број 404-1-4/2017-03, Партија ____ , изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

 у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује у делу______________________________________________________________________________у износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде,

 у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује у делу______________________________________________________________________________у износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде,

 у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује у делу______________________________________________________________________________у износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде,

Датум:_____________________                       М.П.                          Потпис овлашћеног лица

_____________________

ОБРАЗАЦ 4.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

______________________________________________________________________________

Адреса подизвођача:

______________________________________________________________________________

Матични број подизвођача:

______________________________________________________________________________

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

______________________________________________________________________________

Име особе за контакт:

______________________________________________________________________________

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

______________________________________________________________________________

Телефон:

______________________________________________________________________________

Телефакс:

______________________________________________________________________________

Датум:_____________________                       М.П.                                Потпис овлашћеног лица

____________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ 5.

_____________________________________            ___________________________________

(Назив понуђача)                                                             (Назив понуђача)

_______________________________________         __________________________________

(Назив понуђача)                                                              (Назив понуђача)

ИЗЈАВА

О

ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку радовa - Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра у Тополи, број 404-1-4/2017-03, Партија ____  , изјављујемо да заједно подносимо понуду.

Датум: _________________

М.П.      Одговорно лице понуђача

__________________________

М.П.      Одговорно лице понуђача

__________________________

М.П.      Одговорно лице понуђача

_________________________

М.П.      Одговорно лице понуђача

__________________________

ОБРАЗАЦ 6.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Назив понуђача:

______________________________________________________________________________

Адреса понуђача:

______________________________________________________________________________

Одговорно лице (потписник уговора)

______________________________________________________________________________

Матични број понуђача:

______________________________________________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

______________________________________________________________________________

Име особе за контакт:

______________________________________________________________________________

Електронска адреса понуђача (e-mail):

______________________________________________________________________________

Телефон:

______________________________________________________________________________

Телефакс:

_____________________________________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

_____________________________________________________________________________

Датум:_____________________                       М.П.                                 Потпис овлашћеног лица

_____________________

Напомена: Образац попуњава и оверава сваки члан групе понуђача. Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 7.

ПОНУДА

1. Понуда бр. ___________од ____________године, за јавну набавку радова - Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра у Тополи, број 404-1-4/2017-03, Партија ____ -____________________.

2. Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:

__________________________________________________________________________________

Адреса понуђача:

__________________________________________________________________________________

Одговорно лице (потписник уговора)

__________________________________________________________________________________

Матични број понуђача:

__________________________________________________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

__________________________________________________________________________________

Име особе за контакт:

_________________________________________________________________________________

Електронска адреса понуђача (e-mail):

__________________________________________________________________________________

Телефон и телефакс:

__________________________________________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

__________________________________________________________________________________

3) Понуду дајем:

заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем:

1. _________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

[навести назив и седиште свих подизвођача]

в) као заједничку понуду:

1. _________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]

4. Цена:

| Бр. | Кратак опис | Укупно цена (без пдв-а) | ПДВ | Укупно цена (са пдв-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра у Тополи, број 404-1-4/2017-03, Партија ____ - ____________________________________ | _____________ дин. | _________ дин. | ______________ дин. |

5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________________

6. Начин плаћања:  У року до 45 календарских дана од дана службеног пријема од стране наручиоца уредних привремених и окончане ситуације о изведеним радовима/уредне фактуре о испорученим добрима

7. Гарантни рок: ____ године (минимум 2 године)

8. Рок важења понуде износи ________ календарских дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 календарских дана од дана отварања понуда).

9. Рок за завршетак посла износи _________календарских дана од дана увођења у посао (најдуже 90 календарских дана за радове/најдуже 15 дана за испоруку добара), и у складу са динамиком коју одређује наручилац.

Датум:_____________________                       М.П.                                 Потпис овлашћеног лица,

_____________________

ОБРАЗАЦ 8

МОДЕЛ УГОВОРА

ЗА ПАРТИЈУ 1- ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Закључен између:

- Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, матични број 07183933, ПИБ 101988213, коју заступа Председник Општине Топола Драган Живановић  (у даљем тексту: Наручилац)  и

- _____________________________________________________________________________________________________________________________________________(у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:   Партија 1 – Грађевинско-занатски радови

Члан 1.

Уговор се закључује по спроведеном поступку јавне набавке радова, бр: ЈН ОП 404-1-4/2017-03 –  Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра, Партија 1- Грађевинско-занатски радови.

Уговорне стране констатују да је Наручилац у отвореном поступку јавне набавке из става 1. овог члана, за Партију 1. доделио уговор Извођачу и прихватио понуду Извођача број:_________ од_______________ год. за извођење грађевинско-занатских радова на трећој и завршној фази изградње Визиторског центра у Тополи.

Понуда Извођача са техничком спецификацијом радова је саставни део уговора.

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца, у свему према одредбама овог уговора, понуди Извођача са техничком спецификацијом из конкурсне документације из поступка јавне набавке из члана 1. ст. 1. овог уговора, изведе грађевинско-занатске радове на трећој и завршној фази изградње Визиторског центра у Тополи из Партије 1., и обавезан је да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно и квалитетно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Наручилац ће Извођачу за изведене овде уговорене радове извршити плаћање након службеног пријема од стране Наручиоца уредних привремених и окончане ситуације о изведеним радовима, или само окончане ситуације, у року до 45 календарских дана од дана службеног пријема ситуације.   Ситуације о изведеним радовима треба да буде у складу са уговореном ценом формираном на основу понуде понуђача са техничком спецификацијом радова из члана 1. ставови 2. и 3. овог уговора и са стањем у грађевинској књизи и грађевинском дневнику, оверени од стране надзорног органа Наручиоца. Привремене и окончана ситуација треба да буду оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Укупна вредност радова који се изводе по овом уговору износи _______________динара без пдв-а, односно, __________________динара са пдв-ом. Уплате вршити на текући рачун Извођача број ___________________.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране сагласно утврђују рок завршетка радова ______ календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Гарантни рок за изведене радове је ____ године.

Извођач је обавезан да се на позив Наручиоца ради увођења у посао, одазове одмах, а најкасније у року од 3 (три) календарских дана.

У случају прекорачења рока из ставова 1. и 2. овог члана Наручилац може за сваки дан закашњења од Извођача наплатити  0,5 % од укупног износа из члана 3. став 2. овог уговора, а не више од 5%. Окончана ситуација за изведене радова се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне, о чему ће Наручилац Извођача писмено обавестити.

Рок из ставова 1. и 2. овог члана може се продужити само у случају наступања последица више силе што се констатује у грађевинском дневнику.

Извођач ће приликом извођења радова водити грађевински дневник и грађевинску књигу које потписују представник Наручиоца као надзорни орган и представник Извођача као одговорни извођач радова.

Члан 5.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова који су обухваћени овим уговором, исти ће се уговорити посебним анексом уговора који ће закључити Наручилац и Извођач. Извођач је обавезан да заједно са надзорним органом благовремено припреми и достави Наручиоцу документацију неопходну за закључење анекса уговора, односно достави оверен преглед вишкова радова и писано образложење.

Вишкови радова из става 1. овог члана могу бити уговорени у складу са законом уколико Наручилац има обезбеђена средства у свом финансијском плану. Јединичне цене остају непромењене.

У случају из ставова 1. и 2. овог члана, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 6.

Извођач  се обавезује:

-да се строго придржава мера заштите на раду;

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

-да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима и техничком спецификацијом Наручиоца. Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.

-да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-да изврши обезбеђење свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, опреме и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова;

-да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова, који морају бити редовно потписивани од стране надзорног органа Наручиоца и одговорног извођача радова;

-да омогући вршење надзора над извођењем радова;

-да радове изводи са радном снагом одговарајућих квалификација према опису посла.

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала  или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;

-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем овде уговорених радова;

-након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију, одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови.

-да у року од седам дана од дана потписивања преда Наручиоцу средства обезбеђења и то:

1) Средство обезбеђења за добро извршење посла -1 (једну) оверену и потписану бланко меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 10% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС,  потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћају понуђачу након реализације уговора

2) Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року-1 (једна) оверена и потписана бланко меница са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 5% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС, потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћа понуђачу након истека гарантног рока.

Члан 7.

Наручилац се обавезује:

- да уведе извођача у посао;

- да извођачу преда документацију у вези предмета уговора, а којом располаже;

- да одреди надзорног органа;

- да плати извођачу уговорену цену за изведене радове;

- да изврши пријем радова.

Члан 8.

Примопредаја изведених радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка свих овде уговорених радова.

Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји радова. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова који се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршености истих.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора Наручилац и Извођач ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима.

Члан 9.

Извршилац ће уговорене радове изводити_______________ (уписати “самостално” уколико извршилац наступа самостално).

Извршилац ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача : 1._________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

2._________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

односно у групи понуђача коју чине:

1. _________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

2.__________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

У случају да наступа са подизвођачима, Извршилац у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као да их је сам извршио.

У случају да наступа у групи понуђача, Извршилац одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 10.

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извођач признаје:

1. ако Извођач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику и рокове;

2. ако Извођач не изводи радове у складу са сопственом понудом са предмером и предрачуном радова, одредбама из конкурсне документације из поступка јавне набавке из члана 1. ст. 1. уговора и одредбама овог уговора;

3. ако Извођач уговорене радове изводи неквалитетно, ако не поступа по примедбама надзорног органа и ако радове не изводи у складу са стандардима и техничким условима који важе за уговорене послове.

4. Ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења из члана 6.  уговора.

5. У случају више силе или непредвиђених и било којих других околности које Наручиоцу отежавају извршење предмета уговора.

Уговор се раскида писменом изјавом намере Наручиоца, која се доставља Извођачу. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема изјаве од стране Извођача.

У случају једнострано раскинутог уговора због разлога наведених у ставу 1. тачка 1., 2., 3. и 4. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извођача накнаду штете до двоструког износа из члана 3. став 2. уговора, што Извођач признаје без права приговора овог уговора као извршне исправе, и дужан је да ту штету надокнади најкасније у року од 15 дана од дана пријема писменог захтева наручиоца за накнаду штете.

У случају једнострано раскинутог уговора због разлога наведеног у ставу 1. тачка 5. овог члана, Извођач нема право од Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 11.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе позитивних законских прописа и пословних обичаја.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Основног суда Аранђеловац Судске јединице у Тополи.

Члан 13.

Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у Уговор, за свој га признају тако што га својеручно потписују и 3 (три) примерка свака страна задржава ради употребе.

ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА                                                                         ОПШТИНА ТОПОЛА

__________________                                                                           ______________________

Драган Живановић

НАПОМЕНА: Уговор мора да се попуни, потпише и овери

МОДЕЛ УГОВОРА

ЗА ПАРТИЈУ 2- ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Закључен између:

  - Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, матични број 07183933, ПИБ 101988213, коју заступа Председник Општине Топола Драган Живановић  (у даљем тексту: Наручилац)  и

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________(у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:   Партија 2 – Електротехничке инсталације

Члан 1.

Уговор се закључује по спроведеном поступку јавне набавке радова, бр: ЈН ОП 404-1-4/2017-03 –  Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра, Партија 2 – Електротехничке инсталације.

Уговорне стране констатују да је Наручилац у отвореном поступку јавне набавке из става 1. овог члана, за Партију 2. доделио уговор Извођачу и прихватио понуду Извођача број:_________ од_______________ год. за вршење радова на постављању електротехничких инсталација у оквиру  треће и завршне фазе изградње Визиторског центра у Тополи.

Понуда Извођача са техничком спецификацијом радова је саставни део уговора.

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца, у свему према одредбама овог уговора, понуди Извођача са техничком спецификацијом из конкурсне документације из поступка јавне набавке из члана 1. ст. 1. овог уговора, изврши испоруку и уградњу електро-опреме по техничкој спецификацији за Партију 2., и обавезан је да обезбеди све што је неопходно за потпуно и квалитетно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Наручилац ће Извођачу за изведене овде уговорене радове извршити плаћање након службеног пријема од стране Наручиоца уредних привремених и окончане ситуације о изведеним радовима, или само окончане ситуације, у року до 45 календарских дана од дана службеног пријема ситуације.   Ситуације о изведеним радовима треба да буде у складу са уговореном ценом формираном на основу понуде понуђача са техничком спецификацијом радова из члана 1. ставови 2. и 3. овог уговора и са стањем у грађевинској књизи и грађевинском дневнику, оверени од стране надзорног органа Наручиоца. Привремене и окончана ситуација треба да буду оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Укупна вредност радова који се изводе по овом уговору износи _______________динара без пдв-а, односно, __________________динара са пдв-ом. Уплате вршити на текући рачун Извођача број ___________________.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране сагласно утврђују рок завршетка радова ______ календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Гарантни рок за изведене радове је ____ године.

Извођач је обавезан да се на позив Наручиоца ради увођења у посао, одазове одмах, а најкасније у року од 3 (три) календарских дана.

У случају прекорачења рока из ставова 1. и 2. овог члана Наручилац може за сваки дан закашњења од Извођача наплатити  0,5 % од укупног износа из члана 3. став 2. овог уговора, а не више од 5%. Окончана ситуација за изведене радова се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне, о чему ће Наручилац Извођача писмено обавестити.

Рок из ставова 1. и 2. овог члана може се продужити само у случају наступања последица више силе што се констатује у грађевинском дневнику.

Извођач ће приликом извођења радова водити грађевински дневник и грађевинску књигу које потписују представник Наручиоца као надзорни орган и представник Извођача као одговорни извођач радова.

Члан 5.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова који су обухваћени овим уговором, исти ће се уговорити посебним анексом уговора који ће закључити Наручилац и Извођач. Извођач је обавезан да заједно са надзорним органом благовремено припреми и достави Наручиоцу документацију неопходну за закључење анекса уговора, односно достави оверен преглед вишкова радова и писано образложење.

Вишкови радова из става 1. овог члана могу бити уговорени у складу са законом уколико Наручилац има обезбеђена средства у свом финансијском плану. Јединичне цене остају непромењене.

У случају из ставова 1. и 2. овог члана, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 6.

Извођач  се обавезује:

-да се строго придржава мера заштите на раду;

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

-да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима и техничком спецификацијом Наручиоца. Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.

-да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-да изврши обезбеђење свих лица на локацији посла, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, опреме и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова;

-да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова, који морају бити редовно потписивани од стране надзорног органа Наручиоца и одговорног извођача радова;

-да омогући вршење надзора над извођењем радова;

-да радове изводи са радном снагом одговарајућих квалификација према опису посла.

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала  или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;

-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем овде уговорених радова;

-након завршетка радова уклони  депоновани материјал, одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови.

-да у року од седам дана од дана потписивања преда Наручиоцу средства обезбеђења и то:

1) Средство обезбеђења за добро извршење посла -1 (једну) оверену и потписану бланко меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 10% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС,  потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћају понуђачу након реализације уговора

2) Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року-1 (једна) оверена и потписана бланко меница са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 5% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС, потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћа понуђачу након истека гарантног рока.

Члан 7.

Наручилац се обавезује:

- да уведе извођача у посао;

- да извођачу преда документацију у вези предмета уговора, а којом располаже;

- да одреди надзорног органа;

- да плати извођачу уговорену цену за изведене радове;

- да изврши пријем радова.

Члан 8.

Примопредаја изведених радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка свих овде уговорених радова.

Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји радова. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова који се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршености истих.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора Наручилац и Извођач ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима.

Члан 9.

Извршилац ће уговорене радове изводити_______________ (уписати “самостално” уколико извршилац наступа самостално).

Извршилац ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача : 1._________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

2._________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

односно у групи понуђача коју чине:

1. _________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

2.__________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

У случају да наступа са подизвођачима, Извршилац у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као да их је сам извршио.

У случају да наступа у групи понуђача, Извршилац одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 10.

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извођач признаје:

1. ако Извођач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику и рокове;

2. ако Извођач не изводи радове у складу са сопственом понудом са предмером и предрачуном радова, одредбама из конкурсне документације из поступка јавне набавке из члана 1. ст. 1. уговора и одредбама овог уговора;

3. ако Извођач уговорене радове изводи неквалитетно, ако не поступа по примедбама надзорног органа и ако радове не изводи у складу са стандардима и техничким условима који важе за уговорене послове.

4. Ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења из члана 6.  уговора.

5. У случају више силе или непредвиђених и било којих других околности које Наручиоцу отежавају извршење предмета уговора.

Уговор се раскида писменом изјавом намере Наручиоца, која се доставља Извођачу. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема изјаве од стране Извођача.

У случају једнострано раскинутог уговора због разлога наведених у ставу 1. тачка 1., 2., 3. и 4. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извођача накнаду штете до двоструког износа из члана 3. став 2. уговора, што Извођач признаје без права приговора овог уговора као извршне исправе, и дужан је да ту штету надокнади најкасније у року од 15 дана од дана пријема писменог захтева наручиоца за накнаду штете.

У случају једнострано раскинутог уговора због разлога наведеног у ставу 1. тачка 5. овог члана, Извођач нема право од Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 11.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе позитивних законских прописа и пословних обичаја.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Основног суда Аранђеловац Судске јединице у Тополи.

Члан 13.

Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у Уговор, за свој га признају тако што га својеручно потписују и 3 (три) примерка свака страна задржава ради употребе.

ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА                                                                         ОПШТИНА ТОПОЛА

__________________                                                                           ______________________

Драган Живановић

НАПОМЕНА: Уговор мора да се попуни, потпише и овери

МОДЕЛ УГОВОРА

ЗА ПАРТИЈУ 3- ХИДРАНТСКА МРЕЖА, ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА

Закључен између:

  - Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, матични број 07183933, ПИБ 101988213, коју заступа Председник Општине Топола Драган Живановић  (у даљем тексту: Наручилац)  и

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________(у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:   Партија 3 – Хидрантска мрежа, вода и канализација

Члан 1.

Уговор се закључује по спроведеном поступку јавне набавке радова, бр: ЈН ОП 404-1-4/2017-03 –  Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра, Партија 3 – Хидрантска мрежа, вода и канализација.

Уговорне стране констатују да је Наручилац у отвореном поступку јавне набавке из става 1. овог члана, за Партију 3. доделио уговор Извођачу и прихватио понуду Извођача број:_________ од_______________ год. за вршење радова на постављању хидрантске мреже, воде и канализације у оквиру  треће и завршне фазе изградње Визиторског центра у Тополи.

Понуда Извођача са техничком спецификацијом радова је саставни део уговора.

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца, у свему према одредбама овог уговора, понуди Извођача са техничком спецификацијом из конкурсне документације из поступка јавне набавке из члана 1. ст. 1. овог уговора, изврши потребне радове на постављању хидрантске, водоводне и канализационе мреже , по техничкој спецификацији за Партију 3., и обавезан је да обезбеди све што је неопходно за потпуно и квалитетно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Наручилац ће Извођачу за изведене овде уговорене радове извршити плаћање након службеног пријема од стране Наручиоца уредних привремених и окончане ситуације о изведеним радовима, или само окончане ситуације, у року до 45 календарских дана од дана службеног пријема ситуације.   Ситуације о изведеним радовима треба да буде у складу са уговореном ценом формираном на основу понуде понуђача са техничком спецификацијом радова из члана 1. ставови 2. и 3. овог уговора и са стањем у грађевинској књизи и грађевинском дневнику, оверени од стране надзорног органа Наручиоца. Привремене и окончана ситуација треба да буду оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Укупна вредност радова који се изводе по овом уговору износи _______________динара без пдв-а, односно, __________________динара са пдв-ом. Уплате вршити на текући рачун Извођача број ___________________.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране сагласно утврђују рок завршетка радова ______ календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Гарантни рок за изведене радове је ____ године.

Извођач је обавезан да се на позив Наручиоца ради увођења у посао, одазове одмах, а најкасније у року од 3 (три) календарских дана.

У случају прекорачења рока из ставова 1. и 2. овог члана Наручилац може за сваки дан закашњења од Извођача наплатити  0,5 % од укупног износа из члана 3. став 2. овог уговора, а не више од 5%. Окончана ситуација за изведене радова се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне, о чему ће Наручилац Извођача писмено обавестити.

Рок из ставова 1. и 2. овог члана може се продужити само у случају наступања последица више силе што се констатује у грађевинском дневнику.

Извођач ће приликом извођења радова водити грађевински дневник и грађевинску књигу које потписују представник Наручиоца као надзорни орган и представник Извођача као одговорни извођач радова.

Члан 5.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова који су обухваћени овим уговором, исти ће се уговорити посебним анексом уговора који ће закључити Наручилац и Извођач. Извођач је обавезан да заједно са надзорним органом благовремено припреми и достави Наручиоцу документацију неопходну за закључење анекса уговора, односно достави оверен преглед вишкова радова и писано образложење.

Вишкови радова из става 1. овог члана могу бити уговорени у складу са законом уколико Наручилац има обезбеђена средства у свом финансијском плану. Јединичне цене остају непромењене.

У случају из ставова 1. и 2. овог члана, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 6.

Извођач  се обавезује:

-да се строго придржава мера заштите на раду;

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

-да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима и техничком спецификацијом Наручиоца. Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.

-да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-да изврши обезбеђење свих лица на локацији посла, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, опреме и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова;

-да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова, који морају бити редовно потписивани од стране надзорног органа Наручиоца и одговорног извођача радова;

-да омогући вршење надзора над извођењем радова;

-да радове изводи са радном снагом одговарајућих квалификација према опису посла.

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала  или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;

-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем овде уговорених радова;

-након завршетка радова уклони  депоновани материјал, одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови.

-да у року од седам дана од дана потписивања преда Наручиоцу средства обезбеђења и то:

1) Средство обезбеђења за добро извршење посла -1 (једну) оверену и потписану бланко меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 10% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС,  потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћају понуђачу након реализације уговора

2) Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року-1 (једна) оверена и потписана бланко меница са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 5% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС, потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћа понуђачу након истека гарантног рока.

Члан 7.

Наручилац се обавезује:

- да уведе извођача у посао;

- да извођачу преда документацију у вези предмета уговора, а којом располаже;

- да одреди надзорног органа;

- да плати извођачу уговорену цену за изведене радове;

- да изврши пријем радова.

Члан 8.

Примопредаја изведених радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка свих овде уговорених радова.

Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји радова. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова који се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршености истих.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора Наручилац и Извођач ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима.

Члан 9.

Извршилац ће уговорене радове изводити_______________ (уписати “самостално” уколико извршилац наступа самостално).

Извршилац ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача : 1._________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

2._________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

односно у групи понуђача коју чине:

1. _________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

2.__________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

У случају да наступа са подизвођачима, Извршилац у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као да их је сам извршио.

У случају да наступа у групи понуђача, Извршилац одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 10.

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извођач признаје:

1. ако Извођач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику и рокове;

2. ако Извођач не изводи радове у складу са сопственом понудом са предмером и предрачуном радова, одредбама из конкурсне документације из поступка јавне набавке из члана 1. ст. 1. уговора и одредбама овог уговора;

3. ако Извођач уговорене радове изводи неквалитетно, ако не поступа по примедбама надзорног органа и ако радове не изводи у складу са стандардима и техничким условима који важе за уговорене послове.

4. Ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења из члана 6.  уговора.

5. У случају више силе или непредвиђених и било којих других околности које Наручиоцу отежавају извршење предмета уговора.

Уговор се раскида писменом изјавом намере Наручиоца, која се доставља Извођачу. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема изјаве од стране Извођача.

У случају једнострано раскинутог уговора због разлога наведених у ставу 1. тачка 1., 2., 3. и 4. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извођача накнаду штете до двоструког износа из члана 3. став 2. уговора, што Извођач признаје без права приговора овог уговора као извршне исправе, и дужан је да ту штету надокнади најкасније у року од 15 дана од дана пријема писменог захтева наручиоца за накнаду штете.

У случају једнострано раскинутог уговора због разлога наведеног у ставу 1. тачка 5. овог члана, Извођач нема право од Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 11.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе позитивних законских прописа и пословних обичаја.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Основног суда Аранђеловац Судске јединице у Тополи.

Члан 13.

Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у Уговор, за свој га признају тако што га својеручно потписују и 3 (три) примерка свака страна задржава ради употребе.

ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА                                                                         ОПШТИНА ТОПОЛА

__________________                                                                           ______________________

Драган Живановић

НАПОМЕНА: Уговор мора да се попуни, потпише и овери

МОДЕЛ УГОВОРА

ЗА ПАРТИЈУ 4- ГРЕЈАЊЕ

Закључен између:

  - Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, матични број 07183933, ПИБ 101988213, коју заступа Председник Општине Топола Драган Живановић  (у даљем тексту: Наручилац)  и

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________(у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:   Партија 4 – Грејање

Члан 1.

Уговор се закључује по спроведеном поступку јавне набавке радова, бр: ЈН ОП 404-1-4/2017-03 –  Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра, Партија 4 – Грејање.

Уговорне стране констатују да је Наручилац у отвореном поступку јавне набавке из става 1. овог члана, за Партију 4. доделио уговор Извођачу и прихватио понуду Извођача број:_________ од_______________ год. за вршење радова на постављању система грејања у оквиру  треће и завршне фазе изградње Визиторског центра у Тополи.

Понуда Извођача са техничком спецификацијом радова је саставни део уговора.

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца, у свему према одредбама овог уговора, понуди Извођача са техничком спецификацијом из конкурсне документације из поступка јавне набавке из члана 1. ст. 1. овог уговора, изврши потребне радове на постављању система грејања по техничкој спецификацији за Партију 4., и обавезан је да обезбеди све што је неопходно за потпуно и квалитетно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Наручилац ће Извођачу за изведене овде уговорене радове извршити плаћање након службеног пријема од стране Наручиоца уредних привремених и окончане ситуације о изведеним радовима, или само окончане ситуације, у року до 45 календарских дана од дана службеног пријема ситуације.   Ситуације о изведеним радовима треба да буде у складу са уговореном ценом формираном на основу понуде понуђача са техничком спецификацијом радова из члана 1. ставови 2. и 3. овог уговора и са стањем у грађевинској књизи и грађевинском дневнику, оверени од стране надзорног органа Наручиоца. Привремене и окончана ситуација треба да буду оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Укупна вредност радова који се изводе по овом уговору износи _______________динара без пдв-а, односно, __________________динара са пдв-ом. Уплате вршити на текући рачун Извођача број ___________________.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране сагласно утврђују рок завршетка радова ______ календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Гарантни рок за изведене радове је ____ године.

Извођач је обавезан да се на позив Наручиоца ради увођења у посао, одазове одмах, а најкасније у року од 3 (три) календарских дана.

У случају прекорачења рока из ставова 1. и 2. овог члана Наручилац може за сваки дан закашњења од Извођача наплатити  0,5 % од укупног износа из члана 3. став 2. овог уговора, а не више од 5%. Окончана ситуација за изведене радова се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне, о чему ће Наручилац Извођача писмено обавестити.

Рок из ставова 1. и 2. овог члана може се продужити само у случају наступања последица више силе што се констатује у грађевинском дневнику.

Извођач ће приликом извођења радова водити грађевински дневник и грађевинску књигу које потписују представник Наручиоца као надзорни орган и представник Извођача као одговорни извођач радова.

Члан 5.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова који су обухваћени овим уговором, исти ће се уговорити посебним анексом уговора који ће закључити Наручилац и Извођач. Извођач је обавезан да заједно са надзорним органом благовремено припреми и достави Наручиоцу документацију неопходну за закључење анекса уговора, односно достави оверен преглед вишкова радова и писано образложење.

Вишкови радова из става 1. овог члана могу бити уговорени у складу са законом уколико Наручилац има обезбеђена средства у свом финансијском плану. Јединичне цене остају непромењене.

У случају из ставова 1. и 2. овог члана, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 6.

Извођач  се обавезује:

-да се строго придржава мера заштите на раду;

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

-да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима и техничком спецификацијом Наручиоца. Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.

-да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-да изврши обезбеђење свих лица на локацији посла, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, опреме и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова;

-да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова, који морају бити редовно потписивани од стране надзорног органа Наручиоца и одговорног извођача радова;

-да омогући вршење надзора над извођењем радова;

-да радове изводи са радном снагом одговарајућих квалификација према опису посла.

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала  или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;

-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем овде уговорених радова;

-након завршетка радова уклони  депоновани материјал, одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови.

-да у року од седам дана од дана потписивања преда Наручиоцу средства обезбеђења и то:

1) Средство обезбеђења за добро извршење посла -1 (једну) оверену и потписану бланко меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 10% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС,  потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћају понуђачу након реализације уговора

2) Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року-1 (једна) оверена и потписана бланко меница са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 5% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС, потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћа понуђачу након истека гарантног рока.

Члан 7.

Наручилац се обавезује:

- да уведе извођача у посао;

- да извођачу преда документацију у вези предмета уговора, а којом располаже;

- да одреди надзорног органа;

- да плати извођачу уговорену цену за изведене радове;

- да изврши пријем радова.

Члан 8.

Примопредаја изведених радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка свих овде уговорених радова.

Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји радова. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова који се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршености истих.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора Наручилац и Извођач ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима.

Члан 9.

Извршилац ће уговорене радове изводити_______________ (уписати “самостално” уколико извршилац наступа самостално).

Извршилац ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача : 1._________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

2._________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

односно у групи понуђача коју чине:

1. _________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

2.__________________________________________, са седиштем _________________________,

ПИБ _____________________, матични број _______________________.

У случају да наступа са подизвођачима, Извршилац у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као да их је сам извршио.

У случају да наступа у групи понуђача, Извршилац одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 10.

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извођач признаје:

1. ако Извођач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику и рокове;

2. ако Извођач не изводи радове у складу са сопственом понудом са предмером и предрачуном радова, одредбама из конкурсне документације из поступка јавне набавке из члана 1. ст. 1. уговора и одредбама овог уговора;

3. ако Извођач уговорене радове изводи неквалитетно, ако не поступа по примедбама надзорног органа и ако радове не изводи у складу са стандардима и техничким условима који важе за уговорене послове.

4. Ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења из члана 6.  уговора.

5. У случају више силе или непредвиђених и било којих других околности које Наручиоцу отежавају извршење предмета уговора.

Уговор се раскида писменом изјавом намере Наручиоца, која се доставља Извођачу. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема изјаве од стране Извођача.

У случају једнострано раскинутог уговора због разлога наведених у ставу 1. тачка 1., 2., 3. и 4. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извођача накнаду штете до двоструког износа из члана 3. став 2. уговора, што Извођач признаје без права приговора овог уговора као извршне исправе, и дужан је да ту штету надокнади најкасније у року од 15 дана од дана пријема писменог захтева наручиоца за накнаду штете.

У случају једнострано раскинутог уговора због разлога наведеног у ставу 1. тачка 5. овог члана, Извођач нема право од Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 11.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе позитивних законских прописа и пословних обичаја.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Основног суда Аранђеловац Судске јединице у Тополи.

Члан 13.

Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у Уговор, за свој га признају тако што га својеручно потписују и 3 (три) примерка свака страна задржава ради употребе.

ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА                                                                         ОПШТИНА ТОПОЛА

__________________                                                                           ______________________

Драган Живановић

НАПОМЕНА: Уговор мора да се попуни, потпише и овери

МОДЕЛ УГОВОРА

ЗА ПАРТИЈУ 5- СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

Закључен између:

  - Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, матични број 07183933, ПИБ 101988213, коју заступа Председник Општине Топола Драган Живановић  (у даљем тексту: Наручилац)  и

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________(у даљем тексту: Извођач радова)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:   Партија 5 – Систем за дојаву пожара

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац  спровео отворени поступак јавне набавке ЈН ОП 404-1-4/2017-03 –  Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра, Партија 5-  извођења радова на увођењу система аутоматске дојаве пожара, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ________, која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора  доделио Извођачу радова уговор за извођење радова на увођењу система аутоматске дојаве пожара у оквиру треће и завршне фазе изградње Визиторског центра у Тополи;

-  да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу __________________________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на увођењу система аутоматске дојаве пожара у оквиру треће и завршне фазе изградње Визиторског центра у Тополи.

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи ____________________ динара.

Цена је фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност.

Цена обухвата монтажу и повезивање опреме у објекту, пуштање у рад, и то: проверу исправности изведене инсталације, монтажу сигналних линија са јављачима на централу , програмирање централе за дојаву пожара, обележавање јављача, програмирање графичког софтвера на рачунару и израду графичких мапа,
састављање записника и предаје техничке документације (атести, упуство за руковање…) и функционално испитивање и пуштање у рад, као и Израда пројекта изведеног објекта у 3 штампана примерака и 1 на ЦД.

Плаћање уговорене цене извршиће се у року од 45 дана, од достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца. Уплате вршити на текући рачун Извођача број ______________________ .

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 3.

Извођач радова је дужан да након закључења Уговора преда Наручиоцу:

1) Средство обезбеђења за добро извршење посла -1 (једну) оверену и потписану бланко меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 10% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС,  потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћају понуђачу након реализације уговора

2) Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року-1 (једна) оверена и потписана бланко меница са клаузулом „без протеста, без трошкова“.Меница гласи на износ у висини од 5% од вредности посла, мора бити регистрована у НБС, потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не старији од шест месеци.

Неискоришћена меница се враћа понуђачу након истека гарантног рока.

Члан 4.

У случају неизвршења Уговорних обавеза од стране Извођача радова, а у складу са одредбама овог уговора, Наручилац задржава право да реализује средства финансијског обезбеђења.

МЕСТО, НАЧИН И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Место извођења радова је новоизграђени објекат Визиторског центра у Тополи.

Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.

Извођач радова је дужан да на захтев наручиоца изводи радове и ван радног времена, викендом и празником као и да поштује налоге Наручиоца о привременим обуставама радова због активности у објекту.

Рок за завршетак радова је ____ дана од дана увођења у посао.

КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Извођач радова је дужан да предметне услуге врши у складу са  важећим Законом о заштити од пожара и другим актима, као и правилима струке.

Извођач радова је дужан да изради пројекат изведеног објекта у 3 (три) примерка у папирној форми, као и један примерак на CD диску. Пројектну документацију треба израдити у облику Пројекта за извођење, овереног од стране лиценцираног пројектанта. Документација мора бити урађена у складу са важећим прописима и стандардима који регулишу ову област.

ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

Гаранција на изведене радове и за уграђену опрему је ______ од записничке примопредаје радова.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 8.

Наручилац и понуђач ће записнички консататовати обим изведених радова и уграђеног материјала.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, односно уграђеног материјала, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од два дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени материјал замени новим у противном наручилац задржава право да раскине уговор.

Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 9.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду .

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 10.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је надзорни орган по избору Наручиоца.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације и друге елементе, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 14.

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 15.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

Члан 16.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 17.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 18.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка

ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА                                                                         ОПШТИНА ТОПОЛА

__________________                                                                           ______________________

Драган Живановић

НАПОМЕНА: Уговор мора да се попуни, потпише и овери

МОДЕЛ УГОВОРА

ЗА ПАРТИЈУ 6- ЕНТЕРИЈЕР

Закључен између:

  - Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, матични број 07183933, ПИБ 101988213, коју заступа Председник Општине Топола Драган Живановић  (у даљем тексту: Наручилац)  и

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________(у даљем тексту: Добављач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:   Партија 6 – Ентеријер

Члан 1.

Предмет уговора је набавка намештаја за опремање Визиторског центра, са услугом испоруке и монтаже, за потребе Наручиоца, у свему према Обрасцу понуде и Спецификацији предмета јавне набавке, који су у прилогу и чине саставни део овог уговора, као и свим осталим прихваћеним елементима понуде Добављача.

Члан 2.

Уговорну цену чине прихваћене јединичне цене предметних добара из понуде Добављача.

У цену су урачунати и трошкови испоруке и монтаже предметних добара на локацији Наручиоца,  као и сви остали трошкови који могу настати у вези са извршењем уговорних обавеза.

Укупна уговорна вредност износи  ______________________ динара  без пдв-а , односно __________________________  динара са пдв-ом.

Члан 3.

Добављач је дужан да у року од _______ дана од дана пријема поруџбине од стране овлашћеног лица Наручиоца, испоручи и монтира добра који су предмет уговора на захтевану локацију Наручиоца.

Уговорне стране су сагласне да се испорука и монтажа добара која су предмет овог уговора врши на локацији по договору са наручиоцем.

Добра која се испоручују морају бити искључиво оригинална, нова и некоришћена.

Уз предметна добра, Добављач мора испоручити Наручиоцу и сву пратећу техничку документацију – техничка упутства, упутства за употребу, гарантни лист, сертификати и остало, уколико је то уобичајено приликом испоруке предметних добара.

Добра која Добављач испоручује морају бити иста она добра која је Добављач понудио током спровођења поступка јавне набавке у коме му је додељен уговор и која је навео у Обрасцу понуде, тј. морају одговарати свим кавлитативним и функционално-техничким карактеристикама које је Наручилац захтевао у конкурсној документацији.

Уколико Добављач није у могућности да испоручи неко од добара наведених у Обрасцу понуде и Спецификацији предмета јавне набавке, који су саставни део овог уговора, тј. уколико није у стању да испуни своју обавезу из претходног става овог члана уговора, дужан је да испоручи друго добро, истих или бољих техничко –функционалних карактеристика и нивоа квалитета, по цени која не може бити већа од цене која је за то добро исказана у Обрасцу понуде.

Члан 4.

Уколико Добављач не испуни своју обавезу из члана 3. овог Уговора, односно у уговореном року не испоручи предметна добра, обавезан је да за сваки дан закашњења по писаном позиву Наручиоца плати износ од 0,1% укупне процењене  вредности набавке на коју се уговор односи, у року од 8 дана од дана пријема позива, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% од укупне уговорне вредности.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева сваки други вид накнаде штете, као и да захтева раскид уговора из свих законом предвиђених разлога.

Члан 5.

Добављач се обавезује да предметна добра испоручи и монтира у свему према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, а у сарадњи и према динамици претходно утврђеној од стране Наручиоца.

Добра која Добављач испоручује Наручиоцу морају бити оригиналног порекла.

Наручилац (тј. овлашћено лице Наручиоца) је обавезан да приликом сваке испоруке и монтаже предметних добара изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и то:

- провером да ли су испоручена добра и сви њихови делови оригиналног порекла, да ли су нова и некоришћена

- провером да ли су испоручена добра неоштећена

- провером да ли испоручена добра и сви њихови делови исправно функционишу

- провером да ли све карактеристике испоручених добара одговарају захтеваним карактеристикама (наведеним у Техничкој спецификацији предмета јавне набавке) и да ли је уз добра испоручена и сва пратећа опрема, резервни делови и слично

- провером да ли је уз добра испоручена и сва пратећа техничка документација, и гарантни лист

- провером да ли се бројно стање испоручених добара слаже са бројним стањем исказаним на отпремници и осталим пратећим документима, као и да ли се бројно стање испоручених добара слаже са поруџбином

- провером да ли су испоручена добра монтирана на одговарајући начин и да ли су постављена на одговарајућа места у оквиру пословних просторија Наручиоца, у складу са захтевима Наручиоца

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног пријема добара утврди да испоручена добра задовољавају све услове из претходног става овог члана уговора, обавезно је да потпише отпремницу или неки други документ, чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара.

У противном, овлашћено лице Наручиоца може да врати предметне добра Добављачу, без потписивања отпремнице или другог документа и да захтева од Добављача да изврши испоруку и монтажу добара у најкраћем могућем року, тако да буду задовољени сви услови из става 3. овог члана уговора.

Члан 6.

Ако се приликом или након испоруке, или током употребе предметних добара утврди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу не задовољавају неки од услова из члана 5. став 3. овог уговора, Добављач мора о свом трошку, у најкраћем року од 7 дана од сачињавања записника о рекламацији од стране овлашћеног лица Наручиоца, уочене недостатке отклонити, или заменити предметна добра новим одговарајућим добрима, која горе наведене услове у потпуности задовољавају.

Члан 7.

Добављач одговара Наручиоцу за квалитет, функционалност и исправност предметних добара у гарантном року наведеном у Обрасцу понуде Добављача и/или гарантом листу, под условима који су истим одређени, независно од правоснажности овог уговора.

Гарантни рок износи _________ месеца од момента испоруке и монтаже.

Уколико се у току трајања гарантног рока појаве недостатци у квалитету, функционисању или исправности добара, тј. делова и компонената добара, Добављач мора о свом трошку исте отклонити у року који је превиђен гарантним листом, тј. условима гаранције и довести добра у функционално и исправно стање, као и на захтевани ниво квалитета, или заменити предметна добра новим одговарајућим добрима.

Члан 8.

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене одредбама овог уговора, Наручилац има право на раскид овог уговора једностраном изјавом воље, као и на надокнаду евентуално проузроковане штете, настале непоступањем Добављача у складу са одредбама овог уговора.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да у року од _____ дана од пријема исправно сачињене и испостављене фактуре и отпремнице, изврши плаћање и то на рачун Добављача бр. _________________________________ код ______________________________ банке.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Овај уговор се закључује на одређено време  до завршетка реализације предметне набавке.

Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете која може настати за Добављача, откаже овај уговор у свако доба са отказним роком од 5 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 13.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле, те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА                                                                         ОПШТИНА ТОПОЛА

__________________                                                                           ______________________

Драган Живановић

НАПОМЕНА: Уговор мора да се попуни, потпише и овери

ОБРАЗАЦ 9.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | Назив трошкова | Вредност |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО |  |  |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН)

Датум________________                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.                ______________________

ОБРАЗАЦ 10.

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА

у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке радова , бр: ЈН ОП 404-1-4/2017-03 –  Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра, Партија ___ – ____________________,  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум________________                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.                ______________________

Изјаву потписује и оверава овлашћено лице понуђача. Уколико наступа у групи, образац оверава и потписује овлашћено лице сваког члана групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 11.

ИЗЈАВА

О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно у поступку за јавну набавку радова , бр: ЈН ОП 404-1-4/2017-03 –  Трећа и завршна фаза изградње Визиторског центра, Партија ____ – ________________________, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Датум:_____________________                       М.П.                                 Потпис овлашћеног лица,

_____________________

Изјаву потписује и оверава овлашћено лице понуђача. Уколико наступа у групи, образац оверава и потписује овлашћено лице сваког члана групе понуђача.

ОБРАЗАЦ  12

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ЈН ОП 404-1-4/2017-03

Упутство за попуњавање предмера и предрачуна радова са структуром цене: За сваку позицију   из образаца уписује се јединична цена радова без ПДВ-а која се множи са траженим количинама и уписује се износ без ПДВ-а. Добијени износи без ПДВ-а се на крају сабирају и уписује се укупна цена , износ ПДВ-а, и укупна цена  са ПДВ-ом. (У обрасцима је дат јасан преглед позиција за попуњавање свих износа и понуђач је дужан да са пажњом прати и попуни празна поља)

ПАРТИЈА 1.- ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

| Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Stolarski radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i ugradnja parapetne daske ispod prozora. Daske treba uraditi od čamovine I klase, obrađena kao stolarija od punog drveta. Obračun po: kom. |  |  |  |  |
|  | 115x34x4 cm | kom | 8 |  |  |
|  | 533x25x4 | kom | 1 |  |  |
| B-Betonski radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Betoniranje armirano-betonskog, spoljnjeg stepeništa d=15 cm i rampe za invalide, betonom MB 30 u potrebnoj oplati sa izradom gazišta od nabijenog betona. Obračun po 1m2 horizontalne projekcije. Ostalo po opštem opisu za betonske radove. | m2 | 6,00 |  |  |
| C-Keramičarski radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Oblaganje podova trema, stepenica i rampe, na prizemlju antikliznom keramikom, boje po izboru projektanta. Keramiku polagati na lepku i to fuga na fugu. Obračun po 1m2 popločanog poda zajedno sa lepkom. Ostalo po opštem opisu za keramičarske radove. | m2 | 47,00 |  |  |
| 2. | Oblaganje podova suvenirnice keramičkim pločicama I klase (isti kao u holu), boje po izboru projektanta. Pločice polagati na lepku i to fuga na fugu. Obračun po 1m2 popločanog poda zajedno sa lepkom. Ostalo po opštem opisu za keramičarske radove. | m2 | 21,30 |  |  |
| 3. | Izrada sokle h=10 cm, keramičarskim pločicama I klase, boje po izboru projektanta. Pločice polagati na lepku, fuga na fugu. Obračun po 1m urađene sokle, zajedno sa lepkom. | m’ | 16,60 |  |  |

| Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-Fasaderski radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Sanacija maltera fasade sa nabavkom potrebnog materijala (zbog ispucalosti maltera na “sendvič zidu”) sa “stirodurom” d=2cm. mrežicom i lepkom. Ova pozicija obuhvata i pripremu sanirane povrsine za nanošenje završnog sloja fasade. U cenu je uračunata i potrebna skela. | m2 | 350,00 |  |  |
| 2. | Izrada završnog sloja fasade “beumit spezial”-om, otpornim na atmosferske uticaje, u beloj boji. Obračun po 1m2 urađene fasade. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati. | m2 | 350,00 |  |  |
| 3. | Izrada sa nabavkom kamena, sokle od prirodnog pločastog kamena (do max d=8 cm) na malteru. Kamen slagati po sistemu “ciklop” sa upuštenim spojnicama. Obračun po m2 urađene sokle. | m2 | 31,50 |  |  |
| E-Bravarski radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka sa izradom i montažom stepenišne ograde od kovanog gvožđa, visine h=1,10 m. Postavljena ograda treba da ima rukohvat od punog drveta, a metalne delove premazati sa svim potrebnim premazima. Obračun po m postavljene ograde. | m’ | 7,50 |  |  |
| F-Podopolagački radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i ugradnja hrastovog parketa I klase. Cenom obuhvatiti nabavku i postavljanje ugaonih lajsni i premazivanje parketa i lajsni lakom u 3 sloja. Obračun po m2 ugrađenog parketa. | m2 | 194,00 |  |  |

| Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-Molerskofarbarski radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzijom, u boji po izboru projektanta, sa svim predradnjama (demontaža i montaža utičnica, prekidača i svetiljki, postavljanje bandaž mrežice sa lepkom, gde je to potrebno) i gletovanjem. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 1.434,00 |  |  |
| H-Izolaterski radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada termoizolacije iznad plafonske konstrukcije potkrovlja od ploča mineralne vune debljine d=25 cm sa postavljanjem PVC-folije. Obračun po m2 izvedene izolacije sa svim predradnjama, materijalom, unutrašnjim i spoljašnjim transportom . | m2 | 135,50 |  |  |
| I-Razni radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od „rigips“ ploča d=19 mm sa izradom podkonstrukcije od AL-profila. Ova pozicija podrazumeva i obradu greda na potkrovlju istim materijalom. Obračun po m2 izvedenog posla. | m2 | 135,50 |  |  |
| 2. | Nabavka i ugradnja natpisa spratova po izboru nadzornog organa. Obračun po kom. | kom | 2 |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja broja apartmana u smeštajnom delu po izboru nadzornog organa. Obračun po kom. | kom | 5 |  |  |
| 4. | Završno čišćenje i pranje objekta radi predaje objekta na upotrebu. Obračun po m2 korisne površine. | m2 | 350,00 |  |  |
| 5. | Nabavka i ugradnja venecijanera na prozorima i izlogu suvenirnice. Obračun po m2. | m2 | 60,00 |  |  |

R E K A P I T U L A C I J A

A. STOLARSKI RADOVI

B. BETONSKI RADOVI

C. KERAMIČARSKI RADOVI

D. FASADERSKI RADOVI

E. BRAVARSKI RADOVI

F. PODOPOLAGAČKI RADOVI

G. MOLERSKOFARBARSKI RADOVI

H. IZOLATERSKI RADOVI

I. RAZNI RADOVI

U K U P N O BEZ PDV-A:

PDV

UKUPNO SA PDV-OM

Датум:_____________________                       М.П.                                 Потпис овлашћеног лица,

_____________________

ПАРТИЈА 2.-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVETILJKE |  |  |  |  |  |
| Isporuka i montaža nadgradne svetiljke tipa daunlajter širokosnopne optike (135 stepeni) izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon spoljašnjeg prečnika fi 219 i visine 50mm. Kućište svetiljke je od aluminijuma obojenog u belu boju RAL9016, dok je optika i reflektor svetiljke napravljena od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP20, a otpornost na udar je IK02, dok je strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 71lm/W, inicijalni fluks sistema je 2000lm. Maksimalna snaga sistema je 28W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,8 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips Core Line Slim Downlight DN135C LED20S/840 PSU II WH. | kom | 4 |  |  |  |
| Isporuka i montaža ugradne svetiljke tipa daunlajter širokosnopne optike za osvetljenje apartmana i hodnika u potkrovlju, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom, predviđena za montažu u spušteni monolitni ili Armstrong plafon. Ugao isijavanja 120 stepeni. Spoljni prečnik 216 mm, prečnik isecanja 200 mm, dok je dubina svetiljke 113 mm. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u belu boju, reflektor svetiljke od polikarbonata. Optika od aluminijuma. Protektor je od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP20, otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost svetiljke min 95 lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 2100 lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 22 W. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.37) manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan i po posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,7 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač treba da dostavi gore pomenute proizvođačke sertifikate. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Downlight DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH. | kom | 9 |  |  |  |
| Isporuka i montaža ugradne svetiljke tipa daunlajter širokosnopne optike za osvetljenje apartmana i hodnika u potkrovlju, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom, predviđena za montažu u spušteni monolitni ili Armstrong plafon. Ugao isijavanja 120 stepeni. Spoljni prečnik 216 mm, prečnik isecanja 200 mm, dok je dubina svetiljke 113 mm. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u belu boju, reflektor svetiljke od polikarbonata. Optika od aluminijuma. Protektor je od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost svetiljke min 95 lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 2100 lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 22 W. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.37) manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan i po posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,7 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač treba da dostavi gore pomenute proizvođačke sertifikate. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Downlight DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH. | kom | 3 |  |  |  |
| Isporuka i montaža nadgradne svetiljke izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon/zid kružnog oblika prečnika 344 mm, za osvetljenje trema i ulaza u apartmane. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u belu boju. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar je IK10, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, dimabilnim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 67lm/W, ukupan fluks sistema je 1200lm. Maksimalna snaga sistema je 18W. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 30.000 sati. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje vaze za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je tipa Philips CoreLine WL120V LED12S/840 PSR WH. | kom | 4 |  |  |  |
| UKUPNO SVETILJKE |  |  |  |  |  |
| IZJEDNAČENJE POTENCIJALA, PODNA KUTIJA, ODLAGAČ KARTICE, OSIGURAČ |  |  |  |  |  |
| Isporuka i montaža kabla N2XH-J 1x16mm2 za povezivanje REK ormana, TV ormana i ITO telefonskog razvodnog ormana sa ormanom za izjednačenje potencijala (GŠIP) smeštenim ispod MRO. Instalacija se izvodi delimično u zid ispod maltera, delimično u "bezhalogenim" crevima preko tavanskog prostora. Pozicija uključuje i PVC crevo, sav sitan materijal: šelne, šrafove, kablovske papučice i ostalo kao i otvaranje potrebnih prodora u zidu, dubljenje zida i nakona polaganja kabla krpljenje zida i prodora. | m | 110 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja modularnog utikačkog mesta sa poklopcem (podne kutije) koja se postavlja u podu konferencijske sale u dozni 14M, komplet sa postavljanjem 3 podne šuko utičnice sa poklopcem 4 računarske utičnice RJ-45 cat 6E, i 4 slepa modula. Komplet postavljeno, povezano i pušteno u ispravan rad. | kom. | 1 |  |  |  |
| Isporuka i montaža odlagača kartica na mestu postavljenog izvoda pored vrata u apartmanima. | kom | 5 |  |  |  |
| Isporuka i montaža minijaturnog automatskog zaštitnog prekidača ekvivalentnog tipu "Acti9 iC60N, 10A, 1P, 10kA, C za zaštitu napojnog kabla protivpožarne centrale. | kom | 1 |  |  |  |
| UKUPNO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA, PODNA KUTIJA, ODLAGAČ KARTICE, OSIGURAČ |  |  |  |  |  |
| WIRELESS |  |  |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja access point uređaja tipa Ubiquiti Uniti UAP AC LR ili sličnog | kom | 10 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja u REK ormanu opreme sledeće opreme: |  |  |  |  |  |
| server za upravljanje uređajima access point, sl. Tipu Ubiquiti Unifi Cloud Key/Mangement/ | kom | 1 |  |  |  |
| uređaja za napajanje i umrežavanje acess point-a sl. Tipu Ubiquiti US-16-150W Unifi Switch | kom | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja FTP Lan kabla u PVC fleksibilnom crevu koji se polaže po zidu ispod maltera. Pozivija uključuje i PVC crevo kao i otvaranje potrebnih prodora u zidu, dubljenje zida i nakona polaganja kabla krpljenje zida i prodora. | m | 60 |  |  |  |
| Montaža i podešavanje internet opreme | pauš | 1 |  |  |  |
| UKUPNO WIRELESS |  |  |  |  |  |
| OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |
| Ispitivanje elektroenergetske i gromobranske instalacije i izdavanje stručnog nalaza o njihovom pregledu i ispitivanju. | kom | 1 |  |  |  |
| Sertifikacija mreže strukturnog kabliranja na kategoriju 5E i 6E. Cena je po kablu (po mernom mestu: utičnica na zidu-kabl-utičnica na patch panelu) | kom | 24 |  |  |  |
| Isporuka ugradnja atestirane pirotivpožarne mase vatrootpornosti 60 min, za zaptivanje prodora kablova kroz protivpožarne zidove i međuspratnu konstrukciju | kg | 5 |  |  |  |
| Izrada projekta izvedenog objekta u tri primerka u papirnom obliku i jednom u elektronskom obliku-na CD-u. | kompl. | 1 |  |  |  |
| UKUPNO OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A PARTIJA 2. |  |  |  |  |  |
| U K U P N O BEZ PDV-A: |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |
| UKUPNO SA PDV-OM |  |  |  |  |  |

Датум:_____________________                       М.П.                                 Потпис овлашћеног лица,

_____________________

ПАРТИЈА 3.-ХИДРАНТСКА МРЕЖА, ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА

|  | OPIS | Jedinica mere | Količina | Jed.cena bez pdv-a |  |  |  | Ukupna cena bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pre početka radova na izgradnji potrebno je obeležiti istalacije sa svim potrebnim elementima i stalnim tačkama koji će sluziti za kontrolu prilikom izgradnje . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši paušalno . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno obeležavanje Obračun se vrši paušalno . |  |  |  |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Iskop rova u zemlji III kategorije, širine 80- 100cm za ugradnju nadzemnih hidranata kako je to u projektu dato, sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i planiranjem dna rova za ugradnju hidranata.Odbacivanje materijala na 1,0m od ivice rova sa jedne strane dok se druga strana koristi za transport materijala. U cenu je uračunato i eventualno crpljenje podzemne vode prema potrebi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 16,00 | x |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i nasipanje u rov šljunka u celoj širini rova u sloju od 10 cm ispod anker bloka hidranta. Šljunak mora biti čist, ujednačene granulacije i bez primesa i organskih materija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 3,00 | x |  |  |  |  |
| 3 | Posle završetka montaže i ispitivanja hidranta, izvršiti zatrpavanje rova zemljom iz iskopa slojevima od 20 cm uz pažljivo nabijanje do potrebne zbijenosti. Rov se ne sme zatrpavati sa šutom od betona i opeke. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 13,00 | x |  |  |  |  |
| 4 | Transport preostalog materijala iz iskopa na daljinu do 10 km na mesto koje odredi nadležni organ opštine. Cenom je obuhvaćen utovar, transport i istovar sa grubim planiranjem na deponiji.Obračun je u samoniklom stanju |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 3,00 | x |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| C | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada anker blokova ispod hidranata od nearmiranog betona MB20.Obračun se vrši po m3 ispravno ugradjenog betona na mestu ankera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po .m3 | m3 | 0,20 | x |  |  |  |  |
| 2 | Izrada temelja za hidrantske ormane od nearmiranog betona MB20.Obračun se vrši po m3 ispravno ugradjenog betona na mestu postavljanja hidrantskog ormana sa opremom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po .m3 | m3 | 0,30 | x |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| D | INSTALACIJA KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i montaža ventilacione glave od PVC prečnika 110mm,na ventilacionim fekalnim vertikalama iznad krova.Prodor vertikala kroz krov opšiti pocinkovanim bakarnim limom 0,55mm sa obradom lima.plaća se po komadu ispravno ugradjene ventilacione kape. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 110 mm | kom | 6,00 | x |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i montaža metalnih sifona za veš mašine i mašine za pranje sudova.Plaća se po komadu ispravno ugradjenog sifona. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1,00 | x |  |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| E | VODOVODNA MREZA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i montaža vodomera za sanitarnu vodu, sa svom potrebnom armaturom,zatvaračima ispred i iza vodomera i ostalim spojnim materijalom.Vodomer je Ø 25mm kako je to u projektu dato.Obračun se vrši po komadu ispravno ugradjenog vodomera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1,00 | x |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i montaža vodomera za hidrnantsku mrezu ,sa svom potrebnom armaturom,zatvaračima ispred i iza vodomera i ostalim spojnim materijalom.Vodomer je Ø 80mm.Obračun se vrši po komadu ispravno ugradjenog vodomera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1,00 | x |  |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA |  |  |  |  |  |  |  |
| F | PROTIV POŽARNI RAZVOD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja polietilenskih cevi visoke gustine PE D110 mm za radni pritisak od 10bara zajedno sa potrebnim fitinzima za izradu spoljašnjeg protivpožarnog razvoda.U cenu ulazi sav potreban materijal za ugradnju i ispravnu funkciju. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po metru: DN110mm | m | 18,00 | x |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i montaža nadzemnih spoljnih protivpožarnih hidranata sa svim potrebnim fazonskim delovima za ispravnu ugradnju na mestu predvidjenom prema projektu.metalnim ormanom za spoljasnje hidrante sa standardnom opremom za upotrebu hidranta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 2,00 | x |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja metalnih ormana za spoljne nadzemne hidrante sa opremom za neposredno gašenje požara kako je to požarnim propisima predvidjeno.Orman je dimenzija 1080*1080*185mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 2,00 | x |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja ovalnih zatvarača D= 80mm sa ugradbenom garniturom i ovalnom kapom za ugradnju kod hidranata,u svemu prema priloženom detalju u projektu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ispitivanje cevovoda hidrantske mreže na probni pritisak od 10bara u trajanju od 8 časova. Cenom je obuhvaćena priprema mreže za ispitivanje sa svim potrebnim materijalom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno | pauš | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PROTIVPOŽARNI RAZVOD |  |  |  |  |  |  |  |
| G | SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i montaža WC šolje od sanitarne keramike sa vodokotlićem,plastičnom daskom za sedenje,poniklovanim držačem za odelo, kutija za toalet papir,EK ventil ,priključna cev i sav potrebni spojni materijal za ispravnu funkciju. WC šolju i vodokotlić fiksirati sa odgovarajućim tiplovima. Uz WC nabaviti i četku za WC šolju.Obračun se vrši po komadu ipravno ugradjenog i isprobanog uredjaja. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 9,00 | x |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i montaža umivaonika od sanitarne keramike prema izboru investitora sa potrebnim materijalom i alatom za montažu.Umivaonik fiksirati sa odgovarajućim tiplovima i mesinganim zavrtnjima,uz umivaonik je predviđen i hromirani sifon sa čepom lančićem i rozetnom sa potrebnim materijalom za montažu.Uz umivaonik se isporučuje i jednoručna stojeća slavina za toplu i hladnu vodu za ugradnju na lavabou,poniklovani sifon sa rešetkom prečnika 32mm sa priključnom cevi.poniklovani držač za peškir i sapun,zidno brušeno ogledalo 50/30sm pričvršćeno za zid mesinganim vijcima sa niklovanim kapicama,keramički etažer,spojni materijal prema potrebi.Plaća se po komadu komplet montiranog umivaonika sa svim potrebnim radom i materijalom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 7,00 | x |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka,transport i montaža dvodelnih sudopera od presovanog čeličnog lima sa odcednom pločom, komplet sudopera sa zidnom jednoručnom baterijom sa pokretnim izlivom i perlatorom na izlivu,poniklovanim sifonom sa rešetkom, poniklovanom priključnom cevi prečnika 32mm,i poniklovanim skupljačem masti,poniklovani držač za peškir i sapun i sav spojni materijal prema potrebi.plaća se po komadu komplet montiranog sudopera sa svim potrebnim radom i materijalom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, transport i montaža emajliranih tuš kada prema izboru investitora sa potrebnim materijalom i alatom za montažu.Uz tuš kadu se isporučuje zidna jednoručna baterija sa telefon tušem i donjim izlivom na slavini ,sa držačem tuča na zidu,keramički držač sapuna,poniklovani držač za vešanje odela,poniklovana odlivno prelivna garnitura za tuš kade odvodna cev sa sifonom za spoj na slivnik. i sav spojni materijal ya ispravnu funkciju.Plaća se po komadu komplet montirane tuš kade sa kabinom sa svim potrebnim radom i materijalom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, transport i montaža akomulacionih bojlera od čeličnog lima sa dvostrukim omotom sa svom potrebnom opremom za ispravnu funkciju. U cenu Bojlera uračunata je sva potrebna oprema i spojni materijal ya ispravnu funkciju bojlera.Plaća se po komadu komplet montiranog bojlera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu bojler od 80l | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu bojler od 12l | kom | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| H | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ispiranje i ispitivanje montirane kanalizacione mreže na vodonepropusnost u prisustvu nadzornog organa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno | m |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ispiranje, hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže i dezinfekcija. Sve neispravne fitinge i ventile zameniti. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | m |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompletno snimanje izvedenih instalacija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrči paušalno |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ispitivanje hidranata od nadležne ovlašćene organizacije. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| A | OBELEŽAVANJE INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| C | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| D | INSTALACIJA KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| E | INSTALACIJA VODOVODA |  |  |  |  |  |  |  |
| F | PROTIVPOŽARNI RAZVOD |  |  |  |  |  |  |  |
| G | SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| H | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SA PDV-OM |  |  |  |  |  |  |  |

Датум:_____________________                       М.П.                                 Потпис овлашћеног лица,

_____________________

ПАРТИЈА 4.-ГРЕЈАЊЕ

| 7.1 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. |  | Opis pozicije |  | Količina |  |  |  | Jed. cena |  |  |  | Ukupno |  |
| A |  | GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Isporuka, ugradnja i montaža panelnih grejnih tela marke "JUGOTERM" - Merošina; ili sličnih, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22-600x400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 4 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | 22-600x600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 2 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | 22-600x800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 5 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | 22-600x1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 3 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | 22-600x1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 2 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | 22-600x1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 3 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | 22-600x1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 1 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
| 2 |  | Isporuka, ugradnja i montaža cevastih grejnih tela - sušača peškira - proizvod "NEŠA KOMERC" d.o.o., Svilajnac u kompletu sa nosačima i odzračnim ventilom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LUX - 1120x500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 2 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | LUX - 1490x500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 2 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  | LUX - 1860x500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 1 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
| 3 |  | Isporuka, ugradnja i montaža termostatskih radijatorskih ventila, ugaonih, predviđenih za montažu termo glava na grejna tela u antivandal izvedbi proizvod "Herz" ili slični. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 25 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
| 4 |  | Isporuka, ugradnja i montaža termostatskih glava u antivandal izvedbi predviđenih za montažu na grejna tela proizvod "Herz" ili slični, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 25 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
| 5 |  | Isporuka, ugradnja i montaža radijatorskih navijaka, ugaonih, predviđenih za montažu na grejna tela proizvod "Herz" , sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SN - EK 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komada |  | 25 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
| 6 |  | Isporuka, ugradnja i montaža nosača za oslanjanje grejnih tela za zid u kompletu sa čepom i ozrakom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kompleta |  | 25 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |
| UKUPNO POD A): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | Opis pozicije |  | Količina |  |  |  | Jed. cena |  |  |  | Ukupno |  |  |
| B | CEVNA MREŽA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, ugradnja i montaža bakarnih cevi, prema JUS C.D5.500 za instalaciju grejanja , sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø42x1,5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metara |  | 5 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |  |
|  | Ø35x1,5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metara |  | 10 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |  |
|  | Ø28x1,5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metara |  | 10 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |  |
|  | Ø22x1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metara |  | 50 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |  |
|  | Ø18x1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metara |  | 90 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |  |
|  | Ø15x1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metara |  | 250 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |  |
| 2 | Za potrošni materijal korišćen pri spajanju cevi, za lukove, račve, redukcije, T komade, elektrode, tehn. gasove plaća se 60% od vrednosti cevi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | procentualno 60% |  | 0,6 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |  |
| 3 | Čišćenje od nečistoća i bojenje vidno postavljenih bakarnih cevi instalacije grejanja toplopostojanom bojom za cevi ili sprejom za bakar. Bakarni cevovod ofarbati u boji po želji Investitora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metara |  | 415 |  | x |  |  |  | = |  |  |  |  |
| UKUPNO POD B): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.3 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Opis pozicije | Količina |  | Jed. cena |  | Ukupno |
| C | ELEMENTI PODSTANICE I PRIBOR |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, ugradnja i montaža elektro kotla kao generatora toplote za instalaciju grejanja proizvod: "Ekopan DM" Niš, serija VEK, snage Q=36kW sledećih radih karakterisitka: |  |  |  |  |  |
|  | Q=36kW |  |  |  |  |  |
|  | komada | 1 | x |  | = |  |
| 2 | Isporuka, montaža i ugradnja frekfentno regulisane cirkulacione pumpe strujnog kruga radijatorskog grejanja, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |
|  | § Proizvod: "GRUNDFOS" |  |  |  |  |  |
|  | § Tip: ALPHA2 32-80 180 |  |  |  |  |  |
|  | § Protok: 1,88m3/h |  |  |  |  |  |
|  | § Napor: 4,71m |  |  |  |  |  |
|  | § Napon: 1x230V |  |  |  |  |  |
|  | § Opseg snaga: P=3-50W |  |  |  |  |  |
|  | § Opseg jačina struje: I=0,04-0,44A |  |  |  |  |  |
|  | § Preuzeta snaga: P=47,07W |  |  |  |  |  |
|  | komada | 1 | x |  | = |  |
| 3 | Isporuka, montaža i ugradnja navojnih zapornih kugla slvina sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |
|  | DN40 PN6 |  |  |  |  |  |
|  | komada | 4 | x |  | = |  |
| 4 | Isporuka, montaža i ugradnja navojnog kosog hvatača nečistoća sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |
|  | DN40 PN6 |  |  |  |  |  |
|  | komada | 1 | x |  | = |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i montaža navojnih kompenzatora buke i Proizvod "FAF", sledećih dimenzija priključaka: |  |  |  |  |  |
|  | DN40 PN6 |  |  |  |  |  |
|  | komada | 2 | x |  | = |  |
| 6 | Isporuka, montaža i ugradnja samostojeće ekspanzione posude sa membranom, zapremine od 35lit, proizvod „Elbi“ Italija, tip: ERE-ERC 35; priključak 3/4"; dimenzije: Øxh=400x390mm. |  |  |  |  |  |
|  | komada | 1 | x |  | = |  |
| 7 | Isporuka, montaža i ugradnja ventila sigurnosti sa oprugom, proizvod "Rasteli", sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |
|  | DN20 PN6 |  |  |  |  |  |
|  | komada | 1 | x |  | = |  |
| 8 | Nabavka, isporuka i montaža termomanometra u okruglom kućištu sa čaurom i mufom za ugradnju u cevovod, opsega merenja 0-120°C i 0-6bar. |  |  |  |  |  |
|  | komada | 1 | x |  | = |  |
| 9 | Nabavka, isporuka i montaža termometra u okruglom kućištu sa čaurom i mufom za ugradnju u cevovod, opsega merenja 0-120°C |  |  |  |  |  |
|  | komada | 1 | x |  | = |  |
| 10 | Isporuka, ugradnja i montaža cevne izolacije od ekpandiranog kaučuka sa parnom branom (koeficijent otpora difuziji vodene pare μ>10000), proizvod "Kaiflex EF", sledećih dimenzija: Napomena: cevnu izolaciju obložiti oblogom od aluminijumskog lima debljine 0,5mm |  |  |  |  |  |
|  | Ø42x13mm |  |  |  |  |  |
|  | metara | 5 | x |  | = |  |
| UKUPNO POD C): |  |  |  |  |  |  |

| 7.4 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. |  | Opis pozicije | Količina |  | Jed. cena |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |
| D |  | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hidraulička proba instalacije. Ova pozicija uključuje ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost, hladnu i toplu probu, kao i sastavljanje izveštaja, zapisnika i protokola o izvršenim merenjima, u svemu poštujući pravila struke i tehničke normative. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Puštanje instalacije u rad, regulacija i podešavanje radnih parametara instalacije. Ova pozicija obuhvata i monitoring potrošnje energenata u periodu probnog rada i eventualno naknadno podešavanje, u cilju racionalizacije potrošnje energije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Podešavanje parametara automatike, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Pripremno završni radovi na instalaciji grejanja Pripremno-završni radovi obuhvataju: •PRIPREMNE RADOVE u cilju obezbedjenja gradilišta, pripremu magacina za alat i materijal, pripremu prostorija za smeštataj osoblja za vodjenje objekta, upoznavanja sa objektom i projektom, uzimanje potrebnih mera, trasiranje instalacija, usaglašivanje pojedinih faza iz dokumentacije. •ZAVRŠNE RADOVE u cilju pripreme objekta za tehnički pregled, gde spadaju: -izrada projekta izvedenog stanja -izrada uputstva za rukovanje i održavanje -primopredaja i konačan obračun (po dobijanju upotrebne dozvole). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plaća se 5% od ukupne sume | 0,05 | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| UKUPNO POD D): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA CENA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | INSTALACIJA GREJNIH TELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | CEVNA MREŽA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | ELEMENTI PODSTANICE I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA CENA BEZ PDV-A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IZNOS PDV-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA CENA SA PDV-OM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Датум:_____________________                       М.П.                                 Потпис овлашћеног лица,

_____________________

ПАРТИЈА 5.-СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

Projektni zadatak

Za potrebe objekta VIZITORSKI CENTAR TOPOLA  realizovati projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija dojave požara koji obezbeđuje nadzor i kontrolu svih prostorija, osim prostorija mokrih čvorova. Svrha ovog sistema je da upozori zaposlene, prisutne i dežurna lica da je došlo do nastanka požara.

Za predmetni objekat predvideti savremeni i modularni adresabilni sistem za automatsku detekciju požara koji treba da omogući otkrivanje nastanka požara u njegovoj ranoj fazi razvoja i da blagovremeno obavesti osoblje o njegovom nastanku. Projektom predvideti svu neophodnu opremu, instalacije i radove na izradi stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara. 
          Instalaciju izvesti u skladu sa važećim propisima, standardima i normama koje su trenutno aktuelne kod nas i u svetu za zaštitu sličnih objekata.
         Sva oprema sistema za automatsku detekciju i dojavu požara mora biti usaglašena sa srpskim standardima grupe SRPS EN 54.
         Projektnu dokumentaciju treba izraditi u obliku Projekta za izvođenje, overenog od strane licenciranog projektanta. Dokumentacija mora biti urađena u skladu sa važećim propisima i standardima koji regulišu ovu oblast.

| R.BR. | Opis | J.M. | Kol. | Jed.cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroprocesorska adresabilna centrala za signalizaciju požara za izgradnju interaktivnog SecuriFire sistema za dojavu požara, kapaciteta 1 adresabilne petlje, sa 127 adresabilnih interaktivnih SecuriLine detektora u petlji. Centrala ima integrisanu operativnu upravljačku konzolu za rukovanje sistemom sa TFT displejom 5.7“ i SecuriWheel-om za kretanje kroz menije. Sva stanja sistema se prikazuju u tekstualnom obliku na displeju. Moguće je birati ispis na 4 jezika, od kojih je jedan srpski. Menjanje jezika je moguće u toku rada centrale. Na konzoli postoje 3 funkcijska tastera i 7 LED za prikazivanje prioritetnih stanja. Centrala sadrži napojnu jedinicu sa akumulatorskim baterijama 2x12V, 9Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72 sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja. Centrala ima mogućnost da softverski vrši izbor osetljivosti i kriterijuma rada javljača požara (dim, temperatura ili kombinovano). Tip SecuriFire B7-SCP-520 Securiton Švajcarska ili slična. Centrala treba da zadovoljava SRPS EN 54-2, EN 54-4 i da ima potvrdu domaćeg sertifikacionog tela - EMC i LVD | Kom | 1 |  |  |
| 2 | Interaktivni adresabilni kombinovani požarni detektor (višekriterijumski dimni i temperaturni detektor), koji ujedinjuje prednosti temperaturne i dimne detekcije u jednom detektoru. Inteligentna logika garantuje pouzdanu dojavu sa najmanjom mogućnošću pojave lažnih alarma, osetljivost detektora se automatski prilagođava ambijentalnoj temperaturi, sa mogućnošću provere stanja zaprljanosti softverskog podešavanja načina rada (dimni, temperaturni ili kombinovani), sa ugrađenim izolatorom petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućava nesmetan rad javljača, sa univerzalnim podnožjem za montažu na spušten plafon ili na plafon. Javljač treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava SRPS EN 54-7 i EN 54-5. Tip MCD 573X/USB 501 Securiton Švajcarska ili sličan. Softverski programiran da radi kao optički javljač. | Kom | 18 |  |  |
| 3 | Interaktivni adresabilni kombinovani požarni detektor (višekriterijumski dimni i temperaturni detektor), koji ujedunjuje prednosti temperaturne i dimne detekcije u jednom detektoru. Inteligentna logika garantuje pouzdanu dojavu sa najmanjom mogućnošću pojave lažnih alarma, osetljivost detektora se automatski prilagođava ambijentalnoj temperaturi, sa mogućnošću provere stanja zaprljanosti softverskog podešavanja načina rada (dimni, temperaturni ili kombinovani), sa ugrađenim izolatorom petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućava nesmetan rad javljača, sa univerzalnim podnožjem za montažu na spušten plafon ili na plafon. Javljač treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava SRPS EN 54-7 i EN 54-5. Tip MCD 573X/USB 501 Securiton Švajcarska ili sličan. Softverski programiran da radi kao termički javljač. | Kom | 2 |  |  |
| 4 | Adresabilni ručni javljač požara za unutrašnju montažu, sa ugrađenim izolatorom petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje omogućava nesmetan rad svih javljača. Javljač treba da zadovoljava EN 54-11 standard. Tip MCP 521/SDI 82 Securiton Švajcarska ili sličan. | Kom | 7 |  |  |
| 5 | Konvencionalna alarmna sirena za unutrašnju montažu, sa mogućnošću biranja 32 različita tona tona, 106dB, 4-41mA, 24V. Sirena treba da zadovoljava SRPS EN 54-3 standard. Tip Sonos PSS-0020 Klaxon V. Britanija ili slična. | Kom | 4 |  |  |
| 6 | Adresabilni relejni modul sa četiri beznaponska relejna kontakta 2A / 230V. Svaki relej daje COM, NO i NC kontakt. Svaki ulaz se može programirati pomoću PC softvera. Relejni izlazi se mogu prebaciti na fail-safe poziciju u slučaju gubitka napajanja. Rele treba da poseduje VdS atest i zadovoljava standard EN54-18. Tip BX-REL4 Securiton Švajcarska ili sličan. | Kom | 1 |  |  |
| 7 | Automatski telefonski javljač sa 3 ulaza za prosleđivanje alarmne poruke na maksimalno 12 telefonskih brojeva, tip T-VOX ili sličan. | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupno oprema: |  |  |  |  |
| B. | INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža kabla sa poboljšanim karakteristikama u požaru tipa JH(St)H 2x2x0.8mm za povezivanje elemenata sistema međusobno i sa centralom. Kabl treba da ima Potvrdu o usaglašenosti koju izdaje Imenovano telu u Repubici Srbiji Kabl se polaže kroz HF creva u zidu ispod maltera, iznad spuštenog plafona u potkrovlju i po podu tavanskog prostora. HF creva su uključena u cenu kabla kao i sva potrebna bušenja, štemovanja i krpljenja zida nakon polaganja kabla. | m | 230 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža kabla JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8m sa integritetom u požaru za povezivanje alarmnih sirena kroz HF creva u zidu ispod maltera ili na negorivim obujmicama Fe180/E30 iznad spuštenog plafona. Obujmice i creva su uključene u cenu kabla. Obujmica je montirana na svakih 30 cm. Pozicija obuhvata i sva potrebna bušenja, štemovanja i krpljenja zida nakon polaganja kabla. Kabl treba da ima Potvrdu o usaglašenosti koju izdaje Imenovano telu u Repubici Srbiji | m | 45 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža kabla N2XH 3x1.5mm2 za napajanje PPC od najbližeg energetskog razvodnog ormana (orman spoljnjeg osvetljenja RO-SO). Postavljen u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata i sva potrebna bušenja, štemovanja i krpljenja zida nakon polaganja kabla. | m | 20 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža kabla UTP, cat 6, za vezu PPC sa automatskim telefonskim javljačem i telefonsko centralom ( REK). Kabl se postavlja kroz PVC crevo u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata kabl i PVC crevo kao i sva potrebna bušenja, štemovanja i krpljenja zida nakon polaganja kabla. | m | 3 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža bezhalogene razvodne kutije 160x110 mm. | kom | 1 |  |  |
| 6 | Ostali sitan nespecificiran materijal, isporuka i montaža. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Isporuka ugradnja atestirane pirotivpožarne mase vatrootpornosti 60 min, za zaptivanje prodora kablova kroz protivpožarne zidove i međuspratnu konstrukciju | kg | 10 |  |  |
|  | Ukupno instalacioni materijal: |  |  |  |  |
| C. | RADOVI I OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |
| 1 | Montaža i povezivanje opreme u objektu. | pauš. | 1 |  |  |
| 2 | Puštanje u rad, koje obuhvata: - proveru ispravnosti izvedene instalacije, - montažu signalnih linija sa javljačima na centralu, - programiranje centrale za dojavu požara, - obeležavanje javljača, - programiranje grafičkog softvera na računaru i izrada grafičkih mapa i - sastavljanje zapisnika i predaje tehničke dokumentacije (atesti, upustvo za rukovanje…) - funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad. | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Izrada projekta izvedenog objekta u 3 štampana primeraka i 1 na CD. | kpl | 1 |  |  |
|  | Ukupno radovi i ostali troškovi: |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A+B+C BEZ PDV-A: |  |  |  |  |
|  | PDV |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A+B+C SA PDV-OM |  |  |  |  |

Датум:_____________________                       М.П.                                 Потпис овлашћеног лица,

_____________________

ПАРТИЈА 6.- ЕНТЕРИЈЕР

OPIS NAMEŠTAJA SA  PREDMEROM ZA OPREMANJE OBJEKTA

Uvodne napomene:

Svi elementi nameštaja izvode se prema projektu organizacije enterijera, datim dimenzijama i tehničkom opisu, a slično tipu prikazanog izgleda.

Predmer i predračun obuhvata izradu, isporuku i montažu komadnog nameštaja.

Svi elementi se izrađuju kvalitetno, prema važećim standardima, propisima i atestima.

Dimenzije date u specifikacionoj tabeli za ugradne i ostale elemente opreme moraju se izmeriti na licu mesta pre izrade.

| Poz | Naziv elementa | Prikaz tipa | Dimenz. | Tehnicki opis | Kolic. | Jed. cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krevet za jednu osobu |  | širina/dužina/ visina 95x195x40cm | Krevet izraditi od punog drveta-parene bukve prve klase. Visina uzglavlja 75cm, visina uznožja 46cm. Uzglavlje i uznožje rade se od drveta debljine 4cm. Bočne stranice rade se od drveta debljine 2cm.Nosač dušeka (podnice) od obrađenih bukovih letvica 4x2cm na visini od 35 cm tako da dušek upada 5 cm u konstrukciju kreveta.Anatomski dušek debljine 21cm I odgovarajućih dimenzija, kvalitetnog žičanog jezgra tipa simpo premijer ili slično.Dusek mora biti atestiran, sa svim pripadajucim standardima Boja korpusa – wenge. | 7 |  |  |
| 2 | francuski ležaj |  | širina/dužina/ visina: 180x195x40cm | Krevet izraditi od punog drveta-parene bukve prve klase. Visina uzglavlja 75cm, visina uznožja 46cm. Uzglavlje i uznožje rade se od drveta debljine 4cm. Bočne stranice rade se od drveta debljine 2cm.Nosač dušeka (podnice) od obrađenih bukovih letvica 4x2cm na visini od 35 cm tako da dušek upada 5 cm u konstrukciju kreveta.Anatomski dušek odgovarajućih dimenzija i debljine 21 cm, kvalitetnog žičanog jezgra tipa simpo premijer ili slično.Dusek mora biti atestiran, sa svim pripadajucim standardima. Boja korpusa – wenge. | 3 |  |  |
| 3 | Toaletni stočić |  | širina/dubina/ visina: 110x43x80cm | Sto uraditi od uduplanih ploca univera d=36mm (bocne stranice i gornja ploca), i sa zadnje strane povezati plocom od univera d=18mm, visine 30cm. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. U gornjoj zoni su 2 fioke visine čela 15 cm . Koristiti teleskopske klizace tipa "FGV" ili slicne. Univer korpusa boje wegne, a čela fioka boje Sonoma hrast. Pozicija obuhvata I izradu ravnog ogledala d=4mm, dimenzije 100x70 u ramu širine 8 cm boje korpusa stola. | 5 |  |  |
| 3a | TV stočić- polica |  | širina/dubina/ visina: 110x43x80cm | Sto uraditi od uduplanih ploca univera d=36mm (bocne stranice i gornja ploca), i sa zadnje strane povezati plocom od univera d=18mm, visine 30cm. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. U gornjoj zoni su 2 fioke visine čela 15 cm . Koristiti teleskopske klizace tipa "FGV" ili slicne. Univer korpusa boje wegne, a čela fioka boje sonoma hrast | 5 |  |  |
| 4 | garderobni ormar |  | širina/dubina/visina: 230x54x210cm | Poziciju realizovati kao 5-krilni ormar od univera d=18mm u dezenu sonoma hrast i wenge. Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. Ledja raditi od lesonita d=4mm u dezenu univera koji se koristi. Plakar opremiti sa 2 garderobne sipke i 5 pomerljivih polica. Koristiti "klap" sarke tipa "FGV" ili slicne. Na svako krilo montirati po jednu rucku tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. | 4 |  |  |
| 4a | garderobni ormar |  | širina/dubina/ visina: 230x54x145cm | Poziciju realizovati kao 5-krilni ormar od univera d=18mm u dezenu sonoma hrast i wenge. Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. Leđa raditi od lesonita d=4mm u dezenu univera koji se koristi. Plakar opremiti sa po jednom pomerljivom policom I garderobnom sipkom, a središnji deo 5 pomerljivih polica. Koristiti sa"klap" sarke tipa "FGV" ili slicne. Na svako krilo montirati po jednu rucku tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. | 1 |  |  |
| 5 | Noćni stočić |  | širina/dubina/ vi sina: 65x40x45cm | Sto uraditi od ploča univera d=18mm).Sve linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera.(gornji element boje wenge, a donji element fioke boje Sonoma hrast). U donjoj zoni je fioke visine čela 20 cm .Koristiti teleskopske klizace tipa "FGV" ili slicne. Sa donje strane montirati četiri aluminijumske četvrtaste nogice visine 5 cm. | 2 |  |  |
| 5a | Noćni stočić |  | širina/dubina/ visina: 50x40x45cm | Sto uraditi od ploča univera d=18mm).Sve linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera.(gornji element boje wenge, a donji element fioke boje Sonoma hrast). U donjoj zoni je fioke visine čela 20 cm .Koristiti teleskopske klizace tipa "FGV" ili slicne. Sa donje strane montirati četiri aluminijumske četvrtaste nogice visine 5 cm. | 9 |  |  |
| 6 | ormar za posteljinu |  | Dimenzije: širina/visina/ dubina 80x145x50 cm | Poziciju realizovati kao 2-krilni ormar od univera d=18mm u dezenu sonoma hrast i wenge. Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. Leđa raditi od lesonita d=4mm u dezenu univera koji se koristi. Plakar opremiti sa 3 pomerljivih polica. Koristiti "klap" sarke tipa "FGV" ili slicne. Na svako krilo montirati po jednu rucku tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. | 1 |  |  |
| 7 | pult |  | Dimenzije: Dužina/širina /visina 150 x 80 x 120 cm | Poziciju ralizovati u kombinaciji univera, keroka I stakla. Osnovni korpus se izvodi od univera d=18 cm. Bočno se izvode stranice u dezenu wenge, koje daju utisak masivnosti. Čeona strana se izvodi od univera u dezenu Sonoma hrast. U gornjoj zoni je mlečno beli ketok. Završni element je staklena povrsina sivog tona koja se oslanja na bočne stranice I u funkciji je pultne povrsine. Radna površina dubine 60 cm je smeštena u unutrašnjem delu . Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. | 1 |  |  |
| 8 | ormar |  | Dimenzije: širina/visina/ dubina 100x210x35 cm | Poziciju realizovati kao 2-krilni ormar od univera d=18mm u dezenu sonoma hrast i wenge. Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. Leđa raditi od lesonita d=4mm u dezenu univera koji se koristi. Plakar opremiti sa 5 pomerljivih polica. Koristiti "klap" sarke tipa "FGV" ili slicne. Na svako krilo montirati po jednu rucku tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. | 1 |  |  |
| 9 | zidne police |  |  | Police uraditi od ploča univera d=18mm.Sve linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera boje wenge I sonoma hrast. Osnovni kvadratni element je dimenzija 30cm x30cm, dubine 15cm. Na zadnjoj strain obezbediti otvore za nevidljivo kačenje na yidnu površinu. | 2 |  |  |
| 10 | čiviluk sa garderoberom |  | Dimenzije: širina/visina/ dubina 85x180x35 cm | Poziciju realizovati kao 2-dvodelni element koji se sastoji od dve vertikale: jednu čini jednokrilni ormar, a drugu čiviluk sa policom I cipelarnikom. Ormar izvesti od univera d=18mm u dezenu sonoma hrast čelo I i wenge za bočne stranice.Ploču za čiviluk takođe izvesti od univera d=18mm u dezenu wenge sa smičućim rasporedom tri duple mesingane kuke.. Montazu raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. Leđa ormara raditi od lesonita d=4mm. Plakar opremiti sa 1 pomerljivom polica I šipkom za kačenje. Koristiti "klap" sarke tipa "FGV" ili slicne. Montirati rucke tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. | 1 |  |  |
| 11 | ormar |  | Dimenzije: širina/visina/ dubina 90x210x40 cm | Poziciju realizovati kao 2-krilni ormar od univera d=18mm u dezenu sonoma hrast i wenge. Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. Leđa raditi od lesonita d=4mm u dezenu univera koji se koristi. Plakar opremiti sa 5 pomerljivih polica. Koristiti "klap" sarke tipa "FGV" ili slicne. Na svako krilo montirati po jednu rucku tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. | 1 |  |  |
| 12 | polica |  | Dimenzije: dužina/visina/dubina 120x120x30 cm | Policu uraditi od duplih ploca univera d=36mm.Najduža donja ploča je dužine 120cm, a svaka sledeća se skraćuje za 30 cm. Dodatne držače polica izvesti od hromiranih okruglih profila postavljenih takođe smičuće.Na donjoj strani najduže police postaviti okrugle hromirane nogice. Polica se izrađuje u dezenu wenge. | 1 |  |  |
| 13 | polica |  | Dimenzije: dužina/visina/dubina 120x160x35 cm | Policu uraditi od duplih ploca univera d=36mm. Polica se izrađuje u dezenu sonoma hrast. Izvesti ukupno tri police koje se oslanjaju na ram I centralnu vertikalnu površinu. | 2 |  |  |
| 14 | kancelarijski ormar |  | Dimenzije: širina/visina/dubina 80x210x40 cm | Poziciju realizovati kao 2-krilni ormar od univera d=18mm u dezenu sonoma hrast i wenge. Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. Leđa raditi od lesonita d=4mm u dezenu univera koji se koristi. Plakar opremiti sa 5 pomerljivih polica. Koristiti "klap" sarke tipa "FGV" ili slicne. Na svako krilo montirati po jednu rucku tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. | 9 (3x3) |  |  |
| 15 | stolica |  | Dimenzije: visina/dubina širina 97x38x42cm | Konstrukciju stolice izvesti od bukovog masiva u bajcu boje wenge sa završnim slojem kvalitetnog laka. Ispunu sedištea i naslona obraditi štofom tamne ljubičasto plave boje. | 5 |  |  |
| 16 | kancelarijska stolica |  | Dimenzije: 102/112 x 51 x 61cm | Postolje/zvezda je plastične konstrukcije sa točkićima. Središnji stub je metalne konstrukcije obložen plastikom, u kome je smešten gasni amortizer kao podizač stolice.Sedište i naslon su tapacirani u oker boji. Nosač sedišta: Metalna ploča sa mehanizmom za podizanje ili sinhro mehanizam. Rukonasloni: PVC. | 5 |  |  |
| 17 | fotelja |  | Dimenzije: 89/105 x 42 x44 cm | Postolje/zvezda je fiksno, aluminijumsko, Središnji stub je takođe metalne konstrukcije, sa samopodizačem.Sedište, naslon I bočne stranice su tapacirani meblom u crvenoj boji | 7 |  |  |
| 18 | fotelja |  | Dimenzije: Visina/širina/dubina 90 x 54 x 64 cm | Podkonstrukciju fotelje izvesti na jednom osloncu izrađenom od metala koja se pričvršćuje za podlogu ankerisanjem pomoću skrivenih tipli. Sedište i naslon izvesti u obliku ergonomski oblikovanog laminiranog otpreska od bukovog furnira finalno završenih u blind furniru sa lakiranjem. Unutrašnje sedište i naslon obložiti poliuretanskom penom povišene tvrdoće gustine 35kg/m3 i tapacirati poliesterskim štofom u crvenoj boji. Rukonaslone uraditi od aplikacija masiva bukve. Zaštitu drvenih delova izvesti poliuretanskim lakovima povišene tvrdoće. Fotelja treba da ima sklopivu ploču za pisanje koja je smeštena u delu rukonaslona. | 38 |  |  |
| 19 | Kuhinjska donja linija |  |  | Donju liniju kuhinjskih elemenata izvesti na ukupnoj dužini cca140cm što obuhvata dvodelnu sudoperu i dvodelni ormarić sa obradom koja omogućava ugradnju keramičke električne ploče. Pozicija obuhvata sudoperu od inoksa sa jednoručnom baterijom. Dubina elemenata je 57cm, visina sa radnom plocom 85cm. Radna ploca d=38mm. Poziciju realizovati kao 2-krilne ormariće od univera d=18mm u dezenu sonoma hrast sa ukrasnom lajsnom wenge. Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. Leđa raditi od lesonita d=4mm u dezenu univera koji se koristi. Ormarić opremiti sa 1 pomerljivom policom. Koristiti "klap" sarke tipa "FGV" ili slicne. Na svako krilo, montirati po jednu rucku tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. Na korpuse donjih elemenata montirati stelujuce plasticne noge h=10cm i soklu iste visine, uvucenu 2cm od korpusa. | 1 |  |  |
| 20 | Kuhinjski električni uređaji (frižider I električna ugradna staklokeramička ploča) |  | Dimenzije širina/visina/ dubina: frižidera: 50x85x60cm Staklokeramičke ploče: 60x9,2x51cm | Donju kuhinjsku liniju opremiti frižiderom zapremine 120l dimenzija 50x85x60 I,energetskog razreda min A+ I staklokeramičkom pločom dimenzija 60cmx9,2cmx51cm sa 3 HiLight grejne površine + 1 dvostruka HiLight grejna površina i priključne snaga: 6.400 W | 1 |  |  |
| 21 | kuhinjska gornja linija |  | Dimenzije: širina/dubina/ visina: 60x30x60cm | Gornju liniju kuhinjskih elemenata izvesti na ukupnoj dužini cca 200cm (ukupno tri elementa). Poziciju realizovati kao 2-krilne ormariće od univera d=18mm u dezenu sonoma hrast sa ukrasnom lajsnom wenge. Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. Leđa raditi od lesonita d=4mm u dezenu univera koji se koristi. Ormarić opremiti sa 1 pomerljivom policom. Koristiti "klap" sarke tipa "FGV" ili slicne. Na svako krilo, montirati po jednu rucku tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. | 3 |  |  |
| 22 | kancelarijski sto | Modifikovana pozicija 24. dodatnom random površinom koja se postavlja pod uglom od 120°. | Dimenzije: dužina/širina/ visina 150+120 (sa spoljne strane radne ploče)i110+100 (sa unutrašnje strane) x 60(osnovna radna površina) I 50(dodatna radna površina) x 74 cm | Gornju ploču izraditi od univer ploče 36mm debljine zaštićene ABS trakom 2mm. Konstrukciju izraditi od univer ploča 25mm debljine zaštićene ABS trakom 2mm , a sve u dezenu wenge. Sa jedne strane izraditi policu za smeštaj kućišta računara, a ispod radne površine stola klizajuću ploču za tasraturu. Sto opremiti kasetom na tockice, sa 4 fioke sirine 40cm, dubine 55cm i visine 60cm, sa tockicima. Jednu fioku opremiti bravom sa kljucem. Koristiti teleskopske klizace "FGV" ili slicne. Predvideti otvore za skrivene kablove. Na fioke montirati po jednu rucku tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. Čela fioka se izrađuju od univera dezena sonoma hrast. Svi spojevi su neprimetni. | 1 |  |  |
| 23 | prodajni pult |  | Dimenzije: dužina/širina/ visina 140 x 70x 120 cm | Poziciju ralizovati u kombinaciji univera, keroka I stakla. Osnovni korpus se izvodi od univera d=18 cm. Bočno se izvode stranice u dezenu wenge, koje daju utisak masivnosti. Čeona strana se izvodi od univera u dezenu Sonoma hrast. U gornjoj zoni je mlečno beli ketok. Završni element je staklena povrsina sivog tona koja se oslanja na bočne stranice I u funkciji je pultne povrsine. Radna površina dubine 60 cm je smeštena u unutrašnjem delu . Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. | 1 |  |  |
| 24 | kancelarijski sto |  | Dimenzije: dužina/širina/ visina 150 x 60 x 74 cm | Gornju ploču izraditi od univer ploče 36mm debljine zaštićene ABS trakom 2mm. Konstrukciju izraditi od univer ploča 25mm debljine zaštićene ABS trakom 2mm , a sve u dezenu wenge. Sa jedne strane izraditi policu za smeštaj kućišta računara, a ispod radne površine stola klizajuću ploču za tasraturu. Sto opremiti kasetom na tockice, sa 4 fioke sirine 40cm, dubine 55cm i visine 60cm, sa tockicima. Jednu fioku opremiti bravom sa kljucem. Koristiti teleskopske klizace "FGV" ili slicne. Predvideti otvore za skrivene kablove. Na fioke montirati po jednu rucku tipa "Miron", model S-18-224 ili sl. Čela fioka se izrađuju od univera dezena sonoma hrast. Svi spojevi su neprimetni. | 2 |  |  |
| 25 | kancelarijski stočić |  | Dimenzije: dužina/širina/visina 80 x 60 x 35 cm | Sto uraditi od uduplanih ploca univera d=36mm bez vidnih spojeva. Gornja ploča u dezenu sonoma hrast, a donja ploča i vezni element u dezenu wenge. aluminijumske četvrtaste nogice visine 5 cm. | 3 |  |  |
| 26 | Konferencijski sto |  | Dimenzije: visina/širina/dužina 72 x 80 x 190 cm | Osnovnu konstrukciju stola izvesti od metalnih okruglih profila, sa udvojenim vertikalama. Vorizontalnu I vertikalnu ploču izvesti od univera d=22mm u dezenu bukve. Montazu pozicija raditi bez vidnih spojeva. Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. Predvideti otvore za skrivenu kablovsku instalaciju. | 1 |  |  |
| 27 | izložbeni stalak |  | Dimenzije: visina/širina/dužina 170 x 25 x 80 cm | Poziciju realizovati u kombinaciji duplog univera d=36mm, za osovinski nosač i staklenih polica za izlaganje eksponata. Ceo stalak je pričvršćen za postament d=72mm, takože od univera wenge dezena.Police se postavljaju po dve(u ogledalu). Sve vidne linijske površine kantovati abs kant trakom d=2mm u skladu sa odabranim dezenom univera. | 3 |  |  |
| 28 | korpa za veš |  | Zapremina 60l | Nabavka korpe za veš od pvc materijala sa perforacijama stranica zbog provetravanja. | 2 |  |  |
| 29 | mašina za pranje i sušenje veša |  | Dimenzije: širina/visina/dubina: cca 59,7 × 84,5 × 58,2 cm | Nabavka mašine za pranje I sušenje veša kapaciteta 9 kg, zapremine bubnja 60l, 1400 obrtaja /min I energetskog razreda A. Sve ostale karakteristike slično kao mašina gorenje WD94141. | 1 |  |  |
| 30 | TV |  | Dimenzije: Dijagonala 66cm | - Nabavka tv-a,led , plazma. Televizor treba da bude karakteristika koje su slične karakteristikama tv-a LG26LD320, 26". | 5 |  |  |
| - UKUPNO BEZ PDV-A: |  |  |  |  |  |  |  |
| - PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - UKUPNO SA PDV-OM: |  |  |  |  |  |  |  |

Датум:_____________________                       М.П.                                 Потпис овлашћеног лица,

_____________________