Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за комуналне делатности,

грађевинско-урбанистичке,

имовинско-правне и послове

евиденције и управљања имовином

Број: 353-46/2015-02

Датум: 13.07.2015. године

Т О П О Л A

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином, поступајући по захтеву Јавног Предузећа “Дирекција за изградњу општине Топола“ – ЈП Топола из Тополе, ул. Принца Томислава Карађорђевића бр. 2, на основу члана 53a., 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 2. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 35/2015), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, број 22/2015), члана 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015), ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА („Службени гласник СО Топола“ бр. 16/11), , издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ СА ТРИБИНАМА, РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ И ИЗГРАДЊУ ПОЗОРНИЦЕ-ЛЕТЊЕ БИНЕ

| 1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ |  |
| --- | --- |
| ИНВЕСТИТОР: | Јавно Предузеће“Дирекција за изградњу општине Топола“ – ЈП Топола |
| Улица и број: | Принца Томислава Карађорђевића бр. 2, Топола |
| ЈМБГ/ПИБ : | МБ 17030604 и ПИБ 101225187 |
| е-mail: | jpdirekcijatopola@gmail.com |
| 2. ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ |  |
| Број КП: | 3078/1 и 3078/2 |
| К.О. | Трнава |
| Улица и број: | / |
| Површина парцеле : | КП.бр. 3078/1 00 ха 40 а 00 м2 КП.бр. 3078/2 00 ха 32 а 71 м2 |
| Бруто површина под објектом: | / |

| 3. ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Намена парцеле: | Грађевинско подручје сеоског насеља Трнава |  |
| Бруто површина парцеле по плану: | Увидом у Јавни приступ сајту РГЗ Служба за катастар непокретности на дан 13.07.2015. године, званичне површине парцела су КП.бр. 3078/1 00 ха 40 а 00 м2 КП.бр. 3078/2 00 ха 32 а 71 м2 |  |
| Степен (индекс) изграђености: | / |  |
| Степен (индекс) заузетости: | / |  |
| Регулационе линије: | Према графичком прилогу |  |
| Грађевинска линија: | подземна: | / |
|  | надземна: | Према графичком прилогу |
| Вертикална регулација: | Отворени терен |  |
| Прилаз парцели: | Са КП.бр. 7240, 7248 и 7249, КО Трнава – локални односно некатегорисани пут |  |

| 4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. НАЧИН ПРИВОђЕЊА ПАРЦЕЛЕ НАМЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рушење постојећих објеката: |  | Објекти под бројевима 1 и 2 на копији плана су већ порушени |  |  |  |  |  |  |
| Нивелисање терена: |  | Нивелисати терен према ситуацији на терену и потребама објекта |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постављање објекта: |  |  | у свему према графичком прилогу, удаљеност од локалних путева 5m, удаљеност од суседних парцела 2,5m |  |  |  |  |  |
| Међусобна удаљеност: |  |  | објеката од ГП: |  |  |  |  | Према графичком прилогу |
|  |  |  | од суседних објеката: |  |  |  |  | Према графичком прилогу |
| Намена и класа објекта: |  |  | Терени и припадајући објекти (осим зграда) намењени за спортове који се одржавају на отвореном, класификациони број 241100, категорија Г (100%), према члану 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015) |  |  |  |  |  |
| Врста објекта: |  |  | Изградња рукометног игралишта са трибинама, реконструкција постојећег, изградња позорнице-летње бине |  |  |  |  |  |
| Спратност: |  |  | Отворени терени |  |  |  |  |  |
| Етапност градње: |  |  | Дозвољена фазна градња |  |  |  |  |  |
| Бруто развијена површина објекта: Бруто површина основе објекта: |  |  | Нови терен 924 m2, постојећи терен 722 m2, летња бина 102 m2, трибине 112,5 m2 |  |  |  |  |  |
| Положај грађ.елемената у одосу на ГЛ: |  |  | на нивоу приземља: |  | Грађевински елементи на нивоу приземља не могу прећи грађевинску линију. |  |  |  |
|  |  |  | на нивоу спрата: |  | / |  |  |  |
| Положај грађ.елемената испод коте тротоара-подрумске етаже на ГЛ: |  |  | Стопе темеља и подрумски зидови до 0.15 м до дубине од 2.60 м испод површине тротоара, а испод те дубине до 0,50 м Шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара-1.00 м |  |  |  |  |  |
| Отворене спољне степенице: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Отвори на фасади: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Помоћне просторије: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Висина назитка поткровне етаже: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Апсолутне коте |  |  | нивелета: |  |  | пројектована |  |  |
|  |  |  | приземље: |  |  | / |  |  |
|  |  |  | венац: |  |  | / |  |  |
|  |  |  | слеме: |  |  | / |  |  |
| Конструкција: |  |  | Савремена |  |  |  |  |  |
| Материјали: |  |  | Савремени у складу са наменом објекта који се гради |  |  |  |  |  |
| Обрада фасаде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кров: |  |  | тип: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | нагиб: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | покривач: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | снегобрани: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | олуци |  |  |  | / |  |
|  |  |  | остало: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | посебни услови: |  |  |  | / |  |
| Одводњавање површинских вода: |  |  | Површинске воде са једне парцеле не смеју се усмерити према другој парцели. |  |  |  |  |  |
| Остали објекти на парцели: |  |  | Према посебном захтеву |  |  |  |  |  |
| Обезбеђење суседних објеката: |  |  | Изградња и реконструкција не смеју да угрозе стабилност и услове коришћења суседних објеката. |  |  |  |  |  |
| Склонишни простор: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Стабилност терена и услови изградње (клизишта, плављени терени и др.) |  |  | На предметним парцелама нема евидентираних клизишта, и према инжењерско-геолошким карактеристикама терена повољни су услови за урбанизацију. |  |  |  |  |  |
| Стандарди приступачности: |  |  | Прилазе до објеката и комуникације у објекту пројектовати према Правилнику о условима за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Сл.гласник Републике Србије“ бр. 18/97) |  |  |  |  |  |
| Степен сеизмичности: |  |  | Објекат пројектовати за 9º МЦС, те се у циљу заштите од земљотреса објекти морају реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за грађење објеката високоградње у сеизмичким прописима (Сл. лист СФРЈ, број 13/81, 52/85 и 21/90) |  |  |  |  |  |
| Атмосферско пражњење: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Заштита животне средине, природних и културних добара: |  |  | Уколико се при изградњи наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Крагујевац Такође, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко-палеонтолошког или минералошко-патрографског порекла, извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије |  |  |  |  |  |
| Остали услови: |  |  | У постојећем комплексу садржаје подићи на виши степен уређења. Нови садржаји за спортско - рекреативне активности морају бити комплементарни постојећим. Терене са завршном обрадом од бетона свести на најмању могућу меру. Сви терени морају бити адекватно ограђени. Хоризонталну регулацију дефинисати према функционалној структури и намени, у складу са окружењем |  |  |  |  |  |
| Мере енергетске ефикасности: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Услови за смештај возила: |  |  | обезбедити одговарајући број паркинг места |  |  |  |  |  |
| Прилаз објекту: |  |  | Колски: | Са КП.бр. 7240, 7248 и 7249, КО Трнава – локални односно некатегорисани пут |  |  |  |  |
|  |  |  | Пешачки: | Са КП.бр. 7240, 7248 и 7249, КО Трнава – локални односно некатегорисани пут |  |  |  |  |
| Посебни услови: |  |  | На Пројекат за грађевинску дозволу прибавити: -Техничку контролу Уз захтев за грађевинску дозволу дозволу доставити: - Локацијске услове не старије од једне године; - Пројекат за грађевинску дозволу у најмање два примерка; - Извод из пројекта за грађевинску дозволу потписан и оверен од стране главног и одговорног пројектанта; - Подносилац захтева за грађевинску дозволу мора да има одговарајуће право на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи. |  |  |  |  |  |
| 4.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уређење партера: | Колске површине и паркинзи: |  |  |  | Привести намени. |  |  |  |
|  | Пешачке површине: |  |  |  | Привести намени |  |  |  |
|  | зеленило |  |  |  | Озелењавање простора урадити на основу плана пејзажног уређења усклађеног са околним простором; Пешачким комуникацијама комплекс повезати са окружењем |  |  |  |
| Ограда парцеле: | Постављање ограде према суседним парцелама врши се на основу информације о локацији и идејног пројекта, на основу чл. 145 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2009, 81/09, 24/11, 121/12, 42/2013, 132/2014 и 145/2015). Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван РЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни услови: | / |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ |  |
| --- | --- |
| Водовод: | Услови ЈКСП Топола, заводни број 2945/3.1 од 03.07.2015. године. |
| Фекална канализација: |  |
| Кишна канализација: |  |
| Електроинсталације: | Сагласност оператора дистрибутивног система «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» Београд, број 09.03.-58-4895/2 од 08.07.2015. године. |
| Топловод: | / |
| Гасовод: | / |
| ПТТ: | Сагласност Телекома Србија Крагујевац, број 249743/1-2015 од 08.07.2015. године. |

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ, ОДНОСНО РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД

/

Поред горе наведених посебних услова саставни део локацијских услова:

- копија плана у Р 1:2500

- Графички прилог у Р 1:1000

- посебни услови из тачке 5. Ових локацијских услова.

- На основу правила грађења садржаних у локацијским условима израђује се пројекат за грађевинску дозволу.

- Обавеза главног и одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима, као и у складу са Законом о планирању и изградњи и важећим Правилницима.

- Локацијски услови престају да важе  уколико инвеститор  у року од 12 месеци од дана издавања не поднесе  захтев  за Решење о грађевинској дозволи.

- Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

- На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу о року од три дана од дана издавања локацијских услова.

Ови услови су ослобођени плаћања општинске административне таксе.

Обрадио:	                                                                РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Драган Стојановић, инг.саоб.                                                                        Ивана Блажић Шевић, дипл.инг.арх.

Доставити:

- Подносиоцу захтева, Дирекцији за изградњу општине Топола

- Грађевинском инспектору

- Архиви