Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за комуналне делатности,

грађевинско-урбанистичке,

имовинско-правне и послове

евиденције и управљања имовином

Број: 353-57/2015-02

Датум: 07.08.2015. године

Т О П О Л A

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином, поступајући по захтеву Лончаревић Божидара из Младеновца, Ивањданска бр.002, на основу члана 53a., 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 2. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 35/2015), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, број 22/2015), члана 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015), ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА („Службени гласник СО Топола“ бр. 16/11), , издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – СКЛОНИШТА ХИДРОФОРА

| 1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ |  |
| --- | --- |
| ИНВЕСТИТОР: | Лончаревић Божидар |
| Улица и број: | Младеновац, Ивањданска бр. 002 |
| ЈМБГ/ПИБ : | 0110959710155 |
| е-mail: | / |
| 2. ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ |  |
| Број КП: | 81/1 |
| К.О. | Јеленац |
| Улица и број: | Јеленац |
| Површина парцеле : | 00 ха 81 а 92 м2 |
| Бруто површина под објектом: | 00 ха 00 а 00 м2 |

| 3. ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Намена парцеле: | Пољопривредно земљиште према Просторном плану општине Топола |  |
| Бруто површина парцеле по плану: | Увидом у Јавни приступ сајту РГЗ Служба за катастар непокретности на дан 07.08.2015. године, званична површина парцеле је 00 ха 81 а 92 м2 |  |
| Степен (индекс) изграђености: | мах 0.5 У обрачун индекса заузетости и изграђености улазе сви објекти на парцели Подрумска етажа се не обрачунава у БРГП. Сутеренска етажа, чисте висине мах 2,4m, се не обрачунава у БРГП |  |
| Степен (индекс) заузетости: | мах 40% |  |
| Регулационе линије: | Линија која раздваја површину јавне намене од остале намене |  |
| Грађевинска линија: | подземна: | / |
|  | надземна: | Грађевинска линија 5 м од регулационе линије |
| Вертикална регулација: | Кота пода приземља је мин 0,2m а мах 1,2m од најниже коте терена уз објекат. Висина етажа се одређује према намени . Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе, искључиво за помоћни или пословни простор. |  |
| Прилаз парцели: | Са КП.бр. 884, КО Јеленац – локални пут |  |

| 4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. НАЧИН ПРИВОђЕЊА ПАРЦЕЛЕ НАМЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Рушење постојећих објеката: |  | / |  |  |  |  |  |
| Нивелисање терена: |  | постојеће |  |  |  |  |  |
| 4.2. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Постављање објекта: |  | Растојање грађевинске линије према путу на растојању 5 м од регулационе линије |  |  |  |  |  |
| Међусобна удаљеност: |  | објеката од грађевинске парцеле: | Растојање основног габарита (без испада) слободностојећег објекта (на делу бочног дворишта северне оријентације) и линије суседне грађевинске парцеле је 2,5 m, а двојних 4,0 m. За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од ових вредности, не могу се на суседним странама предвиђати отвори просторија. |  |  |  |  |
|  |  | од суседних објеката: | Међусобна удаљеност приземних слободностојећих мин 4,0m. |  |  |  |  |
| Намена и класа објекта: |  | Остале пољопривредне зграде, класификациони број 127141 (100%), категорија А, према члану 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015) |  |  |  |  |  |
| Врста објекта: |  | Слободностојећи |  |  |  |  |  |
| Спратност: |  | Максимално П, изузетно П+Пк (приземље и спрат) за управне објекте/делове објекта у оквиру комплекса |  |  |  |  |  |
| Етапност градње: |  | У целости |  |  |  |  |  |
| Бруто развијена површина објекта: Бруто површина основе објекта: |  | 5 m2 5 m2 |  |  |  |  |  |
| Положај грађ.елемената у одосу на грађевинске линије: |  | на нивоу приземља: |  |  | Грађевински елементи на нивоу приземља не могу прећи грађевинску линију. |  |  |
|  |  | на нивоу спрата: |  |  | / |  |  |
| Положај грађ.елемената испод коте тротоара-подрумске етаже на грађевинску линију: |  | Стопе темеља и подрумски зидови до 0.15 м до дубине од 2.60 м испод површине тротоара, а испод те дубине до 0,50 м Шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара-1.00 м |  |  |  |  |  |
| Отворене спољне степенице: |  | Отворене спољне степенице могу да се поставе на предњи део објекта ако је грађевинска линија 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m. Уколико овакве степенице савлађују висину преко 0,90m, онда улазе у габарит објекта. |  |  |  |  |  |
| Отвори на фасади: |  | Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2,5м; на растојању мањем од 2,5м могу се формирати само отвори високог парапета, или делови зида од стаклене опеке или стаклене призме. |  |  |  |  |  |
| Помоћне просторије: |  | У оквиру основног објекта |  |  |  |  |  |
| Висина назитка поткровне етаже: |  | Мах 1,60 м |  |  |  |  |  |
| Апсолутне коте |  | нивелета: |  |  |  | пројектована |  |
|  |  | приземље: |  |  |  | Кота пода приземља је мин 0,2m а мах 1,2m од најниже коте терена уз објекат. |  |
|  |  | венац: |  |  |  | / |  |
|  |  | слеме: |  |  |  | До 12м |  |
| Конструкција: |  | Савремена |  |  |  |  |  |
| Материјали: |  | Сви програми и објекти морају носити одлике своје намене уз примену традиционалних елемената архитектуре и природних материјала у завршној обради. Пратећи објекти привређивања треба да буду функционално и савремено опремљени, уз примену савремене технологије. |  |  |  |  |  |
| Обрада фасаде: |  |  |  |  |  |  |  |
| Кров: |  | тип: |  |  |  |  | / |
|  |  | нагиб: |  |  |  |  | / |
|  |  | покривач: |  |  |  |  | / |
|  |  | снегобрани: |  |  |  |  | / |
|  |  | олуци |  |  |  |  | / |
|  |  | остало: |  |  |  |  | / |
|  |  | посебни услови: |  |  |  |  | / |
| Одводњавање површинских вода: |  | Површинске воде са једне парцеле не смеју се усмерити према другој парцели. |  |  |  |  |  |
| Остали објекти на парцели: |  | Могућа је изградња, поред пословних објеката у функцији пољопривреде и пратећих објеката који су у њиховој функцији, могућа је изградња стамбеног/смештајног простора у оквиру горе наведених пословних објеката, и то максималне површине до 100,00 m2 Остало у свему према правилима за помоћне објекте. |  |  |  |  |  |
| Обезбеђење суседних објеката: |  | Изградња не сме да угрози стабилност и услове коришћења суседних објеката. |  |  |  |  |  |
| Склонишни простор: |  | / |  |  |  |  |  |
| Стабилност терена и услови изградње (клизишта, плављени терени и др.) |  | На предметној парцели нема евидентираних клизишта, археолошких локалитета и према инжењерско геолошким карактеристикама терена услови су повољни за изградњу. |  |  |  |  |  |
| Стандарди приступачности: |  | Прилазе до објеката и комуникације у објекту пројектовати према Правилнику о условима за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Сл.гласник Републике Србије“ бр. 18/97) |  |  |  |  |  |
| Степен сеизмичности: |  | Објекат пројектовати за 9º МЦС, те се у циљу заштите од земљотреса објекти морају реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за грађење објеката високоградње у сеизмичким прописима (Сл. лист СФРЈ, број 13/81, 52/85 и 21/90) |  |  |  |  |  |
| Атмосферско пражњење: |  | Пројекат за грађевинску дозволу мора да садржи пројекат громобранских инсталација сагласно Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосфрерског пражњења (“Сл.лист СРЈ“ бр. 11/96) |  |  |  |  |  |
| Заштита животне средине, природних и културних добара: |  | Уколико се при изградњи наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Крагујевац Такође, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко-палеонтолошког или минералошко-патрографског порекла, извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије |  |  |  |  |  |
| Остали услови: |  | Минимални ниво комуналне опремљености за ове садржаје је: приступ јавном путу, прикључење на електроенергетску мрежу, интерни систем водовода и канализације (бунар и водонепропусна септичка јама) |  |  |  |  |  |
| Мере енергетске ефикасности: |  | / |  |  |  |  |  |
| Услови за смештај возила: |  | У оквиру комплекса је неопходно обезбедити услове за притуп и паркирање возила за сопствене потребе |  |  |  |  |  |
| Прилаз објекту: |  | Колски: |  | Са КП.бр. 884, КО Јеленац – локални пут |  |  |  |
|  |  | Пешачки: |  | Са КП.бр. 884, КО Јеленац – локални пут |  |  |  |
| Посебни услови: |  | У оквиру комплекса је неопходно обезбедити услове за одлагање комуналног и другог отпада, у складу са прописима и планираном наменом |  |  |  |  |  |
| 3.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Уређење партера: | Колске површине и паркинзи: |  |  |  | Привести намени. |  |  |
|  | Пешачке површине: |  |  |  | Привести намени |  |  |
|  | зеленило |  |  |  | Минимум 25% површине парцеле |  |  |
| Ограда парцеле: | Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. Ограда грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката (радни и пословни објекти привредно-радних зона, складишта, радионице и сл.) може бити зидана или транспарентна до максималне висине 2,20 m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежна општинска служба. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40 m (или евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40 m уз сагласност суседа). Ограђивање грађевинских парцела за намене које се по закону ограђују, врши се на начин који је утврђен одређеним правилником. Постављање зидане ограде врши се на основу, на основу решења о одобрењу извођења радова по чл. 145 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2009, 81/09, 24/11, 121/12, 42/2013, 132/2014 и 145/2015). Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван РЛ. |  |  |  |  |  |  |
| Посебни услови: | У оквиру комплекса је неопходно обезбедити услове за одлагање комуналног и другог отпада, у складу са прописима и планираном наменом |  |  |  |  |  |  |

| 5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ |  |
| --- | --- |
| Водовод: | Услови ЈКСП Топола, број 3446/3.2 од 05.08.2015. године. |
| Фекална канализација: |  |
| Кишна канализација: |  |
| Електроинсталације: | Сагласност оператора дистрибутивног система «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» Београд, број 09.03.-01.03.1.-62079/2 од 07.08.2015. године. |
| Топловод: | / |
| Гасовод: | / |
| ПТТ: | Сагласност Телекома Србија Крагујевац, број 285441/1-2015 од 06.08.2015. године. |

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ, ОДНОСНО РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД

/

Саставни део ових локацијских услова су:

- копија плана у Р 1:2500

- графички прилог у Р 1:1000

- посебни услови из тачке 5. ових локацијских услова.

- Пројектну документацију радити на основу Закона о планирању и изграњи(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14),  и осталим важећим прописима, стандардима и нормативимa.

- Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање Решења у складу са чланом 145 Закона о планиарњу и изградњи,  достави документацију у складу са Законом о планирању и изграњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14)

- Обавеза главног и одговорног пројектанта је да Идејни пројекат изради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима, као и у складу са Законом о планирању и изградњи и важећим Правилницима.

- Захтев за издавање Решења у складу са чланом 145 Закона о планиарњу и изградњи, подноси се Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином општинске управе општине Топола.

- Локацијски услови престају да важе  уколико инвеститор  у року од 12 месеци од дана издавања не поднесе  захтев  за Решење у складу са чланом 145 Закона о планиарњу и изградњи.

- Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

- На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу о року од три дана од дана издавања локацијских услова.

- На основу локацијских услова не може се започети са изградњом објекта већ је потребно сходно члану 135. Закона о планирању и изграњи(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) прибавити решење ограђевинској дозволи и пријаву почетка извођења радова у складу са чл. 148. истог Закона.

На ове услове је наплаћена такса у износу од 2.600,00 динара.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Ивана Блажић Шевић, дипл.инж.арх.

Доставити:

- Подносиоцу захтева – Лончаревић Божидару

- Грађевинском инспектору

- Архиви